Parámetros del Proyecto de Curso

Proyecto de Curso: Diseño Sismorresistente de Puente Vehicular

Catedrática: Ing. Cindy Carolina Colomo De León

Ubicación del Proyecto: Quetzaltenango, Guatemala

1. Descripción General de la Estructura

Análisis dinámico y diseño por capacidad de un puente vehicular de paso elevado. El puente empleará una Estrategia de Diseño Tipo 1, forzando la formación de rótulas plásticas en la subestructura para mantener la superestructura en rango esencialmente elástico.

2. Geometría y Configuración

- Longitud Total: 75.00 metros divididos en tres luces continuas de 22.5 m - 30.0 m - 22.5 m.

- Superestructura: Vigas de concreto presforzado (Sección Tipo AASHTO) integradas a una losa de concreto reforzado. Ancho de calzada de 7.20 m con aceras de 1.20 m a cada lado.

- Subestructura: Marcos rígidos transversales compuestos por una viga cabezal (cap beam) apoyada sobre dos columnas circulares de concreto reforzado.

- Cimentación: Zapatas apoyadas sobre grupos de pilotes.

3. Fases de Desarrollo del Proyecto

Fase 1: Demanda Sísmica y Espectro de Diseño (AASHTO LRFD)

Construcción automatizada del espectro para Quetzaltenango con sismo de período de retorno de 1,000 años.

- Condiciones de Sitio: Perfil de Suelo Tipo D.

- Aceleraciones Base: PGA = 0.50 g, Ss = 1.25 g, S1 = 0.50 g.

- Factores de Sitio (Tablas 3.4.2.3): Hallar Fpga, Fa, y Fv

- Ecuaciones de Control Espectral:

  - As=Fpga⋅PGA

  - SDS=Fa⋅Ss

  - SD1=Fv⋅S1

  - Ts=SD1SDS

  - T0=0.20⋅Ts

Fase 2: Predimensionamiento y Rigidez Efectiva

- Superestructura: Losa preliminar de 0.20 m y Vigas AASHTO (Sección IV o V para 30 m de luz).

- Subestructura: Columnas circulares preliminares de 1.20 m a 1.50 m de diámetro. Viga cabezal con ancho mínimo de 1.50 m (debe ser mayor a la columna).

- Rigidez para Análisis Dinámico: Obligatorio aplicar inercia agrietada efectiva Ie=0.50Ig en columnas.

Fase 3: Modelado de Sección y Capacidad Plástica (Section Designer)

Validación de la sección crítica de la rótula plástica extrayendo el diagrama Momento-Curvatura bajo las siguientes propiedades del prototipo:

- Sección:

- Materiales Esperados: Concreto confinado de Mander con f'ce=5,200 psi. Acero longitudinal con fye=66 ksi.

- Armado:

- Confinamiento:

- Demanda Axial Iterativa:

4. Requisitos de Entrega

- Memoria de Cálculo: Documentación del espectro, extracción de fuerzas del análisis modal y comprobación de iteraciones.

- Hojas Matemáticas: Archivos automatizados (ej. Excel con "Buscar objetivo") para el equilibrio de flexocompresión.

- Detallado Estructural: Croquis generados en software CAD, ploteados en formato PDF, demostrando la longitud de las rótulas y el armado transversal.