Transcripción

28 de febrero de 2026, 2:39p.m.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   0:04
Okey, bueno, voy a bajar la mano de todos.
Y listo amigos. Bueno, pues vamos a continuar ya en este último bloque de Ingeniería Geotécnica, el tema que ahora corresponde hablar. Ya hablamos acerca del origen del suelo, ya hablamos acerca del muestreo y la exploración.
Aunque con la exploración, pues obviamente cuando platiquemos acerca de la norma y de cómo elaborar un estudio geotécnico, pues ahí obviamente tenemos que diseñar un plan de exploración y es decir cuántas muestras hay a cada cuánto, qué cómo voy a combinar estos.
¿Ensayos, verdad? Y así, verdad, entonces ahí ya vamos a volverlo a abordar.
Y ahora vamos a hablar acerca un poco de algunas relaciones volumétricas y de cómo se hace la caracterización del sol. Sí, ya es lo que hicimos o lo que les expliqué a nivel de pruebas de campo, pero ya de una manera más estandarizada.
¿Para empezar, algunos algunos alguna información previa, verdad? ¿Vamos a estar usando mucho normativa de la a STM, verdad?
Y van a aparecer en algunos casos normativa de la ASHTO, aunque realmente en este curso vamos a ver más de ASTM porque ASHTO se.
Estamos hablando más del tema de normativa para carreteras y transportes. Puede ser que aparezca, mejor dicho, normalmente si hay siempre hay un equivalente a norma STM con norma esto, ¿verdad? Se los digo por si en el momento les digo, esta es la norma STM, qué sé yo, tal.
Y dice, no es la A es total, a veces es la misma, más exactamente lo mismo, solo que en la otra entidad. ¿Dónde podrían ustedes necesitar esto en esta maestría? Tal vez probablemente en el diseño de puentes podría ser alguna de las de las necesidades y yo principalmente cuando trabajo en algún curso en la en vial o ingeniería de pavimentos, pues es que trabajo más con la norma, esto aquí.
Pues vamos a trabajar con más normas de ACTM.
¿Qué tendríamos que conocer primero?
En una masa de suelo, es decir, ustedes cuando si ustedes agarraran el día de mañana un.
Unas cuantas paladas de suelo.
Resulta que en ese en ese volumen, en esa masa que ustedes obtendrían.
No llevan solo suelo, sí, no llevan solo sólidos dentro de bueno, entre el espacio que generan cada partículas de estos suelos, pues o de sí de este suelo se van generando vacíos. Sí, y estos vacíos pueden estar llenos, ya sea por aire.
Por agua.
Voy a aprovechar de una vez a explicar algo acá.
Cuando si yo, si yo les dijera, miren este suelo, el 100% de esos vacíos o de esos espacios que quedan entre grano y grano.
¿Están llenos de aire, qué significaría?
¿Significaría que?
El suelo está en estado seco, es decir, por algún medio logramos que el agua desapareciera al 100% del suelo y nos quedan puros sólidos y aire, suelo seco. Sí, para llegar a ese punto del suelo seco no lo vamos a lograr poniendo el suelo al sol. O sea, eso es imposible, siempre va a quedar alguna humedad residual.
Si vamos a poderla bajar, pero no vamos a poder llevar un 0%.
Hay procesos estandarizados para llevar el suelo al estado seco, en el cual hay que hornear el suelo a 100 °c 24 horas. Ahí lo dice la norma, pero normalmente en estado natural ustedes no van a encontrar un suelo seco. Pareciera aparentemente seco, pero es para tener un porcentaje mínimo de humedad.
El caso contrario que el 100% de estos vacíos del suelo.
esté lleno de agua vamos a estar diciendo estos suelos suelos saturados es decir que el 100% de los vacíos que posiblemente pudieran estar llenos de agua están llenos de agua entonces es un suelo saturado y pues ya los términos medios verdad ya pues estamos hablando de porcentajes de humedad 10 15 20 5 23 35
Cualquier porcentaje de humedad es podríamos llamarle parcialmente saturado.
O K, inclusive hay un estado que en algunos lugares se puede ver que es un estado de sobresaturación, y es que el agua es que ya de por sí todo el suelo, los vacíos de suelo están llenos de agua, pues todavía hay más agua chorreando, entonces sobresaturaba.
En esencia, esto que les acabo de explicar lo podemos reducir en la literatura, como se dice que el que el suelo es un material o es una, sí, es un sí, un material trifásico, es decir, tiene 3 fases.
Una fase sólida, que son los sólidos del del material propiamente, una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces, el volumen total de una masa de suelo se comprendería de las 3 de las 3 porciones, de la más del volumen sólido, del volumen líquido y del volumen gaseoso. Sí.
Incluso la suma del volumen de gas, o sea, aire, ni el volumen de la fase líquido, o sea, agua.
También la podemos, si la sumamos, nos podríamos obtener otro otro valor que sería el volumen de vacíos.
¿Eso es la como la parte técnica de lo que les expliqué aquí con el anteriormente con el agua y el y los sólidos, no?
A niveles, ya practicaremoslo así, para qué nos interesa, por ejemplo, en varios ensayos que vamos a ver en los próximos, bueno, las próximas clases, hoy también varios, va a aparecer un término que se llama el contenido de agua o la humedad.
Ahí les coloco la normativa asto y a CTM que se puede utilizar para cómo sacar esta humedad.
La fórmula lo que nos dice es.
Pesos del suelo húmedo, peso menos peso del suelo seco y dio peso del suelo seco. Sí, se los voy a explicar un poco así como.
Narrándolo, aunque muchos de ustedes probablemente ya lo habían hecho, lo habrán hecho en su carrera, pero algunos quizás no.
Ustedes agarran un poco de suelo, lo pesan.
y dicen Ah pesó 150 G voy a escribir aquí aunque sea con con las plumas pero espero no me falle el pulso así vamos lo peso 150 G sí
Luego lo voy a secar. ¿Cómo lo seco? Bueno, la norma habla de un horno a 100 grados centígrados, 24 horas. En la práctica, muchos lo que hacemos es secarlo en una estufita con un sartén. Sí, obviamente hay que darle ahí moverlo con una paletita para que no se queme, como el arroz.
Normalmente uno lo que hace es que con algún vidrio o con algo va poniendo arriba para ver si se empaña, que todavía hay humedad, si ya no se empaña es que no hay humedad.
Y cuando ya está seco, lo vuelve a pesar. Imaginémonos que después de pesarlo ya pesó solamente 100.
Entonces la fórmula sería 150 que pesó cuando todavía tenía la humedad menos los 100 que está seco dividido 100.
Eso me va a dar un valor, no sé cuánto tienen.
Es rápido, en ese caso va a ser bastante.
150 100 da 50 dividido 100.
Y.
Y mi calculadora sí 0.5 y gracias. Ahorita voy, es que de una vez voy a dejar aquí listo por si tengo que hacer más cálculos, voy a dejar una calculadora que sí funciona, entonces esto da punto 5.

Guzmán Rosales Juan Pablo   8:12
0.5.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   8:25
Lo cual vendría dando 50% de humedad, es básicamente lo que significaría esto. Sí, esta procedimiento se hace de forma repetida en muchos ensayos, es decir.
Hacemos un ensayo de compactación, hay que repetir y hacer un sacar un porcentaje de humedad por cada muestra que se saca, verdad? Entonces así es como lo podemos hacer. También existen equipos.
Si no me recuerdan una próxima clase, pero si no también estén equipos de campo en los cuales ustedes pueden y cuando veamos compactación lo puedo hablar, en los cuales ustedes toman una muestra y directamente les puede dar la humedad. O ahora, aunque eso no está muy normal, también hay equipos sensores, digamos.
Les pueden colocar un electro y les puedes ir, porque está tal humedad.
Pero bueno, esto era para explicar que cómo se saca la humedad de un suelo en cualquier momento.
Y.
Pasamos a la fase de caracterización del suelo, es decir.
Mm.
Dame verme.
Sí, o K, ahora sí, perdón, vamos a entrar a lo que se conoce como la fase de caracterización, es decir, qué tipo de suelo tengo, pero ya no a ojo, ya no a echarle un poquito de agua, sino a realmente trabajar con estudios de laboratorio.
Para eso yo siempre explico que la base de todo esto son 2 ensayos. Sí, bueno, Sergio, adelante.
No sé si era pregunta esto de lo anterior, Sergio.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   10:29
Dije una.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   10:30
Así era, ajá.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   10:32
Solo me causa una duda o una curiosidad con la anterior fórmula.
150 − 100, va entonces intuitivamente uno podría decir, bueno, un suelo con 50% de humedad podría decir que la humedad sería 75, va.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   10:41
Mhm.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   10:51
O sea, como que pesara 75 por el la mitad, pues del de la muestra.
Pero si uno lo hace por 75, de hecho ahí le da que es el 100%.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   10:59
Sí.
Sí, no, lo que sucede es que no es que el 50% del suelo sea agua, sino que el 50% de los vacíos están llenos de agua.
Eso a eso se refiere.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   11:15
ahí estás.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   11:16
El 50% de los espacios posibles que estuvieran llenos por agua están llenos de agua. Eso es básicamente lo que significa eso.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   11:23
Ahí estamos, listo, listo, así que.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   11:24
Eso.
Ok, estábamos entonces.
Vamos a entrar en la parte de caracterizar el suelo, de qué tipo de suelo tenemos. Para eso yo siempre digo que hay 2 ensayos que son, bueno, que son los que se trabajan. El primero tiene que ver con la granulometría o la distribución de tamaño, sí.
Normalmente esta distribución la hacemos por tamizado. Sí, repito, no es solamente saber de qué tamaño es el suelo, porque en un suelo no todas las partículas tienen el mismo tamaño.
Normalmente, si no es cómo están distribuidos estos tamaños. Sí, para eso usamos unos equipos, no sé tan amable, unos aditamentos que se conocen como tamices o cribas y o mayas, dependiendo cribas es más como México peruano el término.
Nosotros aquí normalmente tamices. Yo sé que muchos de acá no, pues ya están súper familiarizados con el tema de los tamices. Para quien no, pues se los presento. Si quieren, les doy una pequeña aquí introducción que se haga en la cámara. Un tamiz, pues es un.
Un instrumento de latón que tiene una malla, sí, unos alambres.
Realmente aquí lo que nos lo que nos manda un tamiz es la separación y entonces, por ejemplo.
Este también es de 1:30. Sí, eso quiere 1 y media pulgadas. Eso quiere decir que la separación entre alambre y alambre es de 1:30 sí.
Pues yo voy teniendo tamices de 2 3 in, 2 in, 1 in, 1 y media, 3/4, media pulgada, 3/8.
Etcétera, etcétera, etcétera.
Hasta que llegamos a un tamiz de que es que la frontera es cuatro punto 75 mm, cuatro cuatro, sí, 4.5 mm, que es este sí, que es el que conocemos por tamiz número cuatro, sí.
¿Por qué número cuatro? Pues no es, o sea, ahí ya dejamos de nombrar la a los tamices. Miren que este es mucho más.
Mucho más pequeña la separación, dejamos de nombrar a los tamices por su separación, sino que por la cantidad de aberturas por pulgada cuadrada. Entonces quiere decir que el también número cuatro tiene cuatro aberturas en una pulgada cuadrada, cuatro cuadritos de estos en una pulgada. Sí, y entonces empezamos a nombrar a los tamices como pues también número.
1040 por pulgada cuadrado, 200 por pulgada cuadrado.
Y así, pues en disminución, obviamente, entre más.
O sea, ese número ya me está diciendo que el.
Como la cantidad de agujeros por pulgada cuadrada es mayor es más finito, sí.
Pues bueno, de ahí, de ahí algunas algunas cuestiones básicas que tendría que decir antes de esto. Sí, hay amistad, esa mejor voy a mostrarles con esa diapositiva.
Ver, porque si no nos.
Vamos a saltar algo importante aquí.
Ahora sí.
Esto sí, hay 2 tamices claves, claves, claves, claves, sí, el primero.
Es el que les mostré, que es el que tenía aquí a la mano, que era el tamiz número cuatro de 4.75 mm, entonces ese tamiz.
El número cuatro es el que marca esta diferencia entre lo que es una grava y lo que es una arena. Entonces todo lo que pasa ese tamiz se como lo vamos a llamar arenas, todo lo que quede arriba van a ser gravas. Repito, eso según eso está normado, la separación ahí de 4.5 mm, a veces si nos pusiéramos muy.
¿Exquisitos con los números y ustedes me dicen, miren Inge, pero a partir de cuándo yo le llamo a la arena grava a partir de los 4.5000 m? Sí, y ahí sería la respuesta corta.
El otro tamiz importante.
Ese está aquí, es decir, este marca la esa frontera entre los suelos gruesos y finos.
Es el tamiz 200, 200 aberturas por pulgada cuadrada, sí.
En medio de estos hay otros, en medio de estos.
Dependiendo qué es lo que quiero evaluar, yo meto otros otros tamices, ¿no? Por ejemplo, entre el cuatro y 200 puedo meter el 10, el 40, el 100, sí, pero yo sé que todo lo que pasa el 200, eso ya se considera suelo fino. Inge. ¿Y cuál es el tamiz que separa los limos y de las arcillas? Ahí ya no hay porque ya primero.
Ya no es información útil. Yo les explicaba que en los suelos finos, el ver el tamaño y el grano es como bueno, pero y eso no me aporta, a mí me aportan otras cosas. Y segundo, ya miente mucho porque con por las mismas características de las de las de los suelos finos de ser cohesivos ya habrían partículas que, o sea, no están todas por separado, sino que se agruman, se.
Sí, se agrupan.
Y ya pues ya no, ya se quedarían trabadas entre el tamiza, aunque ya no, ya no pasa nada, ya tendría que tener otra muy muy pequeña situación. Ya se pueden evaluar por otros medios. Sí, si quieren después se los explico, pero el por el momento me interesa que entendamos cómo es el tema de los tamiz. ¿Cómo se hace el proceso de tamizado? Bueno, pues ustedes hacen una torre de tamices.
Los colocan en orden pues descendente hasta llegar a uno que es el fondo. Yo no me traje todos porque tenía que cargarlos en el fondo, que ya no, ya no pasa, ¿verdad? Entonces van poniendo desde las medias más chiquitas hasta la abertura más grande.
Tiran su muestra de suelo en la parte superior, ¿verdad? Se procede a tamizar. Eso se puede hacer con una máquina tamizadora que hace un movimiento oscilatorio para que el para que el las partículas vayan cayendo.
¿Verdad?
¿Y después de hacer el ensayo, usted va pesando o va a ir, va a ir pesando cuántos gramos se fueron quedando en el tamiz, qué sé yo, el tamiz de una pulgada en el de media, en el número cuatro, en el número 10 y en el número 200, por ejemplo?
Y.
La idea es que lo que los gramos que se quedaron en cada tamiz, si se quedaron aquí 30, 40, 25, 1510, la suma de todos esos gramos le tendría que sumar la el total del peso que tiene lo que metió ahí en esos tamices.
Y usted así ya puede decir, pues bueno, el 90% de mi muestra se quedó en el también número cuatro, o sea, se quedó arriba. Entonces esos graba.
No, el 90% se me quedó entre el cuatro y el 200 se quedó en este en este intermedio. Ah, entonces son arenas. O sea, vamos, hay una hay una clasificación que ya les voy a explicar. Hoy tal vez da tiempo, no sé, pero o si por ejemplo les
Dijera, no, miren, mi muestra pasó todos los tamices y toda vino a caer al fondo.
Es decir que pasó el tamiz 200. Quiere decir que de plano estamos hablando de suelos finos. ¿Por qué? Porque toda la muestra pasó el tamiz 200 entonces o casi toda. Por lo tanto, ese suelo ni hay que no hay dudas, es suelo fino. La granulometría casi que solo por requisito la entregamos porque no nos dijo nada más que todo era fin. Es más, no sé por qué no lo vimos si a simple vista se notaba que era suelo fino.
Ya entonces es así como ya se hace a bueno, algo que no mencione porque ahorita les voy a explicar que no me va a dar tiempo de explicarles todos los ensayos porque si no no podríamos ver otra cosa, sería esto convertiría esto en un curso mecánica de suelos. Entonces, obviamente para meter este suelo en esta en este procedimiento.
El suelo tiene que estar ya seco, es decir, si ya si tiene humedad, eso lo que va a generar es que se vaya quedando pegado en las en los alambritos, en las mallas, que se generen grumos que no se tendrían que generarse. Y entonces pues el suelo ya no es muy mentiroso el ensayo. Entonces ya con la muestra seca, pues ya se están.
Esta muestra, pues esta proceso de laboratorio, algo que tide les podría dar yo como.
Sí, es cierto, es que los para mí los 2 que no tienen que faltar son estos 2, el número cuatro y el número 200, sí.
Inji, pero yo he visto que ponen el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 100, por ejemplo, sí, pero este va haciendo una gran torre. Si usted, por ejemplo, desde a simple vista, mira que el suelo es muy de gravas, pues no tiene mucho sentido poner demasiadas como puntos intermedios acá, porque.
Pues como que la mayoría se va a quedar arriba, ¿verdad? Entonces yo pondría más tamices de 3/8 de media, de una pulgada, tamices que quedan aquí arriba del número cuatro. Si yo a simple vista miro que eso no tiene nada de gravas y que es pura arena, para qué pongo el tamiz 3 in, 2 in. Si ahí el suelo va a pasar de largo, pues porque la arena se va.
Va a pasar de largo, mejor pongo más puntos entre el tamiz número cuatro y 200 y pongo más puntos ahí para ver cuánto se quedó en el 10, cuánto se quedó en el 30, cuánto se quedó en el 100 y así va. Sí, entonces eso porque si no podríamos hacer una torre de tamices de 2 m de altura entre todos los que ponemos. Es parte del criterio de visualizar qué tipo de solo se trata para ver qué tamices colocar. sí.
Miren, yo por tiempo no les voy a poder explicar ahora cómo trabajar con los datos, cómo obtener, por ejemplo.
Los porcentajes, pues ya les dije que es fácil, es el porcentaje en peso que se quedó relativo a la muestra, pero se tiene que obtener una gráfica para poder ver.
¿Qué tan homogéneo es el suelo? Es decir, si todas las partículas son del mismo tamaño o si es un suelo bien graduado, es decir, que todos los que hay partículas de todos los tamaños en ese suelo. Lo que les voy a hacer es que les voy a compartir vía vía Moodle y también.
También vi el chat de WhatsApp en un momentito, porque ahorita si no me voy a distraer, bueno, les voy a compartir un video que yo tengo donde el cual explico cómo obtener, o sea, cómo se obtienen estos datos y cómo sacan la gráfica. Sí, para quien quiera recordarlo, pues ahí ya puede ver cómo sacar al final lo que nos dice este.
Ensayo es.
Por ejemplo, nos va a decir 10% de gravas, 80% de arenas, 10% de finos. Sí, estoy estoy simplificando al máximo el ensayo porque obviamente entonces de esos datos ya nosotros hacemos caracterización. Sí, pero como les digo, para ganar tiempo y porque si no sería pues muy complicado, les voy a mandar un video, pues si quieren.
Ya lo vean durante la semana, ya miran cómo sacar las respuestas. Sí, a mí me interesa más explicar. Yo les dije que eran 2 ensayos, los que me los que me interesan a la hora de caracterizar un sueldo.
No sé si hay alguna pregunta así muy general con el tema granulometría.
No, bueno, si no van levantando la mano.
El otro ensayo que me interesa para caracterizar el suelo es un ensayo de plasticidad. Sí, habíamos platicado que la plasticidad es una capacidad del suelo de moldearse, aquí dice de experimentar deformaciones sin romperse. Dijimos que esta propiedad o esta característica es particular.
De los suelos pinos, va a dar un suelo con un suelo grueso con una arena, no pueden hacer ese tipo de figuras como lo podemos hacer con una arcilla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí justamente la imagen sirve para eso, ¿verdad? Para ver desde la arcilla más arcilla como queda, pues liso el.
El la figura de ahí, tal vez con un poquito de gruesos, pues ya se va como resquebrajando y este primero parece ser que tiene bastante grueso, a que cuesta mucho moldearlo.
Respecto a la plasticidad, aparece un concepto.
Que se llama los límites de plasticidad.
¿O los límites de Afterberg? Sí, a mí como me gusta explicar, a mí me gusta explicar esto de la siguiente forma, ¿verdad?
Usted tiene un suelo seco, tiene un suelo seco.
Natural, llamemosle acima, tienes si usted comienza a echar gotitas de agua, un poco, gotitas, gotitas, gotitas de agua a ese puñito de suelo que tiene, va a haber un punto en el cual el suelo va a empezar a comportarse de una forma plástica.
Así como esta foto, sí se va a comportar ya como un como una masa, como una sí, ya no es un no va a ser un sólido polvo, sino va a ser una masa.
Eso puede ser, por ejemplo, a un porcentaje de humedad. De hecho, el límite plástico es un porcentaje de humedad. Puede ser que el suelo ya al que se yo al 18%.
De repente, pum, cambia al estado plástico, es decir, se convierte en un en una masa.
Ese 18% puede ser que en otro suelo sea 30, puede ser que en otro sea 40. Sí, cada suelo tiene su límite de plasticidad, su porcentaje de humedad al cual cambia el estado plástico.
Imagínese que usted no se queda contento y le sigue echando más agua, le sigue echando un poquito más de agua, un poquito más de agua va a llegar un punto.
En el cual.
De repente me invento al.
30.
Esa masa que usted tenía así de repente se va a convertir en una suspensión, es decir, en un logo.
Es decir, ahí pasó del estado plástico al estado líquido ya.
El ensayo de límites lo que busca es encontrar estos 2 números, básicamente en qué porcentaje de humedad el suelo cambia de sólido a plástico y en qué porcentaje de humedad el suelo cambia de plástico a líquido.
¿Y cómo se hace? Bueno, el límite de Aterberg, el de límite plástico, o sea, el de cuando cambia de.
Sólido.
Um.
A plástico, sí, a plástico. Aquí dice cómo se realiza. Bueno, para este es uno muy sencillo. Se realizan estos cilindros aproximadamente de 3 mm o 1/8 de pulgada. Se hace, se ponen a rodar ahí. De hecho, la máquina lo que trae es un.
Una como escudía aquí para hacer mezcla de suelo con agua y esta.
Y está como una como vidrio para poder moldear, para poder hacer uno de sus moldes. Entonces, normalmente lo que traen es como un alambre ya de 3 mm, o sea, una barrita como para que uno vaya comparando que sus cilindros le queden más o menos, bueno, de ese diámetro. Entonces uno hace su mezcla de suelo, un poco de suelo. Aquí quiero ver si aquí lo mencionan, no.
no lo mencionan pero aquí solo Vamos a usar la porción que pase el tamiz 40 O sea no vamos a meter a esta mezcla las gravas pues ni las arenas muy gruesas sino pues como que van a entorpecer mi mi mezcla entonces solo de la parte que pasa el tamiz 40
Yo hago una mezcla.
Una masa, básicamente.
Y se comienzan a hacer estos cilindros, si 1/8 a 3 mm de diámetro.
Cuando ustedes miran que un cilindro empieza a presentar agrietamiento en un cilindro de estos 3 mm.
Vamos y le sacamos el porcentaje de humedad y ese porcentaje de humedad en ese punto va a ser el límite plástico. Entonces imaginémonos que justo ese cilindro se comenzó a de 3 mm o de 1/8 se comenzó a.
Agrietar al 18% de humedad, pues entonces el límite plástico es del 18% que me inventé aquí cabalmente ya.
¿Ok, este es muy sencillo, verdad? No requiere mayor equipo.
Cuando así ya requerimos un poco más de equipo, es para la determinación del límite líquido. Sí, para la determinación del límite líquido, utilizamos un equipo que se conoce como la copa de Casa Grande o la copa de.
Sí, prácticamente la copa cuchara de casa grande también le mencionan algunos.
Ahorita vamos a explicar cómo se realiza.
El límite líquido se define como el contenido de humedad, en el cual una masa de suelo que estaba en estado plástico pasa ahora a estado líquido. Sí, ya comienza a tener una apariencia como de suspensión.
Como de aquí habla de como es complicado encontrar una como frontera entre los 2 estados, entre el estado plástico y líquido, pues se generó este instrumento, lo hizo Arthur Casa Grande, por eso se llama la copa de Casa Grande o la cuchara de Casa Grande.
¿Cómo se realiza el ensayo? Lo voy a miren, hay cientos de videos en YouTube que les pueden explicar ahí haciéndoles el equipo en Ingeniería Geotécnica. La idea no es enseñarles a ser laboratoristas, sino pues que sepan cómo interpretar estos datos.
El ensayo de límite líquido igual se hace con la porción que pasa el tamiz número 40.
Se homogeniza igual que en la otra prueba que les mostré.
¿Qué hace la mezcla?
¿Y luego se llena esta copa, verdad? Se deja aquí como en una superficie lisa, digamos justo aquí al borde de este lado. O sea, voy a poner aquí láser, que quede que quede lisa hasta este borde.
Y.
Y luego el propio equipo tiene un ranurador. Sí, entonces ese ranurador lo que hace es que genera una muesca en el centro, como de este de este tamaño. Ya viene, obviamente viene normado ya esa muesca o esa separación ranura que se hace en el centro.
Y luego se va a proceder a encontrar cuántos golpes, porque este equipo tiene una manivela que se va girando.
¿Cuántos golpes se requieren para volver a juntar esas 2 porciones en el centro de la Copa? Sí, entonces, por ejemplo, nos va a decir, pues tardamos solamente 5 golpes en que se juntara. Bueno, quiere decir que esa suelo está muy, tiene mucha humedad o porque rápidamente se juntó a que tardamos, ya vamos 80 golpes y.
Estos no se vuelven a juntar, probablemente haga falta un poquito de humedad para que se junten más rápido. Se dice que el número de golpes aceptable está aproximadamente entre el rango de 15 a 35 golpes, o sea, ni demasiados pocos ni demasiados muchos, ¿verdad? Sí, la idea es encontrar, digamos, costó.
Me invento 20 golpes. ¿Cuál era la humedad para que para que se juntara en 20 golpes? Nos tardamos 32 golpes. ¿Cuál era la humedad para juntar 30 para que se juntara en 32 golpes? Sí.
Aquí les voy a mostrar un pequeño video.
Quitar el láser.
De la mezcla de suelo con agua, con humedad. Miren, noten que esa arcilla que se de la del video es gris. Miren, ahí es podría engañarse uno a simple vista pensar que es un suelo arenoso.
Se hace la mezcla, se coloca en la cuchara o copa de casa grande.
Un segundito ya que termine de hacer el procedimiento.
Ahí está haciendo la ranura ahora.
Y pues ahora pasa a contar cuántos golpes requiere.
Para que se junte la.
Para que se junte la de nuevo la muestra, sí.
Y se saca el porcentaje de humera.
Okay.
O sea, es aquí, sí.
Poppy.
Una vez ya tengamos.
¿Una vez ya tengamos estos datos, qué hacemos? Bueno, como lo que dice, lo que dice el.
Lo que dice la teoría, bueno, lo que dice en general es que.
Es el porcentaje, es el porcentaje de humedad al cual el suelo se junta a los 25 golpes. Quiere decir que si ustedes por azares del destino le pegaran y cabal en 25 golpes se juntó la humedad esa de la cual está ese suelo, ese es el límite y líquido. Sí, pero claro, es sería como mucha prueba y error estar o tener, no sé.
Superpoder, hacer calcular la humedad del suelo y decir ahí 25 golpes, va. Entonces lo que sí es que normalmente se hacen 3 o cuatro mediciones. Por ejemplo, esta que tengo aquí de ejemplo dice que, por ejemplo, hubo una de 19, una de 22, una de 29 de 34 golpes. Se plotean las cuatro humedades.
Luego se hace una línea y entonces ahí ya se puede, como a través de la gráfica, encontrar cuál sería la humedad a la cual a los 25 golpes, en este caso como casi 2, 24% de humedad. Entonces ya mi respuesta es 24% de humedad, sí.
Um.
Y eso sería básicamente con eso, con la prueba de los cilindros encontraría el límite plástico.
Y con esta prueba encontraría cuál es la humedad que se considera el líquido del suelo.
Preguntas, comentarios, había una mano levantada, pero no alcancé a ver quién era o no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario.
No.
Bueno.

JORGE EDUARDO BARRIOS HEREDIA   34:41
Estamos, sí que está bastante retroactivo, el se acuerda de una clase de mecánica de ser bastante en la universidad, está interesante.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   34:41
O.
Claro, ahorita la idea es que se recuerden y lo seguro les pasa y es algo que platico con muchos amigos y estudiantes. Cuando uno vuelve a llevar un curso dice y esto me costaba, esto estaba súper fácil y está bien bonito. Les pasa mucho con los cursos de resistencia de materiales, por ejemplo, aquí uno cuando los miran no los entiende y luego cuando ya ha llevado.
Concreto, diseño estructural dice, pues si eso es lo era fácil, no, pero qué bueno que esta guerra Ángel Mario.

Angel Mario Ajanel García   35:15
Buen día, Inge. Mire, con una duda, digamos, usted comentaba, por ejemplo, en nuestro medio, a la hora de secar el material se hace con una pequeña estufita, ¿verdad? Y así como usted decía, con un baldecito para poder secarlo. entonces.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   35:17
Ajá.

Angel Mario Ajanel García   35:36
¿Y como esto no es normal, digamos, entonces en qué momento se pesaría la muestra ya seca? Digamos Lo que pasa que yo digamos estuve, digamos, apoyando un tiempito, digamos en un laboratorio de sueldos, pero siempre me quedé con esa duda porque, por ejemplo.
Yo hice la prueba, digamos que estaba medio caliente todavía el balde y lo pesaba. Entonces me daba un dato, por ejemplo, 200 g.
Y después que lo dejaba, digamos, que se enfriara totalmente, ya variaba, digamos, el peso. Entonces, en este caso, ¿cómo se recomendaría, digamos?
¿En qué momento se podría pesar la muestra?

Mario Luis Cifuentes Jacobs   36:22
Mm.
Y no te caché mucho, pero digamos, entiendo que digamos decís que el peso va cambiando por la humedad que va perdiendo.

Angel Mario Ajanel García   36:33
No digamos, digamos como la después de que se le coloca el vidrio, digamos que se nota que ya no tiene vapor, digamos, entonces se saca, se saca, ¿verdad? Entonces, pero yo digamos, hice la prueba, debemos dejarlo un tiempito, digamos que se enfriara un poquito el balde.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   36:44
Yeah.

Angel Mario Ajanel García   36:55
Y lo pesaba, entonces, por ejemplo, me da en este, en esta prueba me daba 200 g, digamos el peso de la muestra.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   37:02
Mhm.

Angel Mario Ajanel García   37:03
Pero lo dejaba que enfriara otro poco, ya me daba otro otro otro dato.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   37:11
Okay, mira, entiendo, ahora comprendo. Realmente sí, o sea, es un habría que estudiar eso porque lo que me estás diciendo es de que el suelo ya seco, si lo pesaba inmediatamente pesaba algo, pero si lo dejabas un ratito que se enfriara, pesaba no sé si más o menos, no sé. Entonces yo lo que mira, no tengo una respuesta clara a esto, pero lo que yo les digo siempre con el tema de los laboratorios es que.
Y.
No es que hay que tomarlos a la ligera, pero sí a veces esos porcentajes no creo que afecten tanto, porque al final la diferencia es que si al final el suelo va a tirar que la que el que se yo, que el que no tiene un 90% de finos no de o de gruesos, sino un 91, pues realmente no hace mucha diferencia a la hora de clasificar el suelo.
O a la hora de hacer los límites, que en lugar de ser 18, sea 18.3 o 18.519, tampoco va a cambiar tanto porque va a seguir entrando dentro del mismo grupo. El problema es con los suelos, así como muy.
Muy al límite, imagínense, ya vamos a ver cuando hagamos clasificación que.
Es diferente que sea 50.1% a 49.9, por ejemplo, entonces ahí podría ser que sea un poquito más.
izquierda la cosa pero pues no sé realmente habría que estudiar porque lo que me estás diciendo ya es un tema de que el suelo supongo que en caliente así se recién salió de la estufa tenía un peso y después de enfriarse otro pero eso sí ya la verdad yo nunca lo he lo he visualizado normalmente esperamos a que que no esté caliente caliente ya no tendría que humear porque porque ya no tenía humedad
Pero tampoco lo podemos dejar mucho tiempo, porque ahí si se en el caso concreto de las estufas y los sartencitos, puede ser que sí afectemos la mineral la mineralización del suelo con el calor y hasta que generemos como quemado. Entonces ahí ya estamos generando finos artificialmente, sí.
Pero sí, como bien decías, no está normado y evidentemente, si un día un laboratorio quisiera sacar una subcertificación ISO de calidad, no va a poder hacerlo así, va a tener que hacerlo con un horno tal como lo dice la norma. Sí, creo que Sergio iba a decir algo más, no sé.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   39:28
Inge solo una consulta en este caso el límite líquido, que el que es el que calculó usted ahorita con la con los golpes, ¿verdad? Los 25 golpes va. Supongamos que nosotros vamos a cimentar en bueno, de hecho, ahorita tengo yo un.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   39:29
Mhm.
Rica.
Mhm.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   39:48
En puertas un proyecto y sí, me da mucha curiosidad esto, atrás usted nos puede dar una luz a esto porque cuando nosotros estamos trabajando cerca de la línea costera, cerca del mar, este límite líquido que en teoría entiendo yo que pasado de este 24% por arriba del 24% de humedad.
El suelo ya se va a comportar básicamente como líquido.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   40:15
Mm.
Hmm.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   40:17
Y cuando nosotros tenemos que trabajar con una cimentación pegada a un, digamos, al manto freático.
Entonces, ahí para que no se nos comporte como líquido, que tendríamos que en todo caso impermeabilizar primero.
¿Bloquear que entre la humedad o cómo?

Mario Luis Cifuentes Jacobs   40:40
Ya, okey, me va a servir tu pregunta para de una vez dar una cuestión que también quería comentar.
Esta prueba de límite se la vamos a hacer solamente a la fracción fina del suelo, por eso pasamos por el tamis 40.
¿Me explico por qué?
Siempre se piden los 2 ensayos, cronometría y límites.
Pero si ustedes de repente reciben una arcilla que se mira que es la arcilla más arcillosa del mundo.
Pues no tiene mucho sentido, aunque sí hay que hacerlo igual verdad pasarlo por la granometría porque la granometría que nos va a decir a bueno.
100% de finos.
Me paga mis 300 pesos del estudio y ahí estamos calidad, va, pero nos va a decir siempre los finos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los.
Los límites. Si ustedes de repente reciben mañana una muestra de suelo que parece piedrín, le van a decir, lo siento, pero ahí no podemos hacer límites, verdad? O incluso arenas que no tienen finos no le van a aparecer límites, no van a poder ni siquiera hacer esta pasta que hay que echar ahí. Es por eso que después recibimos informes que dicen.
NPNPNP que es no plástico, no plástico, no plástico, que básicamente es que mire, gracias por pagarnos al estudio, pero no se puede hacer límites porque ese suelo no se comporta como fino. Sí, porque les explico eso primero para que vean que es a veces hay que poner más atención a un ensayo cuando es grueso y a veces a otro cuando es fino.
Con la pregunta de Sergio, yo entiendo en primer lugar que habría que ver si realmente todo el suelo.
Que sobre el que vas a cimentar en cerca de nivel triático, por ejemplo, realmente es puro fino, porque lo que puede llegar a pasar es que lo que tengamos es una mezcla de, por ejemplo, gravas y arcillas, y entonces esa solamente es la parte de los suelos de la parte fina. Entonces no es como que todo el suelo de repente se vuelva agua, sino que.
Esa es la parte fina de la que se vuelve agua. ¿Qué habría que hacer ahí? Tomar las consideraciones, por ejemplo, de unas un tipo de cimentación para que trae una loza de cimentación, etcétera, por el tema de asentamientos o vamos a mezclar ese suelo con un trozuelo grueso para que el porcentaje no sea tantísimo de finos y sean.
Menos.
Y.
No sé, buscar soluciones e inclusive, pues lo que yo les decía, va a la hora de hacer la calicata, uno va diciendo en aquí de desde un desde los desde 1 m hasta uno 50 hay arcilla. Entonces yo lo que recomiendo como experto es que no cimentemos en ese en ese estrato, que mejor bajemos hasta el uno 60.
Y ahí ya tenemos suelo arenoso, mejor si metemos ahí. Eso sería mi primera opción. Ya si de plano nos tocó en una zona que es la parte baja de una cuenca, es una ciénaga y había pura arcilla de 3 m, una cosa así, ya entramos a las soluciones que estás diciendo, es decir, drenaje.
Cimentar con otro tipo de cimento especial, etcétera. Eso ya es como el extremo, ¿verdad? Pero sí, o sea, en primera instancia.
Se me hace, se me haría extraño encontrar un suelo 100% fino.
A una profundidad ya relativamente grande tipo 2 m, porque normalmente los suenos más finos quedan en las partes superiores, pero eso ya va dependiendo de la geología de cada lugar. Pero sí, eso es lo que decías lo que habría que hacer en un caso extremo, sí.
No sé si quedó más o menos la pregunta, Sergio, o no sé si algo más.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   44:14
O sea que el sí, ahí usted nos explicó claramente, verdad que lo que pasa el tamiz 60 es lo, pero 40, va el 40 de ahí para abajo es donde sacamos la muestra para esto el límite líquido. O sea, que ahí todavía estamos agarrando parte de la arena.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   44:21
40.
Mhm.
Mhm.
Arte.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   44:35
Que va del cuatro al 200, decía, va.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   44:38
Correcto.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   44:39
Entonces en sí, aunque digamos que sí fuera arena, o sea, siempre va a agarrar esa parte del tal mis 40 al 200.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   44:50
Mhm, mhm.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   44:52
Entonces sí, digamos si es un suelo así costero, que o sea, cuando ahí sanjeas lo que encontraste es arena, arena, arena, arena, arena, pero al final sí entiendo yo que va a pasar del tamiz 40 al 200.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   44:59
Mhm.
Si fuera Si fuera un tema costero, pero costero de mar, digamos, yo estoy casi seguro que no se podrían hacer los límites porque el suelo es masa, es puramente arena. Entonces está todo entre el 40 y el 200, pero realmente lo que le da la característica al suelo de poderse hacer esta de hacerse plástico es del 200 para abajo. Entonces lo que encontraríamos a la hora de hacer los límites es que no.
Que no se puede, que no es plástico en los sistemas de clasificación. A veces aparece de una vez arena fina, arena no plástica, porque se entiende que es una arena que no se puede hacer esa esta mezcla. Ahora, si por temas de que no es una costa del océano, sino que es un río, por ejemplo, que puede pasar, va que ahí sí hay más sedimentos, pues.
sí habría que hacer el el estudio de los límites va sí va a haber parte de arena pero también va a haber parte de finos va a haber una parte que va a lograr que hagamos esta pasta pero no yo digo no sé esto ya es jugar un poco adivinador puede ser que nos queden límites bajitos eso es lo que yo no perdón ahorita voy a explicar eso va Pero puede ser que queden
Que tiene poca plasticidad al suelo, es un poco lo que.
Pero sí, digamos, es que va dependiendo más arena, ¿no? Tal vez solo antes de porque ya vi que la mano de Kevin. Solo voy a explicar última cosa que creo que puede hacer que cerremos bien esto, esta última diapositiva, el índice plástico. Sí, el índice plástico es la resta del límite líquido y el límite plástico.
Una resta aritmética es sencilla.
Y dependiendo el resultado nos va a decir, por ejemplo, si es no plástico de baja plasticidad, mediana plasticidad o si es mayor a 17 aquí, por ejemplo, nos dice que es de alta plasticidad.
Solamente como para entender lo siguiente.
Si ustedes me dicen, fíjese que el límite líquido salió que es de 70 y el límite plástico de 68.
Ustedes podrían llegar y decir, hola, está grande, ¿verdad? Pucha que es el suelo super plástico, pero no, porque a la hora de que ustedes restan 70 y 68, es un número muy chiquito. 2 quiere decir que ese es un suelo de baja plasticidad, solamente que su punto de cambio de fase es muy alto.
Pero el suelo al final es poco plástico.
Los suelos que son muy plásticos serían que, por ejemplo, me dijera que el límite de plástico es 8 y el límite líquido 70. Puchica, porque entonces tenemos 62 posibilidades entre 100 que el suelo se comporte como plástico. Si por eso es de que ya.
Ya ahí es ese tipo de suelos y ya lo denominamos como de alta plasticidad. Sí, se los digo porque realmente este índice es el que nos dice que tan plástico no es el suelo. No es tanto que el numerito de los límites sea alto o bajo. Eso va dependiendo más del tipo de suelo. Ya ahora sí, Kevin, que creo que tenía una, ajá.

Zamora González Kevin Norberto   48:06
Sí, ingeniero, buenos días a todos. Digamos que no es bueno, no es una duda, sino yo soy ingeniero mecánico y en la parte nosotros vemos mucha transferencia de calor, digamos. Entonces solo como para aportar un poquito en lo que decía el compañero de compañero ingeniero de.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   48:08
Los 10.
Mhm.
Mhm.

Zamora González Kevin Norberto   48:28
¿De que él hizo el ensayo? de?
De el porcentaje de humedad.
Cuando la Cuando nosotros secamos el suelo, en este caso nosotros lo que hacemos es que aumentamos la temperatura del suelo, digamos, y muy muchas veces es incluso sobre la temperatura ambiente. Entonces, todos los materiales van a van a tratar de llegar a un equilibrio térmico.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   48:44
Mhm.

Zamora González Kevin Norberto   48:54
Y entonces, en ese equilibrio térmico, como él tiene más calor, lo va a ceder al ambiente y para nivelarse, lo que va a hacer es que va a absorber moléculas de agua. Entonces, si dejamos enfriar mucho nosotros el suelo, lo que estamos haciendo es que nosotros mismos le estamos aportando humedad, digamos.
Entonces ahí nos puede variar, ¿verdad? Entonces no sé, ya usted me dirá como experto si pues secando, o sea, quitando la humedad por completo sería tomar el peso, porque si no, entonces sí le estamos agregando humedad.
Te la mentí.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   49:27
gracias No gracias tiene sentido porque yo le yo le iba a decir justamente cuando cuando cuando cuando me preguntaron que si se esperaba mucho tiempo pues obviamente imagínense un ambiente muy húmedo Pues iba a volver a capturar humedad y como que retroceder un poco pero creo que con la explicación que está dando aquí el Inge Kevin si tiene bastante sentido que al Buscar este equilibrio térmico
es como rápidamente que va a volver a absorber la humedad habría que ser lo más pronto posible lo que yo les puedo presentar es la tengo ahí por ahí en PDF las normas astm de de estos procesos y ahí pues le dan tiempos verdad Entonces ahí hay un tiempo máximo después para poder evaluar la la muestra justamente para que no pasen estas cosas verdad
Pero gracias por el aporte, Kevin, muy amable.
Más dudas con el tema de ya sea de granulometría o de plasticidad.
Estos 2 ensayos, y eso lo se los digo, pues de una vez, pues los ensayos no me no me no me dicen.
Si el suelo es bueno para cimentar, si no es bueno para cimentar, si vas a aguantar. Yo con esto no puedo decir al tanteo cuánto va a tener una cimentación. Con esto no puedo decirle si su si el taludo o el corte se va a venir. Esto no tiene nada mecánico por el momento, ¿verdad? Estos ensayos, estos 2 ensayos que acabamos de ver son puramente de caracterización, es decir.
¿Qué tipo de suelo tenemos? Es como hacer estas pruebas que les dije de echarle agüita al suelo en la mano, solamente que llevados a una estandarización mejor. Sí, entonces que quede claro que porque a veces me pasa que yo digo a ver con cómo encontramos la resistencia del suelo para una cimentación. ¿Qué ensayos usamos? Y me dicen granulometría, les digo, miren, ahí ya estamos perdidos porque esos ensayos.
Son sólo para poder caracterizar el suelo.
Hey.
Bueno, entonces.
Si yo ya definí hace algunas diapositivas, que pues yo espero que eso es lo básico, básico. Ya definí que hay suelos gruesos, grava de arenas, suelos finos, limos de arcillas.
¿Cómo llego ya a un estándar para poder decir con un dictamen? Este suelo es grava con limo, grava con arcilla.
¿Cómo llego? Primero necesito sacar ensayos. ¿Qué ensayos voy a pedir? Bueno, voy a pedir nanometría y voy a pedir un ensayo de límites, sí.
¿Y qué voy a hacer con esa información?
Con esa información voy a realizar una clasificación del suelo, para eso vamos a usar la clasificación de el sistema unificado de clasificación de suelos USUCS por sus siglas.
De la STM porque es el que vamos a estar usando. Sí, yo les voy a compartir este PDF que son estas 2 tablitas.
En pues por las vías moodle, déjenme ver si lo tengo por aquí de una vez de las.
Me las comparto.
A AM.
Vamos a ver por aquí.
Necesitamos.
Si la quieren tener en.
A la mano.
No.
Vamos a usar esta.
Okay.
Voy a pasar ahorita por si alguien la quiere tener ahí a la mano, se las voy a pasar.
Por el chat de WhatsApp, por el momento de ahí la voy a subir a Moodle.
Antes de pasar a explicarles cómo usar la muestra, cómo usar la muestra, cómo usar el las tablas.
Vamos a explicar que cada suelo, según el sistema unificado, el sistema de la STM tiene un símbolo, o sea, un nombre, así aquí le llaman símbolo, pero por ejemplo, miran todos estos GWGPGMGCSW. Todos esos son el nombre que le damos al.
El suelo.
Entonces les voy a explicar primero qué significan esos nombres.
Para empezar.
Todos los suelos van a empezar.
Un G.
S.
M.
Oh, sí.
¿De dónde viene esa letra? Esa letra viene, por ejemplo, de.
Yeah.
Graba.
Sand, que sería arena.
La C de Clay es arcilla.
Y la m como el slimo. En realidad la traducción al inglés es silt es, pero pues ya había una s. Entonces usaron la m, que es como de mob, como de es decir.
Limo, sí, entonces todos los suelos empiezan con alguna de estas cuatro letras, vaya, ya sabemos que entonces es graba, arena, limo o arcilla. También hay una o, pero la o no lo vamos a usar porque es de orgánico. Elegimos que para estos estas características no la vamos a estar usando la o.
Con la los suelos gruesos, voy a bajar esto un poquito más.
Con los celos gruesos.
Pues puedo tener yo 2 letras, puede ser que yo tenga.
La W o la P.
Esto viene de.
Bien graduado.
O pobremente graduado, digamos mal graduado.
Yep.
Qué significa eso significa que una existe grava bien graduada y grava mal graduada arena bien graduada arena mal graduada que un suelo está bien graduado significa que tiene partículas de diferentes tamaños y desde la partícula más grande hasta la más chiquita y eso ayuda
En temas, por ejemplo, de que el espacio que queda entre 2 grabas grandes se une con una mediana y entre los 2 medianas chiquita. Entonces un suelo bien graduado, pues es el que tiene una distribución de tamaños. Un suelo homogéneo, al contrario, lo que se podría llegar a pensar, es decir que todas las partículas estén del mismo tamaño, sería un suelo mal graduado.
Pues van a ver aquí que en la tablita aparece GWGPSWSP.
Y aparece también GMGC, que sería graba con limo y graba con García.
Y si ustedes leen a la descripción de abajito, es eso, es eso, básicamente va o arena con limo, arena con García.
Con el tema de los finos.
Con el tema de los finos.
Tenemos.
HIL que viene de.
Alta plasticidad.
Compresibilidad y o de baja.
Sí, entonces vamos a tener limo cuando es limo, normalmente usamos compresibilidad. Cuando es arcilla usamos plasticidad, entonces vamos a tener limo de alta compresibilidad y limo de baja, arcilla de alta plasticidad y arcilla de baja.
Y eso es básicamente lo que significan las clasificaciones. Ya de ahí solamente es ver en la tabla en cuál de todas las clasificaciones entra nuestro suelo. Hay orgánico y también creo que hay un PT que viene de PIT. Eso es como pues turba, es como suelo, tierra negra para sembrar.
Bueno.
Pero nosotros nos vamos a concentrar con las cestas que tenemos aquí, ¿verdad? Las los suelos, los suelos minerales. Sí, o K.
¿Cómo hacemos la clasificación?
Se me perdió el PDF.
Trabajo, ya no es que no es PDF en el PowerPoint. Bueno, por cierto, ustedes ahorita que me apareció aquí no todos han llenado su asistencia.
El día de hoy la voy a compartir en el chat de Tims otra vez.
Les decía, bueno, tenemos 2 tablas.
La.
Se podría decir la base o el punto aquí clave es el 50%.
Es decir, si el más del 50%.
Se retienen a malla 200, o sea que es todo para arriba, estamos hablando de la normalometría, pues yo me quedo viendo esta tabla, me quedo viendo la de gruesos, pero si el 50 50% o menos se retiene la media 200, o sea, pasa la malla 200, ya ni siquiera me volteo a ver esta tabla, sino me quedo solamente con la tabla de los solos finos.
¿O sea, el 50% es la clave, verdad? Por eso les decía que.
No hay mucha diferencia entre si el si era 90, 91%, donde sí podría ser diferente entre 50 y 51%, ahí podríamos estar un poquito más en el borde.
¿Cómo uso la tabla? Bueno, el imaginémonos, bueno.
Sí, primero les voy a explicar y luego si me da tiempo les da un ejemplito. Y si no inicio con la próxima clase con ejemplos, ya decidí que voy a quedarme en la tabla o en la parte de los suelos gruesos. Entonces, y ahí tengo que ver si de los gruesos el 50% o más.
Se queda en la malla número cuatro, entonces estoy en las gravas, entonces me quedo en este otro cuadrado, no que más del 50% pasa la malla número cuatro, entonces me quedo con las arenas, me quedo viendo estos cuatro no más. Entonces voy bajando.
Después.
Sí o sí, el suelo va a ser, sí o sí, el suelo va a ser o GW.
O GP.
Porque o cumple.
Con estos 2 criterios o no los cumple, o sea, no existe 1/3 opción, va, o sea, o cumple los 2 criterios o no los cumple. Entonces va a ser o GW o GP. Los criterios son que CU sea mayor que cuatro y que CC está entre 1 y 3. ¿Cómo se saca CUYCC para eso?
Van a ver el video de granulometría que yo les voy a compartir esta semana porque eso se saca a partir de la distribución de tamaños que saca el la tablita de pesos de los tamices.
Entonces, si es mayor que cuatro y este está entre 1 y 3 GW.
Lo pongo en mi informe, el suelo es GW.
No cumplió los 2 criterios, entonces es GP.
Yeah.
No que era arenas, a bueno, entonces igual porque de lo grueso era más arena que graba. Bueno, entonces cumple con C u mayor que 6 y C entre uno y 3 S W no cumplen en los 2 SP.
Esa es mi respuesta.
¿Qué pasa con estos otros de acá? ¿Alguien me podría? ¿Alguien podría preguntar, Inge, y eso es que nos está ignorando? ¿No? Lo que pasa es que esto es solamente sí, más del 12% pasa a la malla número 200.
Entonces, por ejemplo, si yo hago un enceduranonometría y solamente el 5% pasó el T1200, solo quedó un polvito ahí que pasó el T1200 hasta el fondo, pues yo me quedo con GW o con GP y ahí murió el ensayo.
No que de plano la era grava, pero tenía mucha arcilla, era una mezcla ahí de los 2 tipos y por eso me tiró un 20% de.
García.
de finos más de 200 Ah entonces sí tengo que trabajar estos solamente que esto se conoce como un símbolo doble es decir que voy a tener GW guión GM o guión GC es decir que va se ganó el derecho a tener doble símbolo porque aparte de estar bien graduada tiene más del 12% de finos Por lo cual se ganó su su segundo
Su segundo símbolo, digámoslo así, va.
Si no cumple eso de que tiene más del 12% de finos, solamente un símbolo. Ya voy a hacer ejemplos, no se preocupen.
Em.
¿O K, ¿qué pasa con?
¿Qué pasa con los finos?
Conocinos si te dan cuenta.
No hay muchos numeritos, sí, toda todo es.
Textbook.
Eso es porque.
Lo más directo es venir a ver esta gráfica que se conoce como la carta de casa grande o la carta de plasticidad.
Y básicamente lo que yo tengo que hacer es plotear el límite líquido en el eje xy el índice de plasticidad en el eje y dependiendo donde me quede mi punto, por ejemplo, si me queda aquí arriba.
Va a ser CH, si me queda aquí va a ser CL, si me queda acá va a ser ML y si me queda acá va a ser MH, sí.
No usamos el o H o el o L porque asumimos que lo que estamos evaluando en el laboratorio no es orgánico, sino se sino olería a materia orgánica, entonces y se vería con raíces y con lombrices que es materia orgánica. Estoy exagerando, va, pero vamos a que aquí estamos se supone trabajando solamente con suelo mineral.
Okay, entonces, tal vez para aprovechar estos últimos 5 5 o 10 minutitos, voy a buscar unos ejemplos y vamos a hacerlos juntos.
A.M.
Hey.
Vamos a ver aquí creo que aquí tengo.
No.
Aquí sí.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Miren que aquí, miren que aquí los 2, los la misas que no pueden faltar es el cuatro y el 200. Sí, ya aquí solo tengo 2 en medio, como podría tener unos, podría tener 5 días. Sí, entonces voy a hacer los que me dé tiempo en.
10 minutos, si no terminamos de hacer, ustedes pueden hacerlos así como para estudiar esta semana y si no los terminamos la otra semana.
Por ejemplo, vamos, aquí tengo 5 suelos, el suelo A, Bcyd, vamos a hacer, por ejemplo, el suelo A.
El.
El suelo.
Lo primero que tendría que ver es cuánto pasa el tamiz 200, pasa solamente el 10%. Quiere decir que hay 90% de gruesos. Yo ahí.
Estoy en la primera tabla, sí, no tengo que no hago bolas, es grueso, bueno, pero será grava o arena. Bueno, de ese 90%, porque si se dan cuenta como solo el 10% pasa el también 200, hay un 90% de grueso de ese el 10%.
Pareciera que sola que solamente el 43, perdón, de ese 90% pareciera solo que el 43 pasa el también número cuatro. Por lo tanto, hay otro 48%.
Y se quedó arriba.
No más 57% del suelo se quedó arriba.
El 57% se quedó arriba. Quiere decir que estoy en las gravas, es mucha grava.
bueno, entonces será graba bien graduada, mal graduada.
Bueno, vayamos a ver el CU y CC CU dice que tiene que ser mayor que cuatro.
Y como sí lo cumple, CC tiene que estar entre uno y 3, sí lo cumple, por lo tanto es GW.
Y suelo unas GW.
Yeah.
Si van teniendo dudas, me van diciendo lo que me da tiempo, sí.
¿Tendrá símbolo doble? No, porque solamente el 10% pasa el 1200. Si hubiera pasado el 12, entonces ya me voy, ya vengo a ver si cumple para un para que tenga para que se gane su símbolo doble, pero como solo es 10, no me preocupa.
Suelo B.
Suelo B.
Pasa el tamiz 253%. Me fregué porque ahora me toca ver el la otra tabla, es decir, no es de la tabla de los suelos gruesos, sino que es de la tabla de los suelos finos.
Entonces ahora.
Ya los tamices, casi que ya no importan, ahora importan los límites.
Yo tengo que plotear el límite líquido 45 y ojo, porque en esta tablita de lo que yo tengo que plotear, lo que tengo que buscar es el índice de plasticidad, no el límite plástico. En todo caso, el índice de plasticidad sería 45 menos 18.
Ahorita voy con las dudas 27, entonces yo tendría que aquí buscar un punto.
Tendría que buscar un punto 45 de límite líquido y 27 como para acá.
De punto azul.
Entonces es GSL, pues directamente diría que el suelo B.
Es GSC, arcilla de alta plasticidad. Sí, había una mano levantada, no alcancé a.
A ver.
No.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:08:17
Funciona consulta nada más en el ejemplo que está haciendo ahorita en la muestra A.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:08:20
Adelante.
Huh?

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:08:26
¿El porcentaje que pasa está en el número cuatro, 43% se queda retenido las gravas, verdad?

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:08:38
Mhm.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:08:39
Y del 10 al 40 tenemos 2517, eso es porcentaje.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:08:47
Huh?

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:08:48
Va y en el y en el suelo B usted tiene 53%, pero a la hora de sumar.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:08:48
Sí.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:08:56
Lo que está en el B es 100.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:09:01
No es que digamos eso no es un porcentaje, digamos que se vaya sumando, sino que, por ejemplo, en este suelo ve el 100% pasó el cuatro y luego solo el 89 pasó el 10 y luego solo el 65 pasó y así va se va reduciendo. O sea, puede ser un suelo que es cuánto pasó.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:09:11
sí.
ya ahí estamos, sí, el 100% pasó.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:09:20
¿Sí, cuánto pasó?

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:09:21
ya te sí, ya me acordé.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:09:22
Sí.
Igual si miran el videíto que les voy a mandar, ahí se miran, pero igual aquí es como les decía, aquí son porcentajes que pasan. Sí, no es cuánto se quedó en cada uno, que eso sirve para hacer el ensayo. Sí, aquí es ya cuánto pasó, es lo que me sirve para clasificar.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:09:31
ya.
Ahí estamos y gracias.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:09:39
Voy a hacer, voy a hacer, veo que voy a hacer más tiempo, hacer uno o 2 más suelo C.
A 1200 pasa el 60, o sea, es suelo fino, porque sí, porque básicamente porque pasa más de la mitad se pasa el 200.
Um.
Entonces me quedo con la carta de plasticida.
Y entonces lo que tengo que buscar son los límites. Aquí dice que el límite de líquido es 15 y les dice plasticidad sería 2, ¿verdad? Sería 15 − 13, sería 2. Entonces vamos a hacer un dibujito aquí, otro otra forma.
Sería clímite líquido 15.
Y quería 2, quería aquí abajo.
Ahí sería.
Sí, ahí sería suelo C.
ML sería su símbolo.
Sí.
I am.
El D.
Repito todavía lo logramos hacer el D.
Solo el 5% pasa el tamiz 200, o sea, es puro grueso, ¿no? Entonces esta tablita me olvido de ella.
Ehm.
¿Será grava o arena? Bueno, parece ser que el 100% pasa el tamiz número cuatro, o sea que grava no es, debe ser arena.
Entonces ya sé yo que me que es una de estos cuatro de aquí Bueno en uno de estos dos de aquí será bien graduada o mal graduada bueno veamos el cuicc cu es ocho y cc punto cinco cumple con el cu que sea mayor que seis pero no cumple con el cc que está entre uno y tres entonces
Como no cumple, tiene que ser SP, es el suelo de.
SP.
Porque no cumplen los criterios de C o ICC. ¿Será símbolo doble? Parece que no, porque solo el 5% pasa el tamiz 200. Entonces no se ganó su símbolo doble.
Veamos el último.
18% pasa el también 200, o sea, menos de la mitad. O sea, es un suelo grueso. Me quedo con esta tablita.
100% pasa el número cuatro o sea que grava no es es arena entonces me quedo con estos dos de este lado será SW o SP bueno no cumple con por lo que miro solo con el cu5 ya no cumple con el que sea mayor que seis por lo tanto el suelo e
También es SP con una cuestión que aquí sí que se ganó su símbolo doble porque tiene 18% de que pasa de finos, digamos. Entonces, como es más del 12, tengo que ver y verificar su símbolo doble.
¿Será SM o SC? Bueno, para hacer eso yo lo lo busco en la en la tablita. Sí, busco su busco el punto de sus límites, o sea, es como que hacer las 2 cosas juntas, ¿verdad? Busco límite líquido 49 y el índice de plasticidad sería 49 menos 35.
¿Qué 9514.
Entonces sería 14.
Y.
Bueno, 49 y 14.
Como por acá.
Está en los M, o sea, está en los limos, está debajo de la línea A.
Sí, entonces es limo, entonces va a ser SP, pero se ganó un símbolo doble de SM, o sea, arena pobremente graduada, arena con limos.
¿Por qué tiene símbolo doble? Porque es más de 12 lo que pasó está 1200 y así se utiliza la tabla. Básicamente creo que hicimos un caso de cada de cada uno.
Alguna pregunta, amigos, yo con eso ya termino.
La primera tarea que creo que les voy a dejar.
Es no les bajar tarea, digo, voy a ver si les dejo una tarea en esta semana. Les mando unos ejemplos para que ustedes las los clasifiquen. Adelante, Inge, Jorge.

JORGE EDUARDO BARRIOS HEREDIA   1:14:04
¿Y qué no molestia?

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:14:06
Adelante.

JORGE EDUARDO BARRIOS HEREDIA   1:14:06
Estoy tratando de entrar al link de la asistencia, pero.
Me tira error de privacidad.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:14:13
Mhm.

JORGE EDUARDO BARRIOS HEREDIA   1:14:14
Para phishing.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:14:17
Tal vez yo ahorita acabo de entrar aquí, no me dio ningún problema y creo que también ya no todos, pero sí algunos ya llenaron la asistencia. Faltan algunos, por cierto.

López García Henry Geovany   1:14:26
Eso por.

Zamora González Kevin Norberto   1:14:27
Dije siempre y que perdone, es que tal vez será, o sea, no sé, pero en la pantalla que tengo le aparece un signo de admiración a Jorge y dice que no es su correo como que no es el de el de la U, digamos, entonces quizá por eso.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:14:35
Sí.
E.
Gracias, sí, no, pues el link de la asistencia está abierto para cualquiera. De hecho, todavía tienen la opción de que pongan ahí cualquier correo y no solo los institucionales. Si los que les aparece signos de interrogación acá es porque no entraron con su signo con su cuenta del QNOC, pero al formar asistencia tendrían que poder entrar de cualquier forma. Lo que sí puede pasar es de que algunos no estén viendo el link porque.

JORGE EDUARDO BARRIOS HEREDIA   1:14:55
Seven.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:15:06
como no están en el chat de teams porque no no están en su cuenta de de cunoc se los mandé ahorita por correo no por correo no por WhatsApp para que lo puedan ver ahí el link lo que a mí me pasa a veces con algunas páginas es que no sé A veces hay que desbloquearse o entrar con incomo incógnito para que no reconozca alguna cosa de las
Cuenta y así poder llenarlo, se me ocurre.
Si no me escribe, sí, ajá.

JORGE EDUARDO BARRIOS HEREDIA   1:15:30
Si es que me imagino que estás oliendo.
Se me sale como que fuera error de seguridad.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:15:38
A veces es algo del Internet también que no, que tira error, miren.

JORGE EDUARDO BARRIOS HEREDIA   1:15:41
Okay.

jhernandez318@gmail.com   1:15:41
Buen día, perdonen a mí también en el link enviado al WhatsApp me aparece, necesita acceso.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:15:53
Déjenme ver si está como Déjenme ver si está como para que solamente los Ah sí Ahorita lo voy a dejar abierto para que cualquier persona lo No importa que no tengan su correo iniciada su sesión e puedan entrar prueben ahora ya les tendría que dejar entrar a todos todos

jhernandez318@gmail.com   1:15:53
Solicitar access.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:16:13
Bueno, creo que por tiempo, amigos, vamos a terminar ya la reunión de hoy. Las grabaciones quedan guardadas. Yo los veo el próximo sábado a las 7:00 y si alguno tiene alguna situación así como estas de informática, pues me queda unos 5 minutos para asistirlos de una vez.
Y si no, pues por un correo durante la semana también les puedo ayudar. Entonces, a los demás que tengan buen día de clases y los veo la próxima semana. Muchas gracias. Saludos, Ingeniero, saludos.

López García Henry Geovany   1:16:41
Gracias, buen día.

Guzmán Rosales Juan Pablo   1:16:42
Gracias igualmente, Ángel, buen día, Ángel, pues bien.

Avila Gómez Arnoldo   1:16:42
I said to C.K. Marlene.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:16:45
Saludos.

Herrera Angelica Raquel   1:16:45
No.

JORGE EDUARDO BARRIOS HEREDIA   1:16:45
Así que ya vale.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:16:47
El India.

Angel Mario Ajanel García   1:16:48
Feliz día Inge, gracias.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:16:50
Bueno, feliz día.

mario alejandro  aguilon ralda   1:16:52
Are you doing him?

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:16:54
Nos vemos, feliz día.

Mario Luis Cifuentes Jacobs detuvo la transcripción