FASE 1 (DATOS GENERARLES Y CLASIFICACIÓN, NSE 1)

1) uso de la edificación: (Ej. Vivienda, ofician, Hospital, Colegio)

Hospital con quirófano

2) DATOS DEL PROYECTO (dimensiones y área en m y m² respectivamente)

25 x 30 m

3) Alturas (Alturas entre piso y total)

3 M POR NIVEL   hn= 3x5 = 15 m

3) Factor de carga de ocupación: (m² persona)

345 personas

4) Categoría de obra (fundamentada)

Esencial

5) Marcos

- Marcos de Concreto (abiertos, con vidrio o paneles livianos): Utilizar Kt​=0.047 y x=0.90

Marcos abiertos con vidrio o paneles livianos

6) Materiales: (concreto, acero)

| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concreto f'c: | 4000.00PSI | 281.29kg/cm2 | Ec= | 253254.48kg/cm2 | Concreto premezclado ASTM C685 ó ASTM C94 |
| Acero fy: | 60000.00PSI | 4219.41kg/cm2 | Es= | 2039321.85kg/cm2 | Acero de refuerzo ASTM A706 (barras SI) |
| f'm: | 39.29kg/cm2 | No estructural |  |  | Bloque clase C NTG 41054 + mortero tipo "S" NTG 41050 |

FASE 2 (AMENAZA SÍSMICA Y SUELO)

- Ubicación exacta: (Municipio y Departamento para obtener valores Io, Scr, S1r y TL

Municipio de San Juan Ostuncalco Quetzaltenango

- Estudio de suelo: (Conocer el tipo de suelo para obtener valores anteriores)

Estudio de Suelo en clase (Clase D)

FASE 3 (Definición del Sistema Estructural, NSE 2 y NSE 2.1)

| Io | 4.1 |
| --- | --- |
| Scr | 1.702 |
| S1r | 0.83 |
| TL | 3.38 |

Tipo de sistema estructural:

E1 estructura de marcos

Nivel de Ductilidad (alta (DA)

DIAFRAGMA DE ESTRUCTURA:

- Bases tributarias de 5.5 x 5.5 m.

- Relación Largo/Ancho = 1.

- Si la relación L/A = 1< 3 entonces

Diafragma Rígido

| Factor de reducción de respuesta | R=8 |
| --- | --- |
| Factor de sobre resistencia | ΩR​=3 |
| Coeficiente de amplificación de deflexión | Cd​=5.5 |

FASE 4 PREDIMENSIONAMIENTO NSE 7 Y ACI 318-19

LOSA

t = p /180

condición a/b

a lado más corto

b lado más largo

S𝑖 𝑚<0.50 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

S𝑖 𝑚≥0.50 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑠

| LOSAS |  |
| --- | --- |
| a= | 5.50m |
| b= | 5.50m |
| t= | 0.122 |
| fy= | 60000.00PSI |
| β= | 1 |
| t= | 0.13m |
| tmin= | 0.09m |
| t= | 12.00cm |
| l/t= | 45.83 |

ESPESOR DE LOSA PROPUESTO  13 CM

VIGA

| METODO 4 L/10<h<14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| LUZ | 5.50 | m |
| l/10 | 0.55 | m |
| l/14 | 0.39 | m |
| h | 0.55 | m |

| h | 0.55 m |
| --- | --- |
| h/2 | 0.28 m |
| b= | 0.30 m |

Aproximado a número múltiplo por comodidad

Tomamos el valor más grande

PROPUESTA VIGA DE 55 X 30 CM

COLUMNA

ZONA CRITICA

| CARGAS FINALES POR NIVEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL | CM (kg/m²) | CV (Kg/m²)) | TIPO CV |
| 5 | 677 | 200 | TECHO |
| 4 | 677 | 250 | CLINICA |
| 3 | 677 | 350 | LAB |
| 2 | 677 | 500 | CAFETERÍA |
| CMAX | 677 | 500 |  |

| CV= | 500.00kg/m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM= | 677.00kg/m2 |  |  |  |  |
| Nivel | 5 |  |  |  |  |
| At central= | 30.25m2 | At perimetral= | 15.00m2 | At esquina= | 7.50m2 |
| Pg= | 243875.50kg | Pg= | 120930.00kg | Pg= | 60465.00kg |
| λ= | 1.1 | λ= | 1.25 | λ= | 1.5 |
| η= | 0.3 | η= | 0.25 | η= | 0.2 |
| Acol= | 3178.92cm2 | Acol= | 2149.53cm2 | Acol= | 1612.15cm2 |
| b | h | b | h | b | h |
| 55.00cm | 57.80cm | 30.00cm | 71.65cm | 30.00cm | 53.74cm |
| 60.00cm | 52.98cm |  |  |  |  |
| 65.00cm | 48.91cm |  |  |  |  |
| 70.00cm | 45.41cm |  |  |  |  |
| 60.00cm | 60.00cm | PRIMER NIVEL |  |  |  |
| COLUMNA PROPUESTA (A) 60 cm X 60 cm |  |  |  |  |  |

| COLUMNAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV= | 500.00kg/m2 |  |  |  |  |
| CM= | 677.00kg/m2 |  |  |  |  |
| Nivel | 4 |  |  |  |  |
| At central= | 30.25m2 | At perimetral= | 15.00m2 | At esquina= | 7.50m2 |
| Pg= | 195100.40kg | Pg= | 96744.00kg | Pg= | 48372.00kg |
| λ= | 1.1 | λ= | 1.25 | λ= | 1.5 |
| η= | 0.3 | η= | 0.25 | η= | 0.2 |
| Acol= | 2543.13cm2 | Acol= | 1719.62cm2 | Acol= | 1289.72cm2 |
| b | h | b | h | b | h |
| 55.00cm | 46.24cm | 30.00cm | 57.32cm | 30.00cm | 42.99cm |
| 60.00cm | 42.39cm |  |  |  |  |
| 65.00cm | 39.13cm |  |  |  |  |
| 70.00cm | 36.33cm |  |  |  |  |
| 55.00cm | 55.00cm | RESTO DE NIVELES |  |  |  |
| COLUMNA PROPUESTA (B) 55 cm X 55 cm |  |  |  |  |  |

FASE 5: CUANTIFICACIÓN DE CARGAS (NORMA NSE 2, CAPÍTULO 3)

| LOSA |  |
| --- | --- |
| Densidad del concreto | 2400 kg/m3 |
| Espesor propuesto | 0.13 m |
| Peso de losa | 312 kg/m2 |

| CARGA MUERTA |  |
| --- | --- |
| Wlosa | 312 kg/m2 |
| Contrapiso 7 cm | 110.00 kg/m2 |
| Piso Ceramico | 91.00 kg/m2 |
| Cielo suspendido | 34.00 kg/m2 |
| Instalaciones | 30.00 kg/m2 |
| Tabiques | 100.00 kg/m2 |
| TOTAL, CARGA MUERTA | 677 kg/m2 |

SOBRECARGA

365 kg/m2

| CARGA VIVA |  |
| --- | --- |
| Pasillos y rampas | 500.00 kg/m² |
| CV Clinicas y encamamiento | 250.00 kg/m² |
| Cv servicios medicios y lab. | 350.00 kg/m² |
| Cafeteria y cocina | 500.00 kg/m² |
| Farmacias | 500.00 kg/m² |

| CARGA VIVA TECHO |  |
| --- | --- |
| CON ACCESO | 200 kg/m2 |

| ENTREPISO EN VIGA MUROS COMPLETOS CLASE C |  |
| --- | --- |
| Muros | 148.00 kg/m² |
| h | 3.00 m |
| Muros por ml | 444.00 kg/m |
| Acabados de muro | 40.00 kg/m² |
| h | 3.00 m |
| Acabados por ml | 120.00 kg/m |
| Muros completos ml | 564.00 kg/m |

| ENTREPISO VENTANAS COMPLETAS |  |
| --- | --- |
| VIDRIO | 38.00 kg/m² |
| h | 3.00 m |
| vidrio completo ml | 114.00 kg/m |

| TECHO VIGAS LATERALES (PARAPETOS) |  |
| --- | --- |
| Muros | 148.00 kg/m |
| Acabados de muro | 40.00 kg/m |
| Parapetos ml | 188.00 kg/m |

FASE 6: COEFICIENTE SISMICO

RESUMEN DE DATOS

| Io | 4.1 |
| --- | --- |
| Scr | 1.702 |
| S1r | 0.83 |
| TL | 3.38 |
| Factor de reducción de respuesta | R=8 |
| Factor de sobre resistencia | ΩR​=3 |
| Coeficiente de amplificación de deflexión | Cd​=5.5 |
| MARCOS DE CONCRETO (ABIERTOS, CON VIDRIO O PANELES LIVIANOS) | Kt​=0.047 y x=0.90 |
| hn | 15 m |
| Obra esencial IV |  |

CLASIFICACIÓN DE SITIO  NSE 2.1

ES UN SUELO D RIGIDO

SISMO PARA DISEÑO ESTRUCTURAL

SISMO		OBRA ESCENCIAL

5% Probabilidad de ser excedido en 50 años

Factor Kd= 0.80

PARAMETROS PARA DISEÑO NSE 2

LUGAR: QUETZALTENANGO

MUNICIPIO: SAN JUAN OSTUNCALCO

| Io | 4.1 |
| --- | --- |
| Scr | 1.702 |
| S1r | 0.83 |
| TL | 3.38 |
| Factor de reducción de respuesta | R=8 |
| Factor de sobre resistencia | ΩR​=3 |
| Coeficiente de amplificación de deflexión | Cd​=5.5 |

| Amenazas Sísmicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scr | S1r | TL |
| 1.702 | 0.83 | 3.38 |

| COEFICIENTE DE SITIO |  |
| --- | --- |
| Fa = | 1 |
| Fv = | 1 |

| AJUSTE POR ESTADO DE SITIO |  |
| --- | --- |
| Scs = | 1.702 |
| S1s = | 0.83 |

| AJUSTE POR INTENSIDAD SISMICA ESPECIAL |  |
| --- | --- |
| Scs | 1.702 |
| S1s | 0.83 |

| Na | 1.000 |
| --- | --- |
| Nv | 1.000 |

PERÍODO DE VIBRACIÓN DE TRANSICIÓN

| Ts = | 0.488 | Ec 4.5.4-1 |
| --- | --- | --- |

| To = |  | 0.098 | Ec 4.5.4-2 |
| --- | --- | --- | --- |

PROBABILIAD NOMINAL DE OCURRENCIA DE LOS SISMOS DE DISEÑO NSE 2

| Kd = |  | 0.8 |
| --- | --- | --- |

| Scd = | 1.3616 |
| --- | --- |
| S1d = | 0.664 |

PERIODO FUNDAMENTAL NSE 3-24 CAP 2.1.6

| hn (m) = | 15.000 |
| --- | --- |
| Kt = | 0.047 |
| x = | 0.900 |

| T = | 0.538 |
| --- | --- |
| To = | 0.098 |

ESPECTRO GENERICO DE PROBABLES  NSE 2-24

TL= 3.38

| Sa (T) = | 5.049 |  |  |  |  |  | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa (T) = | 1.362 |  |  |  |  |  | NO |
| Sa (T) = | 1.235 |  |  |  |  |  | OK |
| Sa (T) = | 7.761 |  |  |  |  |  | NO |

| Sa(T) cumple con condiciones | 1.2348 |
| --- | --- |

ACELERACIÓN MÁXIMA DEL SUELO AMS NSE 2-24

| AMSd | 0.545 |
| --- | --- |

COMPONENTE VERTICAL DEL SISMO DE DISEÑO  NSE 2-24

| Svd | 0.272 |
| --- | --- |

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

SISTEMA ESTRUCTURAL E1 MARCOS DA

| R | 8.0 |
| --- | --- |
| ΩR | 3.0 |
| Cd | 5.5 |

COEFICIENTE SISMICO  NSE 3-24

| ϵ | 5% |
| --- | --- |
| Bd | 1 |

| Cs | 0.1542 |
| --- | --- |

| COEFICIENTE SISMICO (Cs ) | 0.154 | SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO |
| --- | --- | --- |

ESPECTRO DE DISÑEO

| T | Sa (T) | Cs |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.54464 | 0.06808 |
| 0.05 | 0.963455 | 0.120432 |
| 0.1 | 1.3616 | 0.1702 |
| 0.15 | 1.3616 | 0.1702 |
| 0.2 | 1.3616 | 0.1702 |
| 0.25 | 1.3616 | 0.1702 |
| 0.3 | 1.3616 | 0.1702 |
| 0.35 | 1.3616 | 0.1702 |
| 0.4 | 1.3616 | 0.1702 |
| 0.45 | 1.3616 | 0.1702 |
| 0.5 | 1.328 | 0.166 |
| 0.55 | 1.207273 | 0.150909 |
| 0.6 | 1.106667 | 0.138333 |
| 0.65 | 1.021538 | 0.127692 |
| 0.7 | 0.948571 | 0.118571 |
| 0.75 | 0.885333 | 0.110667 |
| 0.8 | 0.83 | 0.10375 |
| 0.85 | 0.781176 | 0.097647 |
| 0.9 | 0.737778 | 0.092222 |
| 0.95 | 0.698947 | 0.087368 |
| 1 | 0.664 | 0.083 |
| 1.05 | 0.632381 | 0.079048 |
| 1.1 | 0.603636 | 0.075455 |
| 1.15 | 0.577391 | 0.072174 |
| 1.2 | 0.553333 | 0.069167 |
| 1.25 | 0.5312 | 0.0664 |
| 1.3 | 0.510769 | 0.063846 |
| 1.35 | 0.491852 | 0.061481 |
| 1.4 | 0.474286 | 0.059286 |
| 1.45 | 0.457931 | 0.057241 |
| 1.5 | 0.442667 | 0.055333 |
| 1.55 | 0.428387 | 0.053548 |
| 1.6 | 0.415 | 0.051875 |
| 1.65 | 0.402424 | 0.050303 |
| 1.7 | 0.390588 | 0.048824 |
| 1.75 | 0.379429 | 0.047429 |
| 1.8 | 0.368889 | 0.046111 |
| 1.85 | 0.358919 | 0.044865 |
| 1.9 | 0.349474 | 0.043684 |
| 1.95 | 0.340513 | 0.042564 |
| 2 | 0.332 | 0.0415 |
| 2.05 | 0.323902 | 0.040488 |
| 2.1 | 0.31619 | 0.039524 |
| 2.15 | 0.308837 | 0.038605 |
| 2.2 | 0.301818 | 0.037727 |
| 2.25 | 0.295111 | 0.036889 |
| 2.3 | 0.288696 | 0.036087 |
| 2.35 | 0.282553 | 0.035319 |
| 2.4 | 0.276667 | 0.034583 |
| 2.45 | 0.27102 | 0.033878 |
| 2.5 | 0.2656 | 0.0332 |
| 2.55 | 0.260392 | 0.032549 |
| 2.6 | 0.255385 | 0.031923 |
| 2.65 | 0.250566 | 0.031321 |
| 2.7 | 0.245926 | 0.030741 |
| 2.75 | 0.241455 | 0.030182 |
| 2.8 | 0.237143 | 0.029643 |
| 2.85 | 0.232982 | 0.029123 |
| 2.9 | 0.228966 | 0.028621 |
| 2.95 | 0.225085 | 0.028136 |
| 3 | 0.221333 | 0.027667 |
| 3.05 | 0.217705 | 0.027213 |
| 3.1 | 0.214194 | 0.026774 |
| 3.15 | 0.210794 | 0.026349 |
| 3.2 | 0.2075 | 0.025938 |
| 3.25 | 0.204308 | 0.025538 |
| 3.3 | 0.201212 | 0.025152 |
| 3.35 | 0.198209 | 0.024776 |
| 3.4 | 0.194145 | 0.024268 |
| 3.45 | 0.188559 | 0.02357 |
| 3.5 | 0.18321 | 0.022901 |
| 3.55 | 0.178085 | 0.022261 |
| 3.6 | 0.173173 | 0.021647 |
| 3.65 | 0.168461 | 0.021058 |
| 3.7 | 0.163939 | 0.020492 |
| 3.75 | 0.159596 | 0.01995 |
| 3.8 | 0.155424 | 0.019428 |
| 3.85 | 0.151413 | 0.018927 |
| 3.9 | 0.147556 | 0.018444 |
| 3.95 | 0.143844 | 0.01798 |
| 4 | 0.14027 | 0.017534 |
| 4.05 | 0.136828 | 0.017103 |
| 4.1 | 0.133511 | 0.016689 |
| 4.15 | 0.130313 | 0.016289 |
| 4.2 | 0.127229 | 0.015904 |
| 4.25 | 0.124253 | 0.015532 |
| 4.3 | 0.12138 | 0.015173 |
| 4.35 | 0.118606 | 0.014826 |
| 4.4 | 0.115926 | 0.014491 |
| 4.45 | 0.113335 | 0.014167 |
| 4.5 | 0.110831 | 0.013854 |
| 4.55 | 0.108408 | 0.013551 |
| 4.6 | 0.106064 | 0.013258 |
| 4.65 | 0.103796 | 0.012974 |
| 4.7 | 0.101599 | 0.0127 |
| 4.75 | 0.099471 | 0.012434 |
| 4.8 | 0.09741 | 0.012176 |
| 4.85 | 0.095412 | 0.011926 |
| 4.9 | 0.093474 | 0.011684 |
| 4.95 | 0.091596 | 0.011449 |
| 5 | 0.089773 | 0.011222 |
| 5.05 | 0.088004 | 0.011 |
| 5.1 | 0.086287 | 0.010786 |
| 5.15 | 0.084619 | 0.010577 |
| 5.2 | 0.083 | 0.010375 |
| 5.25 | 0.081427 | 0.010178 |
| 5.3 | 0.079897 | 0.009987 |
| 5.35 | 0.078411 | 0.009801 |
| 5.4 | 0.076966 | 0.009621 |
| 5.45 | 0.07556 | 0.009445 |
| 5.5 | 0.074192 | 0.009274 |
| 5.55 | 0.072862 | 0.009108 |
| 5.6 | 0.071566 | 0.008946 |
| 5.65 | 0.070305 | 0.008788 |
| 5.7 | 0.069077 | 0.008635 |
| 5.75 | 0.067881 | 0.008485 |
| 5.8 | 0.066716 | 0.008339 |
| 5.85 | 0.06558 | 0.008198 |
| 5.9 | 0.064473 | 0.008059 |
| 5.95 | 0.063394 | 0.007924 |
| 6 | 0.062342 | 0.007793 |
| 6.05 | 0.061316 | 0.007665 |
| 6.1 | 0.060315 | 0.007539 |
| 6.15 | 0.059338 | 0.007417 |
| 6.2 | 0.058385 | 0.007298 |
| 6.25 | 0.057455 | 0.007182 |
| 6.3 | 0.056546 | 0.007068 |
| 6.35 | 0.055659 | 0.006957 |
| 6.4 | 0.054793 | 0.006849 |
| 6.45 | 0.053947 | 0.006743 |
| 6.5 | 0.05312 | 0.00664 |
| 6.55 | 0.052312 | 0.006539 |
| 6.6 | 0.051522 | 0.00644 |
| 6.65 | 0.050751 | 0.006344 |
| 6.7 | 0.049996 | 0.006249 |
| 6.75 | 0.049258 | 0.006157 |
| 6.8 | 0.048536 | 0.006067 |
| 6.85 | 0.04783 | 0.005979 |
| 6.9 | 0.04714 | 0.005892 |
| 6.95 | 0.046464 | 0.005808 |
| 7 | 0.045802 | 0.005725 |
| 7.05 | 0.045155 | 0.005644 |
| 7.1 | 0.044521 | 0.005565 |
| 7.15 | 0.043901 | 0.005488 |
| 7.2 | 0.043293 | 0.005412 |
| 7.25 | 0.042698 | 0.005337 |
| 7.3 | 0.042115 | 0.005264 |
| 7.35 | 0.041544 | 0.005193 |
| 7.4 | 0.040985 | 0.005123 |
| 7.45 | 0.040436 | 0.005055 |
| 7.5 | 0.039899 | 0.004987 |
| 7.55 | 0.039372 | 0.004922 |
| 7.6 | 0.038856 | 0.004857 |
| 7.65 | 0.03835 | 0.004794 |
| 7.7 | 0.037853 | 0.004732 |
| 7.75 | 0.037366 | 0.004671 |
| 7.8 | 0.036889 | 0.004611 |
| 7.85 | 0.03642 | 0.004553 |
| 7.9 | 0.035961 | 0.004495 |
| 7.95 | 0.03551 | 0.004439 |
| 8 | 0.035068 | 0.004383 |
| 8.05 | 0.034633 | 0.004329 |
| 8.1 | 0.034207 | 0.004276 |
| 8.15 | 0.033789 | 0.004224 |
| 8.2 | 0.033378 | 0.004172 |
| 8.25 | 0.032974 | 0.004122 |
| 8.3 | 0.032578 | 0.004072 |
| 8.35 | 0.032189 | 0.004024 |
| 8.4 | 0.031807 | 0.003976 |
| 8.45 | 0.031432 | 0.003929 |
| 8.5 | 0.031063 | 0.003883 |
| 8.55 | 0.030701 | 0.003838 |
| 8.6 | 0.030345 | 0.003793 |
| 8.65 | 0.029995 | 0.003749 |
| 8.7 | 0.029651 | 0.003706 |
| 8.75 | 0.029314 | 0.003664 |
| 8.8 | 0.028981 | 0.003623 |
| 8.85 | 0.028655 | 0.003582 |
| 8.9 | 0.028334 | 0.003542 |
| 8.95 | 0.028018 | 0.003502 |
| 9 | 0.027708 | 0.003463 |
| 9.05 | 0.027402 | 0.003425 |
| 9.1 | 0.027102 | 0.003388 |
| 9.15 | 0.026807 | 0.003351 |
| 9.2 | 0.026516 | 0.003315 |
| 9.25 | 0.02623 | 0.003279 |
| 9.3 | 0.025949 | 0.003244 |
| 9.35 | 0.025672 | 0.003209 |
| 9.4 | 0.0254 | 0.003175 |
| 9.45 | 0.025132 | 0.003141 |
| 9.5 | 0.024868 | 0.003108 |
| 9.55 | 0.024608 | 0.003076 |
| 9.6 | 0.024352 | 0.003044 |
| 9.65 | 0.024101 | 0.003013 |
| 9.7 | 0.023853 | 0.002982 |
| 9.75 | 0.023609 | 0.002951 |
| 9.8 | 0.023369 | 0.002921 |
| 9.85 | 0.023132 | 0.002891 |
| 9.9 | 0.022899 | 0.002862 |
| 9.95 | 0.022669 | 0.002834 |
| 10 | 0.022443 | 0.002805 |