RESUMEN PAPER

Módulo de Cizalladura y Relación de Amortiguamiento en Suelos Cohesivos: Un Análisis de Propiedades Dinámicas

Este documento presenta una síntesis exhaustiva de la investigación sobre las características dinámicas de suelos cohesivos naturales y reconstituidos, basada en ensayos de columna resonante. El análisis se centra en la influencia de diversos parámetros del suelo en el módulo de cizalladura (G) y la relación de amortiguamiento (D_T), fundamentales para la ingeniería sísmica y la dinámica de suelos.

Resumen Ejecutivo

La investigación establece que las propiedades de deformación de los suelos cohesivos son parámetros críticos para estimar la respuesta del terreno ante cargas cíclicas y dinámicas. Los hallazgos clave incluyen:

- Dependencia de la Deformación: El comportamiento del suelo se divide en tres zonas según el nivel de deformación: elástico lineal, elástico no lineal e inelástico.

- Influencia de la Plasticidad: El Índice de Plasticidad (PI) es el factor dominante que controla la degradación del módulo de cizalladura y la variación del amortiguamiento a deformaciones elevadas.

- Efecto de la Estructura: La estructura del suelo (fábrica y cementación) influye significativamente en el módulo de cizalladura a pequeñas deformaciones (G_{max}) y es el parámetro más importante para la relación de amortiguamiento mínima (D_{Tmin}).

- Amortiguamiento a Pequeñas Deformaciones: Se identificaron valores de D_{Tmin} de hasta el 8,7% en suelos con bajos índices de vacíos (e < 0,5), superando el rango tradicionalmente aceptado del 0,5% al 5%.

- Nuevas Propuestas: Se presentan ecuaciones matemáticas originales para la estimación de G_{max}, la degradación de G/G_{max} y el incremento de D_T en función de la deformación y la plasticidad.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Caracterización del Comportamiento del Suelo según la Deformación

El comportamiento del suelo dentro de la curva de estado límite (LSC) se categoriza en tres zonas distintas, definidas por umbrales de deformación por cizalladura (\gamma):

| Zona | Tipo de Comportamiento | Características Principales | Umbral Superior |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | Elástico Lineal | G = G_{max} constante; D_T = D_{Tmin} mínimo. | \gamma_t^e (aprox. 10^{-5}) |
| Zona 2 | Elástico No Lineal | Degradación moderada de la rigidez; aumento del amortiguamiento. | \gamma_t^v (volumétrico) |
| Zona 3 | Inelástico | Degradación significativa de rigidez; desarrollo de deformaciones plásticas y exceso de presión de poros. | Límite de Estado Límite |

--------------------------------------------------------------------------------

2. Análisis del Módulo de Cizalladura a Pequeñas Deformaciones (G_{max})

El valor de G_{max} es constante e independiente del nivel de deformación para \gamma \le 10^{-5}. Sus principales determinantes son la composición del suelo, el índice de vacíos (e), el nivel de esfuerzo efectivo y la estructura.

2.1 Suelos Reconstituidos vs. Naturales

La investigación distingue entre las propiedades "intrínsecas" de los suelos reconstituidos y las propiedades de los suelos inalterados, influenciadas por el envejecimiento y la estructura:

- Suelos Reconstituidos: Presentan una relación lineal entre \log G_{max} y \log \sigma'_o (esfuerzo efectivo isotrópico). La ecuación propuesta es: G_{max} = (5660 - 80PI) \cdot (\sigma'_o)^{0,5} \cdot e^{-0,63}

- Suelos Inalterados (Grupo A, Carbonato de Calcio < 5%): Exhiben valores de G_{max} normalizados superiores a los reconstituidos debido al desarrollo de fábrica y envejecimiento natural. La ecuación propuesta es: G_{max} = (6290 - 80PI) \cdot (\sigma'_o)^{0,5} \cdot e^{-0,63}

2.2 Influencia del Carbonato de Calcio (CC)

El contenido de carbonato de calcio actúa como agente cementante, otorgando una rigidez adicional:

- Grupo B (CC = 5-16%): Rigidez similar al Grupo A, sugiriendo que la cementación es débil o se perdió en el muestreo.

- Grupo C (CC = 26-86%): Puede presentar valores de G_{max} normalizados significativamente mayores, indicando vínculos interparticulares fuertes.

2.3 Efecto del Tiempo

El parámetro N_G cuantifica el aumento de G_{max} con el tiempo de confinamiento secundario. Se observó que N_G aumenta con el incremento del PI y es generalmente mayor en suelos reconstituidos que en inalterados para una misma plasticidad.

--------------------------------------------------------------------------------

3. Relación de Amortiguamiento a Pequeñas Deformaciones (D_{Tmin})

Contrario a estudios previos, el D_{Tmin} está controlado principalmente por la estructura del suelo y el índice de vacíos, más que por el PI.

- Influencia del Índice de Vacíos (e):

  - Para e > 0,5, D_{Tmin} oscila entre 1,4% y 4,7%.

  - Para e < 0,5, D_{Tmin} aumenta significativamente, situándose entre 2,2% y 8,7%.

- Causas del Alto Amortiguamiento: Los valores elevados en suelos densos (bajo e) se atribuyen a una mayor interacción entre partículas y disipación de energía en los contactos, así como a la sensibilidad de la estructura a la velocidad de deformación.

- Efecto de la Frecuencia: La variación de D_{Tmin} con la frecuencia de carga sigue una curva en forma de "U". En los ensayos de columna resonante, la estructura de suelos compactados mostró mayor sensibilidad a la frecuencia que la de los reconstituidos.

--------------------------------------------------------------------------------

4. Comportamiento a Grandes Deformaciones

4.1 Degradación del Módulo (G/G_{max})

A medida que aumenta la deformación, el módulo de cizalladura disminuye. El PI es el parámetro clave: a mayor PI, la curva de degradación se desplaza hacia la derecha (el suelo mantiene su rigidez lineal hasta deformaciones más altas). La investigación propone una ecuación compleja (Eq. 10 en la fuente) válida para suelos con 5\% \le PI \le 66\%.

4.2 Incremento de la Relación de Amortiguamiento (D_T)

El amortiguamiento aumenta con la deformación debido al cambio de mecanismos viscosos a histeréticos. Se propone la siguiente relación entre el incremento de amortiguamiento y la degradación del módulo: D_T - D_{Tmin} = 0,0741 - 8,3929 \ln(G/G_{max})

--------------------------------------------------------------------------------

5. Implicaciones Prácticas y Normativas

5.1 Comparación con el Eurocódigo 8 (EC8)

La investigación revela discrepancias significativas entre los valores sugeridos por la normativa europea y los resultados experimentales, especialmente en el amortiguamiento:

| Aceleración de Diseño (g) | G/G_{max} (EC8) | D_T (%) (EC8) | D_T (%) (Este Estudio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,8 \pm 0,1 | 3 | 1,3 – 12,3 |
| 0,2 | 0,5 \pm 0,2 | 6 | 2,6 – 12,3 |
| 0,3 | 0,3 \pm 0,2 | 10 | 4,8 – >12,3 |

5.2 Recomendaciones para el Análisis de Respuesta de Sitio

- Estimación de G_{max}: Se pueden utilizar las ecuaciones propuestas según si el suelo es natural o reconstituido, ajustando por posibles perturbaciones del muestreo.

- Modelado de D_T: Es vital considerar que suelos con bajo índice de vacíos pueden tener un D_{Tmin} mucho más alto de lo esperado (hasta 8,7%), lo que reduciría la amplificación dinámica durante sismos moderados.

- Curvas de Degradación: Aunque las curvas de Vucetic y Dobry (1991) son el estándar actual, este estudio demuestra que para suelos de baja plasticidad (PI < 20\%), las curvas reales son inicialmente más planas y luego más pronunciadas que los modelos clásicos.

Conclusiones

El estudio concluye que el Índice de Plasticidad, el índice de vacíos y la estructura del suelo son los pilares para predecir el comportamiento dinámico. Las nuevas ecuaciones y rangos de amortiguamiento identificados proporcionan herramientas más precisas para la ingeniería geotécnica sísmica, permitiendo una mejor modelización de la respuesta del terreno ante eventos dinámicos.