| N.º y Término | Significado o Definición |
| --- | --- |
| 1. Aceleración Pico del Suelo (PGA) | Máxima aceleración registrada del movimiento del terreno durante un sismo en un sitio determinado. Es uno de los parámetros más utilizados en ingeniería sísmica. |
| 2. Aceleración Espectral (PSA) | Ordenada espectral que representa la aceleración máxima de respuesta de un sistema estructural idealizado para un período y amortiguamiento específicos. |
| 3. Acelerograma | Registro gráfico o digital de la aceleración del suelo en función del tiempo obtenido mediante un acelerógrafo. |
| 4. Acelerograma Corregido | Registro sísmico al que se le han aplicado correcciones instrumentales y de línea base para eliminar errores de medición. |
| 5. Acelerograma Sintético | Registro generado matemáticamente a partir de modelos determinísticos o estocásticos para representar movimientos sísmicos compatibles con condiciones específicas. |
| 6. Acelerograma Real | Registro sísmico obtenido directamente de estaciones acelerográficas durante un evento sísmico. |
| 7. Acelerógrafo | Instrumento diseñado para registrar la aceleración del terreno o de una estructura durante un terremoto. |
| 8. Acelerógrafo Digital | Equipo que registra movimientos sísmicos mediante sensores digitales de alta sensibilidad y almacenamiento electrónico. |
| 9. Acelerógrafo Electromecánico | Instrumento que convierte movimientos del suelo en señales eléctricas mediante transductores electromecánicos. |
| 10. Acelerógrafo Mecánico | Primer tipo de acelerógrafo que utilizaba sistemas de masas y resortes para registrar movimientos sísmicos de forma analógica. |
| 11. Acelerómetro | Sensor encargado de medir la aceleración de un cuerpo, estructura o del terreno. |
| 12. AGIES | Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Organismo técnico que desarrolla recomendaciones y normativas para diseño estructural y sismorresistente. |
| 13. Aislamiento de Base | Técnica de protección sísmica que reduce la transmisión de energía sísmica hacia la estructura mediante dispositivos especiales. |
| 14. Amenaza Sísmica | Probabilidad de que ocurra un fenómeno sísmico potencialmente dañino que afecte una determinada región. |
| 15. Amortiguamiento | Mecanismo de disipación de energía mediante el cual se reducen gradualmente las vibraciones de una estructura. |
| 16. Análisis Dinámico | Procedimiento de cálculo estructural que considera explícitamente la variación temporal de las cargas sísmicas. |
| 17. Análisis Espectral | Método que estudia la distribución de frecuencias presentes en una señal sísmica. |
| 18. Anillo de Fuego del Pacífico | Extensa región tectónica que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. |
| 19. Astenosfera | Capa dúctil del manto superior sobre la cual se desplazan las placas tectónicas. |
| 20. Azimut de la Falla | Ángulo medido respecto al norte que define la orientación de una falla geológica. |
| 21. Buzamiento | Ángulo de inclinación del plano de falla respecto al plano horizontal. |
| 22. Campo Cercano (Near-Field) | Zona próxima a la ruptura sísmica donde los registros presentan pulsos intensos y desplazamientos importantes. |
| 23. Campo Lejano (Far-Field) | Región ubicada a gran distancia de la fuente sísmica donde las señales presentan menor influencia directa de la ruptura. |
| 24. CBC (California Building Code) | Código de construcción utilizado en California que incorpora requisitos de diseño sísmico para edificaciones. |
| 25. Corrección Instrumental | Proceso que elimina los efectos propios del instrumento de medición mediante la aplicación de su función de transferencia. |
| 26. Corrección de Línea Base | Ajuste que elimina desplazamientos artificiales del acelerograma respecto al nivel cero. |
| 27. Corteza Terrestre | Capa más externa de la Tierra donde se desarrollan los fenómenos tectónicos y sísmicos superficiales. |
| 28. Curva de Atenuación | Relación matemática que describe la disminución de la intensidad del movimiento sísmico con la distancia. |
| 29. DBE (Design Basis Earthquake) | Terremoto Base de Diseño empleado como referencia para el diseño estructural sismorresistente. |
| 30. Deriva Instrumental | Desplazamiento gradual no físico de la línea base producido por errores del sistema de registro. |
| 31. Distancia Epicentral | Distancia horizontal entre un sitio de interés y el epicentro de un terremoto. |
| 32. Distancia Hipocentral | Distancia directa entre un punto de observación y el foco o hipocentro del sismo. |
| 33. DSHA (Deterministic Seismic Hazard Analysis) | Método determinista de evaluación de peligrosidad sísmica basado en un escenario sísmico máximo plausible. |
| 34. Epicentro | Punto de la superficie terrestre ubicado verticalmente sobre el hipocentro de un terremoto. |
| 35. Espectro de Fourier | Representación de una señal mediante sus diferentes componentes de frecuencia. |
| 36. Espectro de Respuesta | Gráfico que muestra la respuesta máxima de sistemas de un grado de libertad sometidos a una excitación sísmica. |
| 37. Espectro Elástico | Espectro calculado suponiendo comportamiento lineal elástico y amortiguamiento constante. |
| 38. Espectro Inelástico | Espectro que considera daño estructural y disipación de energía por comportamiento no lineal. |
| 39. Estructura de Un Grado de Libertad (UGDL) | Modelo idealizado utilizado para estudiar la respuesta dinámica de una estructura mediante una única coordenada de movimiento. |
| 40. Falla Activa | Falla geológica con evidencia de movimiento reciente o actividad sísmica durante los últimos miles de años. |
| 41. Falla Geológica | Fractura de la corteza terrestre a lo largo de la cual existe desplazamiento relativo entre bloques rocosos. |
| 42. Falla Inversa | Falla originada por compresión en la que el bloque superior asciende respecto al inferior. |
| 43. Falla Normal | Falla producida por esfuerzos de tracción donde el bloque superior desciende respecto al bloque inferior. |
| 44. Falla Transformante | Falla de desplazamiento lateral donde los bloques se mueven horizontalmente. |
| 45. FFT (Fast Fourier Transform) | Algoritmo eficiente utilizado para calcular la Transformada Discreta de Fourier de una señal. |
| 46. Filtro Paso Alto | Filtro que elimina componentes de baja frecuencia y conserva las frecuencias superiores al valor de corte. |
| 47. Filtro Paso Bajo | Filtro que elimina componentes de alta frecuencia y conserva las frecuencias bajas. |
| 48. Filtro Paso Banda | Filtro que permite únicamente el paso de frecuencias comprendidas dentro de un rango específico. |
| 49. Fosa Mesoamericana | Zona de subducción frente a la costa del Pacífico de Centroamérica donde la placa de Cocos se introduce bajo la placa del Caribe. |
| 50. Fosa Oceánica | Depresión profunda del fondo marino generalmente asociada a procesos de subducción. |
| 51. Frecuencia Dominante | Frecuencia que concentra la mayor energía dentro de un registro sísmico. |
| 52. Hipocentro | Punto interior de la Tierra donde se inicia la ruptura y liberación de energía sísmica. |
| 53. Intensidad Sísmica | Medida cualitativa o semicuantitativa del grado de daño y percepción causado por un sismo en un lugar específico. |
| 54. Litosfera | Capa rígida formada por la corteza y parte superior del manto que constituye las placas tectónicas. |
| 55. Magnitud Momento (Mw) | Escala moderna que cuantifica el tamaño de un terremoto a partir de la energía liberada y las características de la ruptura. |
| 56. Magnitud Sísmica | Medida de la energía liberada por un evento sísmico en su fuente. |
| 57. Maremoto | Sismo ocurrido en el fondo marino capaz de generar desplazamientos significativos de agua. |
| 58. MCE (Maximum Credible Earthquake) | Terremoto Máximo Creíble considerado físicamente posible para una fuente sísmica determinada. |
| 59. Mmax | Magnitud máxima que una falla geológica o zona sismogénica puede generar bajo las condiciones tectónicas conocidas. |
| 60. Método de Newmark | Método numérico ampliamente utilizado para resolver ecuaciones dinámicas y obtener respuestas estructurales. |
| 61. Movimiento Convergente | Movimiento tectónico en el que dos placas se aproximan entre sí. |
| 62. Movimiento Divergente | Movimiento tectónico en el que dos placas se separan. |
| 63. Movimiento Transformante | Desplazamiento horizontal relativo entre placas tectónicas. |
| 64. OBE (Operating Basis Earthquake) | Terremoto de Operación Básica utilizado para verificar el funcionamiento normal de instalaciones críticas. |
| 65. Onda Love (L) | Onda superficial de movimiento horizontal de corte que produce importantes daños estructurales. |
| 66. Onda P | Onda primaria de compresión y dilatación que constituye la onda sísmica más rápida. |
| 67. Onda Rayleigh (R) | Onda superficial con movimiento elíptico similar al movimiento de las olas marinas. |
| 68. Onda S | Onda secundaria de corte que solo puede propagarse a través de materiales sólidos. |
| 69. Ondas Corporales | Ondas sísmicas que viajan por el interior de la Tierra, incluyendo ondas P y S. |
| 70. Ondas Superficiales | Ondas que se propagan cerca de la superficie terrestre y suelen generar los mayores daños. |
| 71. Paleosismología | Disciplina que estudia terremotos ocurridos en épocas prehistóricas mediante evidencias geológicas. |
| 72. Periodo Natural de Vibración | Tiempo que tarda una estructura en completar una oscilación libre. |
| 73. Peligrosidad Sísmica | Probabilidad de exceder un determinado nivel de movimiento del suelo durante un período de tiempo establecido. |
| 74. PGD (Peak Ground Displacement) | Máximo desplazamiento registrado del terreno durante un terremoto. |
| 75. PGV (Peak Ground Velocity) | Máxima velocidad del movimiento del suelo registrada durante un evento sísmico. |
| 76. Placa Tectónica | Fragmento rígido de la litosfera que se desplaza sobre la astenosfera. |
| 77. PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Analysis) | Método probabilista que evalúa la peligrosidad considerando todos los escenarios sísmicos posibles y sus probabilidades de ocurrencia. |