FOTOGRAFÍA N.º 10

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Cortante y flexocompresión, con daño global | El edificio presenta deformación marcada en su parte inferior y desprendimientos en columnas y vigas. Esto sugiere una respuesta combinada ante cargas verticales y fuerzas laterales, aunque la causa exacta no se puede establecer con la fotografía. |
| Severidad del daño | Grado V, preliminar | Se observan elementos muy deteriorados, pérdida de concreto y una alteración importante de la geometría del primer nivel. No parece tratarse de una fisura superficial, sino de un daño que puede comprometer la estabilidad del conjunto. |
| Elemento estructural | Pórticos: columnas, vigas y nudos | Las columnas y vigas forman parte del sistema resistente que transmite las cargas de los pisos superiores. La concentración de daño en la planta baja afecta a varios elementos que deberían trabajar en conjunto. |
| Detallado estructural | Conexiones y confinamiento comprometidos | En distintos encuentros entre vigas y columnas se aprecia concreto desprendido y posiblemente acero descubierto. Deben revisarse los estribos, los anclajes y la continuidad del refuerzo, sin asumir que la fotografía muestra todos sus detalles. |
| Posibilidad de reparación | Rehabilitación muy compleja; evaluar sustitución | Se requiere acordonar el área, verificar la estabilidad y efectuar un estudio estructural completo. Debido al daño extendido y la deformación del edificio, una reparación aislada no sería suficiente y su costo podría ser muy elevado. |

Conclusión general

El caso muestra daño severo en el sistema de pórticos, especialmente en la planta inferior. La deformación visible permite considerar un grado V de manera preliminar. Lo recomendable es evaluar primero la seguridad global y luego comparar técnicamente una rehabilitación integral con una posible sustitución.

FOTOGRAFÍA N.º 11

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Cortante y flexocompresión en el nudo | La falla se concentra donde se conectan la columna y las vigas. Se aprecia pérdida de concreto alrededor de la unión, una zona donde se transmiten fuerzas importantes durante un movimiento lateral. |
| Severidad del daño | Grado IV–V, por confirmar | Existe destrucción localizada del recubrimiento y exposición del refuerzo en el encuentro estructural. Al ser un detalle cercano, no se puede saber por sí solo cuánto ha perdido el sistema completo de su capacidad resistente. |
| Elemento estructural | Nudo viga-columna | Esta unión permite transferir los esfuerzos entre elementos verticales y horizontales. Si se deteriora, la rigidez y la continuidad del marco pueden disminuir de manera importante. |
| Detallado estructural | Revisar estribos y anclajes | Se distingue una zona de acero expuesto y concreto fragmentado alrededor del nudo. Es necesario comprobar el confinamiento transversal y el anclaje de las barras; la imagen no permite medir su separación. |
| Posibilidad de reparación | Intervención compleja y costosa | El nudo necesita una revisión detallada de su integridad y de los elementos que conecta. Podría requerir refuerzo especializado, pero su viabilidad depende del estado del edificio observado en la fotografía 10. |

Conclusión general

La imagen muestra una conexión viga-columna muy deteriorada, compatible con esfuerzos de cortante y flexocompresión. La clasificación IV–V es visual y debe verificarse. Antes de definir una reparación debe revisarse todo el pórtico al que pertenece.

FOTOGRAFÍA N.º 12

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Cortante y falla de conexión | Se observa daño fuerte en la zona donde confluyen una columna y varias vigas. El concreto está desprendido alrededor de la unión y hay sectores con barras descubiertas, lo cual puede afectar la transferencia de esfuerzos. |
| Severidad del daño | Grado IV–V, por confirmar | El deterioro es considerable y abarca el núcleo de la conexión y los extremos de las vigas. Sin una inspección directa no es posible definir si el acero se encuentra deformado o si existe pérdida total de capacidad. |
| Elemento estructural | Nudo de columnas y vigas | Es una zona esencial del marco estructural porque conecta los apoyos verticales con los elementos horizontales. Su falla puede afectar más de una dirección de resistencia. |
| Detallado estructural | Continuidad de acero y confinamiento | Se observan armaduras expuestas y zonas de concreto fracturado. Se debe revisar si el acero longitudinal mantiene sus anclajes y si el nudo cuenta con confinamiento suficiente. |
| Posibilidad de reparación | Reparación condicionada; costo muy alto | La unión requiere evaluación de daño interno y apuntalamiento si es necesario. Dado que pertenece a un edificio con daños extensos, la decisión no debe tomarse únicamente sobre esta fotografía. |

Conclusión general

El daño en el nudo es severo y parece afectar tanto a la columna como a los extremos de las vigas. Se considera grado IV–V de manera preliminar. La reparación dependerá de la condición del marco y de la estabilidad general del edificio.

FOTOGRAFÍA N.º 13

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Cortante y flexocompresión | En la columna se ve una franja de concreto desprendido y varias grietas inclinadas cercanas al sector afectado. La forma localizada del daño sugiere esfuerzos combinados, aunque no permite identificar con certeza su origen. |
| Severidad del daño | Grado III–IV, estimado | Existe deterioro localizado del concreto y posible exposición de armadura, pero no se aprecia una deformación global del elemento. La severidad definitiva depende de revisar la profundidad del daño y la condición de las barras. |
| Elemento estructural | Columna de concreto reforzado | Es un elemento vertical encargado de transmitir las cargas y contribuir a la estabilidad lateral. La zona dañada puede ser crítica si coincide con una región de alta demanda de esfuerzos. |
| Detallado estructural | Verificar acero transversal y recubrimiento | La fotografía sugiere desprendimiento cerca del refuerzo, pero no muestra claramente toda la armadura. Deben revisarse los estribos, el concreto del núcleo y la adherencia del acero. |
| Posibilidad de reparación | Posible con evaluación y refuerzo local | Si el núcleo y las barras conservan suficiente capacidad, podría plantearse una reparación o reforzamiento. Antes se debe determinar si el daño es solo superficial o alcanza el interior de la sección. |

Conclusión general

La columna presenta deterioro localizado acompañado de grietas, posiblemente ligado a cortante y flexocompresión. Se estima grado III–IV, sin que la fotografía permita precisarlo. Conviene inspeccionar el acero y la profundidad de la zona dañada antes de reparar.

FOTOGRAFÍA N.º 14

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Flexión y posible cortante en la unión | Se observan varias grietas, principalmente transversales y algunas inclinadas, sobre una viga cerca de su encuentro con otro elemento. Su ubicación puede relacionarse con flexión, acompañada de esfuerzos cortantes próximos al apoyo. |
| Severidad del daño | Grado II–III, estimado | Las fisuras son claramente visibles y están distribuidas en una longitud considerable. No se observa pérdida extensa de concreto ni acero descubierto en la superficie fotografiada; falta medir su abertura para clasificar mejor. |
| Elemento estructural | Viga y zona de apoyo | La viga transmite cargas hacia sus apoyos y participa en la estabilidad del marco. Las grietas próximas al extremo merecen especial atención por la concentración de esfuerzos. |
| Detallado estructural | Revisar refuerzo de flexión y estribos | El acero está cubierto por concreto y no se puede observar directamente. Se debe verificar su disposición mediante planos o evaluación de campo, especialmente en la zona del apoyo. |
| Posibilidad de reparación | Probablemente reparable, condicionado a revisión | Si las grietas no representan daño profundo, podrían aplicarse técnicas de sellado o reparación y, de ser necesario, refuerzo. Primero se debe identificar si las fisuras siguen activas y cuál es su causa. |

Conclusión general

La viga muestra un patrón de grietas que puede relacionarse con flexión y cortante cerca del apoyo. El daño se estima grado II–III porque no hay desprendimiento mayor visible. Es necesario medir las fisuras y revisar la unión antes de elegir la reparación.

FOTOGRAFÍA N.º 15

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Flexión y posible cortante | Se aprecian varias grietas verticales y algunas inclinadas en una viga horizontal, especialmente cerca de la unión con el apoyo izquierdo. Este patrón puede indicar flexión, con participación del cortante en el extremo. |
| Severidad del daño | Grado II–III, estimado | Hay fisuras extendidas a lo largo de la cara visible de la viga, pero no se observa una pérdida importante del concreto. La imagen no permite conocer el ancho de las grietas ni su profundidad. |
| Elemento estructural | Viga de concreto reforzado | Es un elemento horizontal que distribuye las cargas hacia columnas o muros de apoyo. La zona agrietada debe revisarse porque participa en el trabajo estructural del marco. |
| Detallado estructural | Armadura no visible; revisar estribos | No se puede confirmar el espaciamiento ni el estado de las barras porque siguen recubiertas. Conviene verificar el acero longitudinal, los estribos y la continuidad del refuerzo cerca del apoyo. |
| Posibilidad de reparación | Reparación posible después del diagnóstico | Puede ser viable reparar las fisuras si no hay daño interno significativo. Se recomienda evaluar la demanda de esfuerzos y comprobar si necesita refuerzo, sin decidir solo por la apariencia exterior. |

Conclusión general

El elemento presenta agrietamiento distribuido, compatible principalmente con flexión y posible cortante. Se considera un grado II–III preliminar. La reparación parece posible, pero requiere revisar las fisuras y la capacidad real de la viga.

FOTOGRAFÍA N.º 16

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Compresión y flexocompresión | En la parte baja de la columna se observa pérdida casi completa del recubrimiento, concreto muy fragmentado y barras visibles que parecen curvadas. La concentración del daño cerca de la base es compatible con esfuerzos altos de compresión y flexión. |
| Severidad del daño | Grado V, estimado | Hay daño severo del concreto y una deformación evidente de varias barras de refuerzo. Estos indicios sugieren una pérdida importante de capacidad resistente y no un daño superficial. |
| Elemento estructural | Base de columna | La columna lleva las cargas superiores hacia la cimentación y ayuda a resistir acciones laterales. Un daño de esta magnitud en su base compromete una zona estructural fundamental. |
| Detallado estructural | Pérdida de confinamiento; acero deformado | Se aprecian barras longitudinales expuestas y dobladas, además de concreto desprendido. Se debe comprobar el estado de los estribos, el núcleo y el anclaje de las barras hacia la cimentación. |
| Posibilidad de reparación | Muy compleja; evaluar sustitución | Es prioritario estabilizar y revisar la estructura antes de trabajar en el área. Por la deformación del acero y la destrucción del concreto, la recuperación sería difícil y posiblemente poco conveniente económicamente. |

Conclusión general

La base de la columna muestra daño crítico, con pérdida de concreto y aparente pandeo del refuerzo. Se estima grado V por la magnitud de la deformación. Debe evaluarse su estabilidad y considerar la sustitución o un reforzamiento integral técnicamente justificado.

FOTOGRAFÍA N.º 17

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Compresión y flexocompresión | En la zona afectada se observan desprendimientos de concreto y barras longitudinales expuestas con curvaturas notorias. La apariencia es compatible con una falla por compresión combinada con flexión. |
| Severidad del daño | Grado V, estimado | El recubrimiento se ha perdido en un área amplia y el acero presenta deformaciones visibles. Esto indica un daño profundo que posiblemente comprometió el núcleo y la capacidad de la sección. |
| Elemento estructural | Columna de concreto reforzado | La columna sostiene cargas verticales y contribuye a resistir movimientos laterales. Si sus barras han perdido estabilidad, la seguridad del elemento puede reducirse considerablemente. |
| Detallado estructural | Posible pandeo de barras y confinamiento insuficiente | Las barras visibles aparecen deformadas hacia afuera y parte del concreto ya no las rodea. Deben comprobarse los estribos y la integridad del núcleo; el detalle original no puede reconstruirse con esta foto. |
| Posibilidad de reparación | Viabilidad limitada; intervención costosa | No sería adecuado tratar el caso como una reparación de recubrimiento. Hace falta evaluar la capacidad residual y comparar una reconstrucción con la sustitución del tramo afectado. |

Conclusión general

La fotografía muestra una columna con daño grave y barras aparentemente pandeadas. El patrón es compatible con flexocompresión y se estima grado V. La prioridad es comprobar la estabilidad y definir una intervención estructural, no solo estética.

FOTOGRAFÍA N.º 18

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Compresión con flexión y posible cortante | El concreto de una zona extensa se encuentra desprendido y deja a la vista una jaula de refuerzo fuertemente deformada. La condición podría asociarse a altas compresiones acompañadas de flexión y esfuerzos cortantes. |
| Severidad del daño | Grado V, estimado | Existe destrucción importante del concreto alrededor del acero y deformación clara del refuerzo transversal o longitudinal. La sección ya no conserva visualmente su configuración original. |
| Elemento estructural | Elemento de concreto reforzado, probablemente columna | Se observa una armadura longitudinal y transversal propia de un elemento principal. El encuadre no permite confirmar con absoluta certeza su posición en el edificio. |
| Detallado estructural | Confinamiento muy comprometido | Se aprecia un conjunto de barras y estribos descubiertos, varios aparentemente desplazados. Se requiere revisar anclajes, separación de estribos y condición de las barras sin atribuir una causa única. |
| Posibilidad de reparación | Reparación muy difícil; evaluar reemplazo | La pérdida de concreto y la distorsión del acero hacen probable una intervención profunda y costosa. Se recomienda valoración estructural para decidir entre reconstrucción reforzada o sustitución. |

Conclusión general

La armadura expuesta y deformada indica un daño crítico de un elemento principal. Se estima grado V, aunque debe confirmarse cuál es el elemento y su función exacta. Es imprescindible una evaluación antes de proponer cualquier reparación.

FOTOGRAFÍA N.º 19

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Compresión y posible flexocompresión | La imagen muestra concreto desintegrado alrededor de barras de refuerzo con curvaturas y desplazamientos. Estas deformaciones son compatibles con esfuerzos fuertes de compresión combinados con flexión. |
| Severidad del daño | Grado V, estimado | El concreto ha perdido continuidad y varias barras aparecen expuestas y deformadas. La magnitud del deterioro apunta a daño estructural serio, aunque la capacidad residual no se puede cuantificar por foto. |
| Elemento estructural | Zona dañada de concreto reforzado | Parece corresponder a un sector de un elemento de concreto con armadura longitudinal y transversal. Por el encuadre tan cercano no es posible asegurar si se trata de una columna, viga o conexión. |
| Detallado estructural | Acero deformado y confinamiento comprometido | Se distinguen barras corrugadas desplazadas y estribos o amarres visibles. Se debe revisar si hay pandeo, pérdida de adherencia y fractura o apertura de refuerzo transversal. |
| Posibilidad de reparación | Alta complejidad y costo | Antes de plantear reparación debe identificarse el elemento y comprobarse la extensión del daño. Si el acero perdió su forma o capacidad, podría necesitar reconstrucción o sustitución del sector. |

Conclusión general

Se observa daño muy severo, con concreto destruido y armadura deformada. Se propone un grado V visual por la pérdida notable de integridad. Es necesario ubicar el elemento dentro de la estructura y comprobar su capacidad antes de intervenir.

FOTOGRAFÍA N.º 20

| Parámetros | Clasificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Patrón de grietas | Cortante y flexocompresión | Se observan desprendimientos grandes y grietas inclinadas en zonas de columnas cercanas a los niveles del edificio. El daño aparece en más de un elemento y coincide con la altura de encuentros y apoyos. |
| Severidad del daño | Grado IV–V, estimado | Hay pérdida considerable de recubrimiento y fragmentos de concreto separados, además de daño visible junto a las ventanas. Al existir varios sectores afectados, el problema podría superar un daño localizado. |
| Elemento estructural | Columnas y posibles uniones con entrepiso | Los elementos verticales forman parte de la estructura de soporte y resisten cargas laterales. El deterioro cerca del nivel de entrepiso puede afectar la conexión con vigas o losas. |
| Detallado estructural | Revisar confinamiento en extremos y nudos | El daño deja algunas zonas de refuerzo parcialmente expuestas, pero la foto no permite ver la distribución completa de estribos y anclajes. Es importante verificar el detalle en las zonas de unión. |
| Posibilidad de reparación | Reforzamiento complejo; revisar seguridad global | Podría ser necesario reparar y reforzar más de una columna, además de revisar el entrepiso. La decisión debe basarse en un diagnóstico del conjunto y en el costo frente a la capacidad recuperable. |

Conclusión general

Las columnas presentan daño importante cerca de zonas de unión, compatible con cortante y flexocompresión. Se estima grado IV–V de manera visual. Se recomienda revisar el comportamiento de todo el nivel antes de seleccionar una técnica de reparación.