Clase 06 JUNIO INGENIERIA SISMICA

Informe de Sesión Informativa: Ingeniería Sísmica e Introducción a la Sismología

Resumen Ejecutivo

Este documento sintetiza los fundamentos de la sismología y la ingeniería sísmica basándose en el análisis de la estructura terrestre, la dinámica de placas tectónicas y la propagación de ondas. Se destaca que los sismos tectónicos son los más destructivos y difíciles de predecir, siendo el movimiento de las placas la principal fuente de liberación de energía. Guatemala se identifica como una región de alta vulnerabilidad debido a su ubicación sobre tres placas tectónicas (Cocos, Caribe y Norteamérica), la presencia de fallas geológicas mayores como la del Motagua y su integración en el Cinturón de Fuego del Pacífico. La comprensión de las ondas sísmicas (internas y superficiales) es crítica para la localización de eventos y el diseño de estructuras sismo-resistentes, siendo las ondas superficiales las más perjudiciales para las edificaciones.

1. Clasificación y Origen de los Sismos

Los sismos se categorizan principalmente por su origen en tres clases fundamentales:

- Sismos Tectónicos: Son los más comunes, destructivos y menos predecibles. Se originan por el movimiento y fricción de las placas tectónicas.

- Sismos Volcánicos: Relacionados con la actividad magmática. Son considerablemente más predecibles que los tectónicos.

- Sismos Artificiales: Provocados por actividad humana, tales como explosiones mineras o detonaciones nucleares.

2. Dinámica Global y Estructura Terrestre

La Tierra está compuesta por tres capas principales: corteza, manto y núcleo. La interacción entre estas capas define la actividad sísmica:

Estructura Interna

| Capa | Características |
| --- | --- |
| Corteza | Capa más externa donde habita el ser humano. |
| Manto | Dividido en superior e inferior; contiene la litósfera y la astenósfera. |
| Núcleo | Dividido en externo e interno. |

La litósfera se encuentra fragmentada en bloques denominados placas tectónicas, las cuales flotan sobre la astenósfera (una capa caliente con propiedades plásticas, pero no líquida). Se reconocen 17 placas importantes a nivel global, resaltando 6 de ellas por su tamaño y relevancia.

Tipos de Movimiento de Placas

- Divergentes: Las placas se separan entre sí.

- Convergentes: Las placas chocan, generando zonas de subducción (una placa se sumerge bajo otra) o bordes activos.

- Transformantes (Transcurrentes): Movimiento paralelo entre placas, donde se deslizan lateralmente.

3. Contexto Sismológico de Guatemala

Guatemala es un caso de estudio crítico debido a su compleja configuración geológica. El país se asienta sobre la interacción de tres placas: Cocos, Caribe y Norteamérica.

Factores de Riesgo Específicos

- Zonas de Movimiento: Experimenta movimientos transcurrentes (Falla del Motagua, responsable del terremoto de 1976) y de subducción (Placa de Cocos bajo la del Caribe en el Pacífico).

- Falla del Motagua: Durante el sismo de 1976, se generó una ruptura de aproximadamente 240 km, superando las estimaciones estadísticas de la época.

- Cinturón de Fuego del Pacífico: Guatemala cuenta con 37 volcanes; los más activos son el Pacaya, Fuego y Santiaguito.

- Fosas y Grabens: Posee la Fosa Mesoamericana y fenómenos de subsidencia como el Graben de la Ciudad de Guatemala, donde el suelo se hunde centímetros anualmente.

Principales Fallas Geológicas

- Primarias: Chixoy-Polochic, Motagua, Jocotán y Jalpatagua.

- Secundarias: Sunil (asociada a actividad geotérmica), La Pedrera, Olintepeque y San Marcos.

4. Naturaleza y Propagación de las Ondas Sísmicas

La liberación de energía en el hipocentro (foco interno) se traslada a la superficie a través de ondas sísmicas, manifestándose en el epicentro (punto superficial vertical al foco).

Tipos de Ondas y sus Propiedades

| Tipo de Onda | Nombre | Características y Velocidad | Medio de Propagación |
| --- | --- | --- | --- |
| Interna (Cuerpo) | Onda P (Primaria) | La más veloz (8-11 km/s). Movimiento de compresión y tensión. | Sólidos y Líquidos |
| Interna (Cuerpo) | Onda S (Secundaria) | Más lenta que la P (5-7 km/s). Movimiento de corte o cizalladura. Más dañina que la P. | Solo Sólidos |
| Superficial | Onda Love (L) | Movimiento horizontal de corte. Velocidad: 90% de la onda S. | Superficie terrestre |
| Superficial | Onda Rayleigh (R) | Movimiento elíptico/rodante (vertical y horizontal). La más lenta (70% de la onda S). | Superficie terrestre |

Nota crítica: Las ondas superficiales (Love y Rayleigh) son las que generan la mayor parte del daño estructural en edificios.

5. Localización y Medición de Eventos Sísmicos

La localización de un sismo se realiza analizando los registros en estaciones de medición (sismógrafos y acelerógrafos).

- Triangulación: Para una ubicación exacta del epicentro, se requieren al menos 3 estaciones de medición que rodeen el evento. La intersección de los radios calculados (distancias epicentrales) define la ubicación del sismo.

- Cálculo de Distancia: Se utiliza la diferencia de tiempo entre la llegada de la onda P y la onda S (Delta TPS).

- Escalas:

  - Magnitud (Richter): Mide la energía liberada en la fuente.

  - Intensidad (Mercalli Modificada): Mide los daños observados en un sitio específico.

Limitaciones en el Monitoreo

En Guatemala, la red de monitoreo es limitada (aproximadamente 65 estaciones según datos institucionales), lo que dificulta la exactitud en la localización preliminar en comparación con países que poseen redes más densas como México. Además, los equipos pueden registrar "ruido" (vibraciones no sísmicas por tráfico o viento), los cuales deben ser depurados durante el análisis técnico.