Nombre:

Registro Académico:

Curso: Dinámica de Suelos y Cimentaciones       Junio 2026

Docente: Msc. Ing. Mario L. Cifuentes Jacobs

Actividad Evaluación Parcial Valor 20 puntos

Serie I 50%:  Responda a las preguntas de forma desarrollada, Realice esquemas o tablas si lo requiere. (utilicé el espacio aproximado que se le presenta)

- Durante la modelación dinámica de una cimentación, el suelo puede idealizarse como rígido o como un medio deformable. Explique las diferencias entre ambos enfoques y analice cómo cambia la respuesta dinámica del sistema

- En un estudio geotécnico destinado al diseño dinámico de cimentaciones, ¿cómo se obtienen los principales parámetros dinámicos del suelo? Describa los ensayos de campo o laboratorio que permiten estimarlos

- Durante un sismo, las propiedades dinámicas del suelo no permanecen constantes. Explique los mecanismos físicos responsables de estos cambios e indique cómo evolucionan el módulo de corte y el amortiguamiento conforme aumenta la deformación de suelo

- Durante un sismo, la energía que ingresa al sistema estructural puede disiparse mediante distintos mecanismos de amortiguamiento. Explique cuáles son estos mecanismos cuando están asociados a la estructura, a dispositivos externos de disipación y al sistema suelo-cimentación.

- Una clínica de cuatro niveles con sistema estructural de marcos de concreto reforzado será construida en dos ubicaciones distintas. El primer proyecto se localiza sobre roca y el segundo sobre un depósito profundo de arcillas blandas.

Explique cómo cambiaría la respuesta dinámica de ambos edificios

- En sus propias palabras, defina el concepto de interacción suelo-estructura (ISE). Explique en qué situaciones resulta importante considerarla y mencione las principales normas, estándares o documentos técnicos internacionales que abordan este tipo de análisis.

- Mencione los principales cambios relacionados con el análisis dinámico de suelos y cimentaciones incorporados en las Norma de Seguridad Estructural (NSE 2024) respecto de la versión anterior (NSE 2018).

- En el contexto de Guatemala, ¿en qué casos concretos es necesario o recomendable un análisis dinámico del sistema suelo-cimentación

Argumentando su respuesta