Transcripción

14 de marzo de 2026, 2:38p.m.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   0:07
Listo, entonces, bueno, lo que bueno, voy a voy a tocar ahorita 2 temas más antes de entrar a un tema trascendental, que es ya la elaboración de un estudio geotécnico.
Ya tenemos idea como de.
Nuestra catálogo que tenemos de opciones para estudios en laboratorio.
Ya tenemos también alguna alguna parte de los estudios que hacemos en campo.
Ahorita voy a tocar un tema también importante, que es qué pasa con el tema de las rocas, porque algunas de nuestras obras nos toca trabajarlas en roca y evidentemente yo acá no puedo hacer una granulometría, los límites, no puedo ir a hacer un sacar una muestra y llevarla a sacar una prueba de corte directo.
¿O no puedo hacer un SPT, verdad? Solo iría a romper mi máquina o tal vez el CPT, pero mi.es que es otro tipo de análisis el que el que habría que realizar.
Entonces, el trabajar con rocas es muy diferente a trabajar con suelo.
En este caso vamos a estar usando un parámetro, ya no es un cuestión, una agula fricción interna, una granulometría, sino del parámetro más común que usamos. es un.
Valor de calidad de la roca, un RQD, rock quality rating, que bueno, en principio de instancia, la idea es decir que también está esa roca como para utilizarse una cimentación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, esto se los digo que es el RQD. El RQD pues se define como.
La longitud de los pedazos, digamos, ahorita vamos a explicar esto, esto lo puedo hacer.
Sacando una un testigo, sí.
Y puedo sacar el RQD dividiendo la longitud de los pedazos de la muestra mayores a 10 cm, dividido la longitud total de la muestra, es decir, si por ejemplo yo saco 2 m de testigo.
Y saco, por ejemplo, un tramo, un pedazo de 35, uno de 20, un montón de pedacitos que quedaron así, sin no muy grandes, uno 17, uno de 38, lo que sumaría sería el 38 172035 dividido 200, y eso me daría que el RQD de ese testigo es de 55%.
Sí, es algún cálculo muy sencillo, también se puede hacer en campo de ahorita unos minutos ya lo vamos a ver que también se puede hacer sin necesidad de sacar un testigo cuando tenemos expuesta la roca.
Y.
¿Cuando del RQD dependiendo, verdad? Si por ejemplo el valor es entre 90 y 100, pues quiere decir que la roca está como clasifica como muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Sí, esto en puentes es clave, por ejemplo, verdad, porque muchas cimentaciones de puentes se hacen en roca, entonces muchos en muchos casos lo que toca no es hacer un.
El, no sé, estudios de corte, verdad, sino hacer este tipo de pruebas, el RQD.
Es solamente uno de los parámetros que normalmente utilizamos para calcular otra.
Clasificación que se conoce como rock mas rating o RMR.
Que es porque ya en campo una estructura de un macizo rocoso tiene fallas, diaclasas, pliegues, otras características geológicas.
¿Entonces lo que hace es que el RMR junta varias variables, va?
Primero.
Yo necesito saber, aquí van a ver que tengo una numeración. El primero es el número uno, resistencia de la roca.
Yo tengo que saber cuál es la resistencia uniaxial a la compresión. Esto lo puedo hacer de 2 formas, puedo agarrar un núcleo e irlo a enseñar una máquina de compresión tal y como lo hacemos con los testigos de concreto o con los bloques o con cualquier otra tipo.
O puedo usar un martillo esclerométrico o martillo de Schmidt para poder directamente ir a medir. No sé si alguien ha utilizado estos equipos, pero este aparato, pero usted llega alguna columna, por ejemplo.
Utiliza el martillo y le da por correlación cuánto es la resistencia en PSI o en kilogramos centímetro cuadrado de ese concreto. Bueno, hay unas, hay un tema ahí de si el si el martillo se coloca inclinado, vertical, horizontal, etcétera, etcétera, pero en general este equipo nos dice cuál es la resistencia de la roca en campo o de un concreto también.
Entonces, cualquiera de las 2 opciones que utilice esto lo hago para encontrar cuál es la resistencia a la compresión uniaxial y dependiendo de cuántos megapascales me da, yo elijo un factor a uno que puede ser 12471215, es un poco lo que.
Lo que yo necesito esto es respecto a la resistencia de la roca.
El segundo parámetro es el RQD, el que acabamos de ver hace un momento, es decir.
¿Cuánto logré recuperar o cuántos rocas trozos de rocas mayores a 10 cm hay en una muestra? Entonces, si está entre 0252550, 75, es decir, ya yo le asigno otro valor al factor a 2, verdad, dependiendo de qué tan qué tan.
Y.
Tantos fragmentos, que tan fragmentada está ese núcleo de roca que saqué.
Lo que les digo, eso también si no lo hacemos, como les digo, sacando un núcleo se puede hacer en campo llevando, pues no sé si decir un instrumento, pero si no con 1 m y tomar que, por ejemplo, en 2 m.
¿Cuántas trozos quedan de los más de 10 cm que se puedan sumar para poder encontrar cuánto es el RQD de ese macizo rocoso? Sí.
La siguiente es el bueno, aquí creo que tendría que decir número 3 y esto es tendría que decir número 3 espaciamiento entre fracturas.
Estas fracturas que va a tener la roca no es lo mismo tener una roca o una fractura que tenga menos de 6 cm.
A tener una fracturona, entonces ahí sí que ahí sí que tendrían ustedes que ir viendo qué tan fracturado está la roca y asignarle también un valor. Perdón, no, aquí estoy mal, aquí es a cada cuánto están las rocas. Por eso es que el valor mayor me da un factor más grande. Bien, vean que factor más grande es mejor. Es cierto, sí, aquí estaba.
Equivocado aquí, entre más separadas están estas fisuras, significan que está mejor la roca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tengo a cada 6 cm ya una fractura, entonces le asigno un valor bajito.
Otra condición sería cómo están esas discontinuidades, es decir, por ejemplo.
si están rellenas de arcilla son mayores de 5 milímetros pues le damos un factor cero ya así por ejemplo ya son no sé superficies menores a un milímetro aquí ya ponemos un 20 y si ya son superficies frescas que prácticamente no se nota es una pequeña fisurita
Ya le asignamos el valor más alto, 30. Entonces, dependiendo entre las fisuras más grandes, ahí sí, y las y si están ya rellenas, ya te llevan tanto tiempo que ya casi que se les adentro se les llenó de la propia arcilla generada por la meteorización, pues le damos un valor bajo. y si es.
pero pues un valor más alto.
Después, ya el último factor es cómo está el tema del agua. Sí, entonces, si por ejemplo, a la hora de sacar esa extracción o de ir a ver a campo, uno mira, por ejemplo, que está completamente seca.
Le da un valor de 15.
ahora si uno por ejemplo ya mira que está húmedo le da un valor de siete si está goteando cuatro y si directamente hay agua fluyendo en la roca le da un valor de cero Sí entonces esos valores ahorita lo vamos a esos esos valores que acabamos de ver el a uno a dos a tres a cuatro o sea el de
El de agua, el de discontinuidad, el de espaciamiento entre fracturas, el del RQD, el de la resistencia a la compresión se suman.
Y hay uno dice, bueno, si está un valor bajísimo que sacó puros ceros o puros valores muy bajos, pues le va a dar un macizo de mal de baja calidad. Y así nos sacamos buenas notas en los cinca en las 5 categorías, pues vamos a llegar a encontrar un macizo rocoso de excelente calidad que va a estar entre 81 y 100.
Si ustedes suman el 15, el 3020.
20 eso va y quien se va sumando el 100% o sea tendría que haber una roca que saque la nota más alta en las 5 categorías para tener el RR más alto. Sí, entonces si vamos si ustedes les toca ir a analizar eso, pues tendríamos que ir al macizo rocoso. ¿Y cómo lo atacamos? Evaluando las 5 cosas que les acabo de decir, verdad? Ya ustedes evaluarán si por ejemplo sacan núcleos para.
Ver la compresión y el RQD o lo hacemos en campo con maquinaria de campo. Básicamente, eso va dependiendo un poco de la situación. Sí, esto que les acabo de explicar es justamente para mostrar las diferencias que hay con el tema de analizar un suelo, de analizar rocas. También se podría considerar un estudio de campo. Sí.
Preguntas, comentarios, ya vamos a saliendo de más temas.
Adelante, Sergio.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   10:11
Que tal dije, mire, ese tema sí nos interesa, quizás mucho, porque yo por lo general nunca he visto que me den algún laboratorio, o sea, que me digan esto de la roca. No sé por qué, si es por la clase de proyectos, pero siempre he querido entender muy bien.
¿Qué ensayo se les puede hacer a estas a estas rocas, verdad? Para poder tener, porque también hemos entendido que hay veces que hay rocas que en teoría no son aptas, verdad, para poderlas trabajar, pero sí, no sé si vamos a ahondar más en este tema o esto solo lo vamos a ver así muy someramente.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   10:46
Mhm.
Y.
Al final se combinan los temas, digamos, yo no puedo decir aquí es exclusivamente rocas, aquí es exclusivamente suelo. Lo que decías era muy cierto, hay rocas que no por ser roca ya es ya son de buena calidad, o sea, uno tiene asociado que es cierto. O sea, en la mayoría de casos es cierto que cuando uno encuentra la roca ya encontró un punto seguro de cimentación, es cierto.
Pero digamos, hablando de macizos rocosos, habría que evaluar si no está mal, va, si no está de una mala calidad. Entonces pudiera ser que o sea que malas notas se quede aquí en la calificación más baja. Entonces no sería bueno. ¿Por qué no vemos tanto eso? Bueno, pues porque obviamente nuestros proyectos los están.
Los de infraestructura, principalmente los que no tienen muy profundo están más cimentados sobre suelo. Entonces pues no va, no tiene mucho, digamos, en un suelo en el que hay combinaciones de rocas grandes con arcilla para cimentar una casa, pues no va. O sea, es solo se sabe que la resistencia a la.
De valor soporte va a quedar bien alta, va a quedar muy buena y ya.
Ahora bien, ya si lo que queremos es hacer una cimentación en directamente en la roca, por eso les digo puentes, estructuras aéreas, etcétera. Entonces ahí ya me interesa esto. Así, por ejemplo, yo afuera hacer un puente cuyo una pila el afuera colocar sobre la roca. Entonces a mí esto me interesa más, inclusive esto es una pequeña simplificación.
Porque realmente valdría la pena inclusive hasta tomar una un testigo de la roca y hacerle una evaluación como un ensayo. Existe un ensayo tracial en rocas, verdad que es como evaluar sustancia. Sin embargo, eso casi no se hace, si no es que no se hace. Si hay laboratorios en capital que hacen eso principalmente para estructuras ya muy profundas de puentes, pilas, etcétera, pero.
Sí, en proyectos del día a día es muy difícil que vayamos a ver esto. Lo explico también porque en un ratito que veamos la norma va a aparecer, entonces así no están ustedes perdidos de qué estamos hablando.
Y no sé, alguien más.
Jorge Barrios.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   12:59
Bien, buenos días.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   13:01
Buenos días.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   13:02
Pues también te va en la línea que me comentaba el colega. A mí me surge la inquietud con respecto a cuando hacemos las pruebas de testigos en losas. Esto es muy similar ahora este mismo principio para poder aplicar el criterio, ¿verdad?

Mario Luis Cifuentes Jacobs   13:05
No.
Sí, justamente es el en esto, es decir, podemos sacar un testigo para evaluarle su compresión. Ya eso me da un valor que pudiera yo meter, por ejemplo, en un programa para diseñar una cimentación, pero también ese valor me puede servir para, ya sumado a los demás condiciones en campo de la roca, poder sacar su RMR, ¿verdad?
Sí, entonces sí es muy similar, testigos de rock de losas o de otro tipo de estructuras a testigos de roca, sí.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   13:43
Okay, las link.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   13:44
Claro, , yo creo que vamos a verlo más cuando veamos el tema de yo ahorita lo que estoy agarrando son todas las herramientas para luego ya poder hacer el estudio geotécnico. Entonces ahorita estamos como tocando temas que variados de campo, sí.
Voy a ir por la misma línea, sí.
Me toca hablar de forma muy rápida de lo y ahorita le digo, les digo muy rápida porque.
Bueno, vamos a ver los ensayos geofísicos de la geofísica. Voy a hacer una pequeña introducción a que la geofísica en la geotecnia, pues va, hay una ciencia que es geofísica, es una línea completa. Van a ver que hay una parte geofísica que se aplica mucho para agua subterránea. Entonces si tuviéramos en un curso de agua subterránea de hidrogeología, entraríamos a ver para.
Tener el nivel práctico, pozos, etcétera, todo ese rollo.
Si estuviéramos, y eso probablemente sí que lo vayan a ver. en.
Dinámica de suelos.
Ahí también se ve mucha geofísica porque justamente muchas pruebas de estas son pruebas dinámicas. Entonces esto solo es una introducción, les digo en dinámica de suelo, seguramente van a ver mucho más a detalle esto, pero como nos toca ver estudios geotécnicos, lo tenemos que tocar para empezar.
Yo creo que ya no quité eso. Sí, ya no quité eso, pero sí no mejor. Aquí está, me queda mejor. La geofísica, pues es una ciencia que estudia la Tierra desde el punto de vista de su física, los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas, historia evolutiva de la Tierra.
¿No todo lo podemos resolver con perforaciones, verdad? Yo pongo así como un poco de contexto.
Que la creo que la perforación más grande que ha hecho el ser humano es un pozo en Rusia que tiene 12226 M de profundidad, 12 km de profundidad. Y eso es lo más que ha llegado a perforar el ser humano en la Tierra. Y sin embargo, cuando vamos a ver nosotros.
Las capas de la tierra, que esto es un poco clase de ciencias naturales. de.
De sí de bachillerato de primaria. La Tierra tiene varias capas. La capa más cercana es la corteza y habla de que tiene hasta 70 km de espesor. O sea, los 12 km estos que ya no se han perforado, pues nada.
¿Entonces, cómo es que los?
especialistas, los científicos han logrado saber qué profundidad está el manto superior, el manto, el núcleo externo. ¿Cómo saben que el núcleo externo, el líquido? ¿Cómo saben que el manto superior es plástico? ¿Cómo han determinado la profundidad esta de las placas tectónicas y cómo se mueven las placas tectónicas? Estos si quieren otro día.
Bueno, en sísmica supongo que lo van a ver, el origen de los sismos, etcétera. ¿Cómo llegan a ver todo eso? Pues a través de geofísica, verdad, con técnicas que no son directamente perforar y ver qué hay, ¿verdad?
Por ejemplo, se puede utilizar, bueno, es que no sé si aquí primero tengo los estudios.
Sí.
Por ejemplo, sí, voy a voy a hacer un poco un cambio aquí. Por ejemplo, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, puedo utilizar estudios sísmicos. Sí, estudios sísmicos son.
Digamos, de hecho, así es como han llegado a saber qué profundidad están las capas de la Tierra, si son, si son líquidas, son sólidas, etcétera. A través de estudios sísmicos en los cuales normalmente lo que hacemos es que colocamos una fuente de vibración o de impacto, vamos colocando geófonos o instrumentos de medición de la onda y entonces a través de ir viendo cómo se mueven las ondas a ciertas profundidades.
Uno puede saber, a bueno, como la velocidad de onda, la cual llegó desde la fuente hasta el micrófono, es de tanto esto y yo sé que la distancia era tal. Yo sé que aquí lo que hubo fue que hubo tantos metros de un tipo de suelo, tantos metros de roca, tantos metros de agua y así es como incluso también se puede llegar a encontrar.
Cuando hay agua, petróleo o gas en las profundidades, es una de las técnicas que se utilizan a través de instrumentos sísmicos. Y esto es porque cada tipo de material tiene diferentes velocidades típicas, ondas.
Que, por ejemplo, en el aire, en el agua o en la arena suelta son muy bajas hasta las rocas más duras, donde la donde la onda es muy rápida. No se vayan a confundir y pensar que una onda rápida es negativa, es todo lo contrario. De hecho, una roca lo que hace es que toma la onda y la saca rápido. Entonces no genera.
Efectos tan negativos como un material, como podría ser una arena suelta, que como que la onda le de la deja más tiempo en dentro del medio y eso puede generar efectos más negativos. Eso lo vamos a ver en una próxima clase. Hay ondas de corte también, a eso por eso cuando les digo, esto se va en dinámica de suelos.
Que por ejemplo, solamente se trasladan en sólidos y no en líquidos. Es así como por ejemplo pueden encontrar cuando miran el perfil sísmico en la geología, pueden encontrar que de repente hubo una interrupción y no hubo transmisión de onda es porque se llegó a un líquido, por ejemplo. Entonces ahí dicen a tal profundidad hay agua o hay tal líquido o hay una caverna que es una cosa que también se puede hacer.
Esto se puede hacer, como les digo, a través de stismógrafos y geófonos que geófonos son los que van midiendo, por ejemplo, a diferentes profundidades. ¿Cuál fue la velocidad de onda y por lo tanto pueden saber entonces a qué a diferentes profundidades, qué tipo de suelo hay, verdad?
¿Básicamente eso es un poco la técnica de sismo de sísmica, verdad? ¿Qué técnicas hay? Esto, como les digo, se ve es pues todo lo que es dinámica de suelos.
Por ejemplo, el análisis de a orden superficiales multicanal, verdad que básicamente es generar a través de esta ubicación de geófonos y un punto de generar una onda sísmica.
¿Verdad? Se puede encontrar un mapa como este en el cual se puede ver la profundidad. Miren que aquí estamos viendo profundidades de cero 102030 m que no pudiéramos hacer haciendo un pozo con un SPT, quizás a los 1015 m.
Y en general aquí podemos ir encontrando donde fueron las velocidades más bajas.
Fueron arriba, por cierto, y las velocidades más altas, que es probablemente se asume que es porque hay una roca. Básicamente eso es el este análisis. Hoy van a ver porque está agarrando cada vez más importancia esto.
También hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, cuando se hace un crosshall que es abrir pozos directamente o perforaciones en el suelo, y entonces tanto la onda de transmisión como la receptora se hacen en la profundidad, va para no hacerlo como quien dicen en la superficie, sino hacerla en la profundidad que uno quiere analizar. También hay un downhall que es generar el sismo en la parte superficial.
Y tomar las grabaciones en la parte profunda, digamos, en un en un pozo.
Esto todo es sísmico, si estás utilizando puramente zonas sísmicas.
Hay otras técnicas, por ejemplo, hay una técnica que es la magnetometría o un método magnético. Este es de los favoritos en temas de minería, ¿verdad? Porque lo que se hace es que se utiliza un. Tampoco sé cómo funciona el cima, pero es que se utiliza un una fuente magnética y dependiendo dependiendo cómo regresa o retorna esa onda magnética.
Por los diferentes minerales que puede llegar a tener la tierra o pueden decir a tal profundidad tenemos oro o hierro o tenemos lo que queramos encontrar y pueden incluso encontrar un volumen aproximado si se hacen varias de estas mediciones, verdad, porque es decir aquí se encuentra, aquí no, aquí se encuentra, aquí no.
Una minera también sé que, por ejemplo, para geotermia se utiliza mucho.
Antes de ir a un lugar a invertir millones de quetzales porque creen que hay o de dólares, porque hay un mineral o hay algo que quieran explotar, pues llevan a una campaña de magnetometría para hacer este estudio y ver realmente si hay de estas. Yo no soy de minas, va, o sea, ingeniero de minas, pero.
Pues sí, más o menos sé de las técnicas que hay a día de hoy. Les puedo decir que esto no lo he hecho, pero el tema de sísmica de refracción se está volviendo cada vez más común.
Y uno que tal vez conozcan más o no sé, ¿verdad? Es son los métodos eléctricos, los sondeos eléctricos verticales. Me hubiera gustado traer más. Creo que no lo preparé. Hubiera traído más diapositivas, pero lo que hacemos acá es.
utilizar el campo eléctrico y las resistividades de los suelos para por ejemplo colocar electrodos quien ha hecho pruebas de tierras físicas poco así es colocar electrodos se induce una corriente eléctrica y se va viendo a diferentes profundidades Cuál es la resistividad que que genera el suelo Entonces por ejemplo ahí no es lo mismo la resistividad
a la onda al campo eléctrico que genera una arcilla que tiene conductividad a una arena que normalmente no conduce mucho a el agua que prácticamente o el agua salada que es super conductor entonces eh usted ustedes pueden ir haciendo en este caso pues es un perfil 2D de por ejemplo que se fue encontrando a cinco metros a diez metros a quince metros veinte metros en cinco metros treinta metros
Donde hay, por ejemplo, arcillas y algo, esto se utiliza principalmente para.
¿Dónde hay agua, verdad? ¿Dónde hay? Incluso pueden hacer lo que se llama una tomografía que es sacar varios perfiles en 2 direcciones para hacer un como 3D. Entonces ustedes pueden decir, bueno, tengo a no sé yo a 25 m agua y es un volumen aproximado de tanto porque saqué varios perfiles. Entonces puedo estimar un 3D de cómo se saca.
Esto para agua subterránea, me ha tocado dar cursos de agua subterránea. Es todo el curso, prácticamente estar evaluando acuíferos, acuitardos, etcétera. Para el tema nuestro no lo miro tan alejado, ¿verdad? Por ejemplo.
Se han usado, ahorita acabo de ver un sondeo eléctrico utilizado justamente como para.
Ya se había hecho un estudio de suelos, un estudio geotécnico, pero no se había hecho esto. Entonces se hizo como para corroborar los datos del laboratorio anterior. También he visto esto, por ejemplo, para estructuras muy pesadas tipo, bueno, para sótano se hace mucho también para ver que no haya agua, pero para estructuras muy pesadas, por ejemplo.
Y cuando es tipo Petén, que hay muchas.
Estructuras por todo el tema de los aceites, etcétera. Y ahí, como también hay mucha presencia de cavernas por el suelo que hay, se utiliza mucho para evaluar eso, para que no sea una estructura tan pesada, estos de que almacenan productos de alimenticios, etcétera, para que abajo no va a haber una caverna y eso va a generar asentamiento en una casa.
¿Que hay una caverna a 100 m? Es raro que hayan dependiendo la geología, va, pero por ejemplo, en Cobanco, Petén puede haber, pues no es tan, no es tan relevante como, por ejemplo, como una megaestructura que puede pesar toneladas, va entonces.
Ahí sí que nos podría interesar más hacer esto. Voy a regresar para ver, por ejemplo, qué funciones puede tener este tipo de análisis geofísicos.
Por ejemplo, en el estudio de la geología estructural, como saben, por ejemplo, por dónde basan las fallas, donde hay donde hay fallas, o sea, cómo podemos llegar a encontrar esa información a través de geofísica, verdad? O sea, lo de las fallas es un poco complicado porque yo siempre he creído que no se puede como decir esta línea es la falla, sino es más bien un.
¿Un espacio, verdad?
Pero sí que se puede obtener a través de geofísica, más o menos por donde están esas fracturamientos en la placa. Se puede más o menos ir viendo también donde hay plegamiento en los estratos ya muy profundos. Eso nos puede dar la geofísica y en la geología estructural.
En sedimentología, por ejemplo, nos puede decir cómo son los rellenos en una en una cuenca. Si alguien aquí, pues por ejemplo, el tema ambiental llama la atención y quisiera saber realmente cuáles son las capas de suelo a varios metros de profundidad, pues podría ser un estudio como esto para ir sacando cuáles son los estratos.
Um.
En minería, ya sabemos, ya les digo unas unas adelantos ahí que se puede usar para ver qué tanto se extienden los cuerpos minerales, cuánto hay, cuántos pueden explotar, etcétera, etcétera.
En construcción, ahí es un poco lo que más nos compete, ¿verdad? Si hay sustratos rocosos, si hay cavidades, fracturas, zonas alteradas, si hay posible que ocurran hundimientos, esto ahora.
también bueno se evalúa en en hay una cosa que se llama geo radar que se puede utilizar también para cuando hay sospechas de que hay hundimientos en carreteras etcétera como los que han aparecido a veces pues se puede utilizar geofísica para ir viendo cómo son los estratos antes de planificar una obra sin hacer algo destructivo
Sí.
En hidrogeología, pues lo que les decía, esto es todo el tema de sondeos eléctricos que se pueden saber para encontrar donde hay nivel fractico, donde hay estratos permeables, donde hay fracturas productivas donde se puede extraer agua para los pozos, hasta donde llega la intrusión salina. Esto es algo que se ha usado mucho últimamente por acá, es decir, ver en donde hay agua salada para ver si yo perforo un pozo ahí todavía saco agua salada cerca del puerto.
¿O saco ya agua dulce? Entonces toda esa información se puede sacar a partir de geofísica, como les digo, desde cavernas ubicadas en el suelo hasta si tiene esto de que el lado izquierdo es sondeo eléctrico, esto del lado derecho, son geófonos, es sísmico, sí.
Entonces, se pueden hacer estas evaluaciones para ir chequeando cómo va cayendo el modelo, más o menos cómo va siendo el tipo de suelo y donde hay agua, roca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Incluso aquí, perdón, este ya es un modelo de onda sísmica, este último que está acá.
Sí cuando si vemos en alguna clase que no los ha sí tenemos que ver un poco de sísmica en una en la próxima clase creo pues podemos hablar más al respecto de esto porque sin esta información es difícil por ejemplo ver el potencial riesgo que pueda tener una obra sí
Es parte del chance que nos toca hacer en un estudio técnico.
Y bueno, no sé si hay comentarios preguntas de los métodos que les acabo de mostrar. Evidentemente no los voy a ver a detalle porque eso ya sería un curso de geofísica o un curso de incluso en el de dinámica se puede ver un poco más todo el tema este de la refracción sísmica.
Tengo de Jorge Barrios, adelante.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   29:16
mi comentario justamente orientado el tema estos últimos estudios No yo los vi mucho en el tema de preparación de pozos Entonces era muy común dejar que hacer un pozo y cuando miren aquí hay agua le hacían a uno y cuando uno iba a ver sepa la bola entonces mira hacemos un estudio físico y hagamos la evaluación justamente un proyecto así
estábamos en un proyecto aquí por cerca del volcán mire que hay agua si estamos cerca del volcán dudo que encontremos algo Pero me acuerdo que nos llevaron que le hicieron la prueba y fue así con
con cal que mostrabas hace un momento donde colocaban unas barras en el suelo y generan una pequeña onda sísmica y salía el perfil del estratégico del suelo va entonces me llamó la atención que como lo trabajaban Así de rápido entonces sí hay agua tantos metros de profundidad va entonces ya uno más seguro para hacer la perforación porque mire hágame el pozo aquí

Mario Luis Cifuentes Jacobs   30:00
Hmm.
Mhm.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   30:14
Y solo gastar pata por gusto, entonces.
¿Pensaba que en Guatemala no tenía tipo de equipos para poder medir, porque hemos avanzado muchísimo en el tema de sensores que hay ahora, verdad?

Mario Luis Cifuentes Jacobs   30:29
Sí, gracias. Sí, de hecho, también ha sido la.
Yo creo que también un tema, el tema de la oferta laboral. En un momentito vamos a hablar de la norma y van, y por ejemplo, solo en ahorita en el 2024, o sea, la norma de hace que el año pasado, o sea, el año pasado, en diciembre que ya se hizo oficial. Ahorita voy a hablar de eso y ya estos estos estudios agarraron mucho auge.
Porque le dan mucho protagonismo. Entonces por eso van a ver que todos los laboratorios ahora ya están comprando sus equipos de estos. Ya no es como antes, que solo habían 2 o 3 en toda Guatemala, sino todos lo tienen porque casi que es una necesidad para todos los proyectos grandes. Entonces sí van a ver que ahora se va a popularizar mucho este estos ensayos. Ya hay softwares, ya hay.
Un montón de cosas que se puede utilizar cuando antes era una cosa, como quien dice, súper alejada, va el poder utilizar este tipo de pruebas. Creo que solo había una o 2 empresas en todo guate que lo tenían y ahora ya se tiene. Ahora también aclaro y perdonen que se me dio un pensamiento ahí intrusivo, pero también hay que ver la calidad de los equipos. Yo soy el primero que.
Estoy un poco crítico a veces porque hay equipos de estos que pueden ir desde 50000 quetzales hasta 1000000 de quetzales. Entonces hay una, hay una variante grande y se los digo porque a mí me ha tocado trabajar con equipos que son un poquito caja negra, es decir, como de.
Hago esta prueba aquí, hago otra prueba y da mismo resultado. Entonces ya comienzo a dudar un poco de los equipos y otros pues que son ya marcas más reconocidas, etcétera, que pues sí se nota más la variante hasta en una medición y otra. Entonces no sé, todo eso también influye, es un poco como otra vez la analogía.
Los equipos médicos, estoy seguro que habrán baratos y carísimos y solamente quien trabaja en eso va a poder decir, yo en esto no confío porque no confío en los datos y así verdad. Entonces eso también lo influye. Yo estoy seguro que hace los años que hayan sido los análisis que observó el compañero.
Como había menos.
Competencia de equipos baratos. Seguramente esos equipos eran muy precisos y al sentado. Ahora hay que tener un poco más de cuidado porque ya en el mercado siguen habiendo equipos como esos, pero ya hay otros un poco menos precisos. Entonces ya le toca a uno ir viendo qué tanto confía o si utiliza alguno hace un factor de seguridad o algo para poderlo.
Compensar. Sí, gracias ahí por el comentario. No sé si alguien más. Esto lo van a ver más en dinámica. Tampoco se se se preocupen porque en dinámica es, yo creo que hay una unidad completa solo de los estudios sísmicos.
Porque se imaginarán que luego toda esta información también es útil si la pueden llegar a meter a un programa de diseño asistido por computadora, por ejemplo, para poder.
Colocar directamente los estratos. ¿Cómo se van a comportar el sismo? Eso ya es más información que simplemente un numerito de valor soporte. Eso de eso se trata dinámica de suelos. Básicamente no que ya no aumentamos un numerito que diga 20 t por metro cuadrado, sino que digamos estrato tal, tal módulo elástico tata tal y así va, es un poco más.
Específico.
No hay más dudas. Bueno, entonces vamos a pasar a un tema que casi casi que cierra. No es que tengamos unidades en este en este curso. Bueno, no es que tengamos unidades en este curso, pero yo diría que con este tema.
Yeah.
Cerramos el vamos a ir cerrando ya todo este primer bloque del curso Ingeniería Geotécnica porque aquí vamos a reunir todo.
¿Vamos a hablar de estudios geotécnicos, verdad? Tal vez antes de esto, a mí me gustaría.
Ver, yo estoy seguro que aquí alguien sí lo sabe, ¿verdad?
Em.
La mayoría acá supongo que conocerá la normativa de ajías y si no, pues se las presento, ¿verdad? Las normas de seguridad estructural.
Para Guatemala, sí.
De veras que voy a, bueno, está aquí.
Aquí pueden ver el sitio web a la norma de seguridad estructural. Hay, pues en la biblioteca aparecen varias normas, la uno, que son las generalidades, la 2, que son las demandas estructurales, los arquitectos e ingenieros que estén acá, pues ahí habrán usado esta porque aquí es donde nos dice cuál es la carga viva, la carga muerta de sismo, viento.
Etcétera, nos vamos a concentrar hoy en la 2:01, que es la de estudios geotécnicos.
And.
De ahí, pues ya vienen otras que irán a ver ustedes en esta maestría, diseño estructural, ya la habrán visto los que la los que vienen de la ingeniería civil, la número cuatro que es de pequeña vivienda, presas, puentes, las 5.3 de obras de contención. Esa también la vamos a ver en una clase próxima.
Rehabilitación de estructuras existentes, concreto, reforzado, prefabricados, mampostería reforzada, acero, madera, elementos no estructurales. Así vamos, bueno, no quiero tampoco aquí extenderme porque no es mi curso de tipología. Quizás hayan visto un poco de lo que son las normas.
Mi pregunta para tal vez aquí, obviamente quienes no vengan de la de las carreras que van relacionadas con esto, pues no, pero para quienes lo han llevado es si ustedes realmente son, saben si el uso de estas normas es obligatorio, no es obligatorio. ¿Y por qué? No sé si alguien.
¿Quiere comentar porque es que son obligatorias o no son obligatorias, verdad? Yo sé la respuesta, pero pues quiero ver si alguien quiere participar en este punto.
Si yo, por ejemplo, el día de mañana diseño una casa o un centro de salud, son obligatorias, adelante, Jorge.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   36:41
Cuando yo estudiaba hace en el siglo 14, que era mi abuelito, eran normas recomendadas. Ahora son obligatorias, justamente yo cuando yo trabajé mucho en el tema de gestión de desastres y con red, pues las asimilo ya como parte de su proceso y creo que.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   36:48
Y.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   36:59
Es muy importante, porque antes, cuando uno enseñaba una edificación, no se centraba, bueno, yo en lo particular trabajaba mucho, tomaba las ajíes como obligatorias, no unos iban, uno hace 1 obra pública y mire, revisa tal cuestión, verdad, ahora cuando son proyectos de edad del Estado.
Ya es obligación trabajar las asiva, aunque básicamente son una un resumido de las de las de las a CI de la CNSE. Ahora, pues tenemos otra función va de que son obligatorias ahora en el tema ya de sanciones y demás, que en eso Guatemala es súper atrasado.
Pero un nuevo profesional, pues utilizaría como parte de su diario vivido.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   37:44
Sí, gracias. Ahí ya tenemos un dato, verdad? Sí, antes eran recomendadas. Yo les voy adelantando que ahorita ya son obligatorias en algunos casos, pero antes gracias ahí por la participación. Antes creo que Kevin también quería añadir algo.

Zamora González Kevin Norberto   38:01
Sí, buenos días a todos, como lo decía el colega, eran recomendaciones. Yo trabajo en el área de control de calidad de estructuras metálicas grandes y a partir del año pasado, casi a mediados del año pasado.
Fue que nos tocó ver varios proyectos en donde ya la NSE 7.5 ya convierte en si es obligatoria y esta norma como es del de la fabricación de estructuras metálicas, entonces no habiendo una norma o un código que rija aquí en Guatemala, pues se basa en el código americano.
Y entonces ya se vuelve mucho más estricto todo tiene muchos más controles y pues la verdad que para todos creo que es conveniente esto que sí se tengan controles estrictos sobre todas estas cosas verdad Pero sí ya son obligatorias

Mario Luis Cifuentes Jacobs   39:00
O K, gracias por la participación. Sí, les comento, bueno, una participación más de Sergio y ya con eso después le doy Sergio, adelante.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   39:11
Solamente para añadir a esto, va que en sí, aunque sí son obligatorias, lo que sí nos dan son solo criterios mínimos de diseño. O sea, no es que eso al serlo así sí cumplimos, pero es como que lo mínimo hay, o sea, no necesariamente de ahí para abajo no va.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   39:28
Okay.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   39:31
Eso es lo como que nos da ese límite inferior para poderlas trabajar.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   39:34
Muy bien.
Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Sí, miren, les cuento. Las normas NSE, bueno, no me seguridad estructural que a mí me gusta que les digan normas de seguridad estructural, cuando principalmente cuando es un documento formal, incluso en las tesis y todos los estudiantes, yo les digo, pongan normas de seguridad estructural, porque si ponen normas ajías es como no, normas de seguridad estructural.
Se han, se volvieron obligatorias desde que con red adaptó o mejor sería adoptó estas normas como la NRD Uno, es decir, la norma de reducción de desastres uno, que es obligatoria para todos los edificios de uso público. Prácticamente lo que hizo fue decir todas las normas de seguridad estructural.
Son obligatorias en el edificio de uso público. Eso quiere decir que si yo mañana, por ejemplo, voy a pedir una licencia de construcción para una casa.
Yo debo de presentar una declaración jurada en la cual yo asumo como planificador, arquitecto, ingeniero que utilicé las normas NRD uno, que son las normas de estructural, la NRD 2 que es.
Hay en edificios, dimensiones de seguridad en edificios, no creo que cómo se llama, y la el área de 3 que son materiales de construcción, todos los materiales normados por Coguanor. Entonces yo ahí, evidentemente, la municipalidad, por ejemplo, no va a ir a buscar y que me presenten. En algunos casos sí lo hacen, pero no siempre. Presénteme su memoria de cálculo, presénteme su.
Estudio geotécnico, estudio de suelos.
Pero yo firmo ahí que sí los hice. Eso nos permite, por ejemplo, que si el día de mañana viene un arquitecto, ingeniero, amigo, me dice, mira, necesito un estudio de suelos para una casita de 2 niveles, yo pueda ir a hacer un estudio de suelo, saco un corte directo triaxial, el estructural o yo mismo le diseño su casita y ahí estuvo, pero cuando es un edificio de uso público.
Llámese un proyecto de inversión pública, hospitales, institutos, pavimentos, puentes. Los procesos no se los van a darle continuidad. Si ustedes no presentan, pues las constancias de que aplicaron las normas y eso va a incluir una memoria de cálculo estructural, por ejemplo, y una.
Y un sitio que tengo, sí.
Para pruebas, por ejemplo, lo más reciente es que aquí en el acuerdo.
Número de 3 2025, noviembre 2025.
Ya esto es del diario oficial, prácticamente aquí nos dice que todas estas normas son aplicables, ¿verdad? Entonces quiero ver si por aquí está el NR 2 no está el NR 2 creo.
¿Y está la NR 2? Sí, bueno, pero me vamos a buscar si la NRD uno por aquí la tengo, el ahorita voy a dar el.
Vamos a ver si tengo el acuerdo de la ND uno, si tengo el de 2021, pero déjeme ver si consigo rapidísimo. Chile el de.
2024.
Y aquí está.
Y te quita.
Aquí está, aquí es donde se están en el diario oficial, oficializando, valga la redundancia, que.
Se tiene que trabajar todo esto. Miren, yo pues no soy profesor de tipología o de otros cursos, pero a mí me interesa esto. Desde el año pasado ya, bueno, desde mucho antes, pero yo creo que hasta desde el año pasado que ya las instituciones, por ejemplo, sé qué plan, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, como ya hay ingenieros ahí especialistas.
Ya a ellos no les permiten pasar, por ejemplo, sus obras o sus planificaciones si no cuentan con esta con que cumplen esta información, sí.
se los digo porque aquí de una vez dice que qué obras requieren verdad yo aquí voy a hacer una pequeña un pequeño aclaración antes verdad por ejemplo aquí habla de que una obra esencial por decirles algo es una instalación de salud con servicios de emergencia sí
Eso quiere decir que no importando que esté el hospital regional o el centro de atención permanente de un municipio, eso lo convierte en una obra esencial. Por lo tanto, va a requerir un estudio geotécnico de los tipos más altos que los vamos a ver en un momento. Eso es chance para mí, lo sé, ¿verdad? Pero se los digo también para que ustedes desde ya vayan pensando en que tienen que planificar el estudio geotécnico.
Y que no digan que solo habían presupuestado 1000 pesos para un estudio de suelo, sino que tienen que presupuestar que sea un estudio clínico basado en la norma, que es lo que vamos a ver a continuación. Sí, entonces esto se los muestro para que vean que es ya un tema legal y que teóricamente si yo firmo un.
Pero si yo firmo, yo soy el más entregado, porque si yo firmo un estudio técnico que no se hizo o que no está bien hecho, pues aquí prácticamente está todo el marco legal para donde se tiene que cumplir. Ahora, si ustedes, por ejemplo, ingenieros, arquitectos que firman para que si solo hacen RD para una casa y no hicieron estudios de suelos, ahí están declarando.
Bajo un marco legal que no está incumpliendo, ¿verdad? También aprovecho para comentar acá que aquí de una vez se están adoptando la versión 2024, que son las que vamos a ver hoy, así que pues vamos a estar en lo más actualizado, sí.
Kevin, no sé si era otra pregunta o comentario la que nos iba a hacer, voy a cerrar esto.
No.
Okay, okay.
Entonces vamos a ver la norma. Miren, la voy a agarrar así tranquilito porque hay mucho de qué hablar. Entonces, si no nos da tiempo de todo, pues ya veremos, ¿verdad? Pero.
Voy a empezar.
Hablando de.
We.
Yes, sorry.
Los tipos de estudios geotécnicos, sí, entonces, por ejemplo.
La norma lo que dice es que para obras menores de 100 m2 basta con un reconocimiento geotécnico.
Para obras ordinarias hasta 200 m2 tipo uno, pero ya para importantes y esenciales necesitamos un tipo 3.
Para una obra ordinaria y demás 200 m2 sería un tipo 2. ¿Ahorita vamos a ver qué es cada uno de estos, verdad? Solamente quiero que se que vean que o que si no saben, pues les comento que es una obra importante y ordinaria, ¿verdad? Me imagino que eso lo habrán visto en algún otro curso y si no.
Pues yo creo que porque no quiero asumir esto, creo que está aquí.
Uno quiere asumir, mejor lo mostramos.
¿Dónde están, por qué capital está esto?
Aquí apareció un detalle aquí.
Yeah.
Está en la norma uno nos dice que es una obra utilitaria, ordinaria, importante o esencial. Entonces, por ejemplo, una obra importante.
¿Se puede bueno, voy a poner esta como ejemplo, verdad?
Son las albergan o pueden afectar gran cantidad de personas ocupantes, están restringidos a desplazarse, prestan servicios importantes, aunque no esencial después de un desastre.
En esta categoría están incluidas las siguientes obras que obras gubernamentales que no son esenciales, una municipalidad, por ejemplo.
No sé si esto está aquí en las esenciales, edificios educativos, instalaciones de salud públicas que no clasifiquen como esenciales. Si tienen atención de emergencias ya es esencial.
Garage de los vehículos de emergencia, prisiones, museos, cualquier edificación con una carga de ocupación mayor de 350 personas, o sea, lo que son centros comerciales, etcétera, ya van de una vez directo a este a estas o si o edificios así de comerciales muy grandes, mercados, etcétera.
Graderíos al aire libre, subestaciones eléctricas, puentes, etcétera. Obras esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, defensa civil, bomberos, policías, aeropuertos, centrales telefónicas son esenciales. Les estoy líneas troncales, estructuras con explosivos, sistemas contra incendio, refugios de emergencias.
Puentes en carreteras centroamericanas, etcétera. Todo esto se los estoy diciendo porque a partir de que es 1 hora importante ya me clasifica como estudio tipo 3. Sí, esta es la norma uno, ahora ya voy a regresar a ver la norma 2.1 sí, y entonces aquí ya me dice que es.
Un estudio tipo uno, tipo 2.
Y tipo 3, por aquí creo que abajo aparece el bueno, existe el tipo cuatro. El tipo cuatro es cuando ya se ya se identifica una amenaza, ¿verdad? Por ejemplo, Riviera de Riva, ladera de un barranco, Serpana que se recargan cuerpos de agua. Ahí directamente clasifica como una estudio técnico tipo cuatro.
No.
Con crecidas de ríos, condiciones adversas, etc.
¿Quiénes pueden realizar los estudios geotécnicos?
Profesionales con al menos 2 años de experiencia comprar en el análisis de investigación de suelos, informes biotécnicos, miren yo aquí.
Yo aquí evidentemente esto es parte de lo que yo hago todos los días, pero.
Que sepan que se está poniendo cada vez más estricta la situación en cuanto a que yo hay varios colegas de laboratorios que pues cuando son ejercicios de uso público, pues toca que los trabajemos en conjunto, es decir, que ellos hagan los laboratorios en campo, me mandan a veces los informes, yo los reviso si hay que añadir algunas recomendaciones, etcétera, pues se hacen los estudios.
Cada vez es más, sí, o sea, te los digo que un poco les iba a comentar que esta semana me la pasé hablando mucho por teléfono porque yo me imagino que regresaron muchos la proyectos de consejos de desarrollo esta semana porque me llegaron una cantidad de estudios esta semana que todavía el lunes tengo que.
Revisar justamente por eso, porque ahora ya se necesitan.
Que sea bajo la responsabilidad profesional geotécnica.
Para los estudios tipo 3, pues hablan aquí que debe ser un profesional con los estudios de maestría registrada en el colegio, sí.
Um.
Igual el tipo cuatro sí o sí tiene que ser con un.
No es profesional aquí a la por lo menos 10 años de experiencia comprobable en yo justo estoy cumpliendo 10 años de trabajar en esto y así.
¿Ahora, qué va a requerir cada uno? Un estudio de obra ordinaria. Aquí nos dan de una vez el índice de qué tiene que tener ese estudio. O sea, no es de que yo sea que sea mi creatividad, sino de una vez me está diciendo, pues básicamente una introducción, verdad? ¿Dónde queda el lugar, una fotografía satelital, cuál es el marco geológico?
Eso es un poco trabajar en Word el informe. ¿Cómo que técnicas? Yo tengo que explicar ahí que se va a utilizar un ensayo de corte directo, el cual hace un ensayo de triaxial. Esto es para esto.
¿Y aquí los ensayos de laboratorio utilizados, verdad? Sí, alguna recomendación en la cual digo, para una, si se para una segmentación superficial de este el sitio se sugiere zapatas de al menos tal metros cuadrados a tal desplante. Ahora bien, yo de una vez aclaro en estudio técnico, hace una recomendación, luego viene el estructural y dice.
Yo voy a seguir la recomendación o yo platico con el G tenista y entonces le digo que no, yo quería utilizar este otro tipo de cimentación que me de los datos, etcétera. O sea, por eso lo interesante sería que trabajara todo el equipo en conjunto. ¿Para qué? Para decirse yo cuando los amigos que les trabajo que son estructurales, de una vez les digo qué tenés pensado hacer, verdad.
Entonces así yo me dice, no me yo tengo pensado distribuir el edificio en todas plataformas tal. Entonces ya uno hace el estudio técnico pensando en la información que sí que le vaya a servir al estructural y no decir yo hago lo que quiera y el estructural ahí que se las libre, viceversa tampoco.
Dice que en un estudio geotécnico tipo uno que vimos que era para una obra ordinaria.
Al menos 1 prosfloración de 2 m de profundidad y ensayos de laboratorio que el profesional considere, corte un corte flexial, por ejemplo, ¿verdad?
¿Y ya, por ejemplo, el tipo 2, igual verdad? Lo de la lo del tipo uno, solamente que añadiendo las profundidades y exploración que el profesional sugiere en el tipo 3.
¿Ya se piden más cosas, verdad? El tipo 3 es que, por ejemplo, complementa un análisis de cimentaciones especiales, ¿verdad? Si es necesario utilizar una cimentación especial.
¿Y el tipo cuatro ya incluye más cosas, verdad?
En zonas de precaución o atención especial.
Y en el tipo cuatro también se debe de hacer todo esto. Miren que, por ejemplo, aquí ya en el tipo cuatro pide un y por eso les digo que cada vez está apareciendo más. Esto pide un perfil de velocidad no de corte para obtener las propiedades elásticas y dinámicas del suelo, o sea, cualquiera de estos 3 no. Yo les puedo decir que del año pasado para acá.
Todo proyecto de tipo 3 o cuatro, ya en las especificaciones técnicas de los términos de referencia, ya le piden incluir un estudio físico dentro de la exploración. Entonces ahí, si no se hace así, ya no lo permiten.
¿Qué tiene que encontrar análisis geotécnico? Aquí me habla de todos. Esto es como lo que a mí me toca utilizar. Si hay que hacer un estudio de estabilidad de taludes, pues tengo que describir ahí lo del capítulo de estabilidad de taludes, qué software se utilizó para modelar, etcétera, etcétera. Ahí donde está mi chance, está el chance del geotecnista, verdad? Así como ustedes hacen en estructuras un.
Ponen ahí eso que utilizaron. ¿Cuáles fueron los datos de entrada que le dieron al programa? Una tabla con los resultados, ponen las incluso en el informe que les da el programa ITA o el que utilicen ahí, pues igual manera lo tenemos que presentar aquí.
Entonces esta primera parte es para dejar eso en claro, verdad que ya a día de hoy, edificio de uso público, normalmente piden este estudio geotécnico. Sí, ya no es un estudio de suelo, sino ya es un estudio técnico que trae más cosas. No hemos terminado. Sí, pero si van teniendo dudas, me van diciendo.
¿Qué información me da la norma? Porque aquí donde entra todo esto de bueno, cuántos, cuántas muestras, a qué profundidad, qué ensayos hago. Bueno, pues esta es nuestra, nuestra guía, va. Para empezar, la norma nos describe los sitios de estudio, sitio se refiere al lugar, va, o sea, estudio de sitio es estudiar el suelo en el lugar.
Nos dice, por ejemplo, que hay sitios favorables, sitios intermedios, sitios desfavorables, ¿verdad? Por ejemplo, el sitio favorable ese que tiene poca variabilidad. Sí, tiene hay experiencia o información comprobable. Sitio intermedio es que es muy variable o se puede suponer que hay un relleno de cierta relevancia, pero que no supere los 3 m.
Y ya un sitio desfavorable ya son suelos que me dan problemas geotécnicos, entonces que ya no puedo asumir que son favorables, por ejemplo, suelos expansivos. Hay una clase después de este de este, o sea, no va a ser hoy, va a ser la próxima clase.
Vamos a hablar un poco de esto, los riesgos geológicos que tienen, suelos blandos, terrenos kársticos, que son los suelos que tienen karst, que es carbonato de calcio, como los suelos de Cobán, Huehue, Petén, que suelen generar cavernas y grutas porque se disuelven ese material.
Terrenos heterogéneos, rellenos superiores a los 3 m de profundidad, que a veces los hay, pareciera que no, pero cuando quieren construir a la orilla de las carreteras y entonces en relleno hay rellenos de más de 3 m. Zonas susceptibles a deslizamientos, rocas volcánicas con cavidades, terrenos con pendiente mayor a 15°, o sea, un terreno pendiente mayor a 15° ya lo metemos acá como desfavorable.
Suelos residuales, marismas que son como pantanitos.
Y así, verdad?
¿Para qué me sirve esto? Esto de T1, T2 y T3, porque luego vienen unas tablas en las que no me dice a cada cuánto tengo que sacar las muestras y a qué profundidad, dependiendo si es T1, T2 o T3. Evidentemente, si es más desfavorable, necesito más densidad de muestreo.
Yeah.
Cuando me vienen o cuando tengo que hacer un estudio técnico, yo hago la cuando me cotizan principalmente, ya les hago bueno, vengo a la norma y comenzamos a hacer la plan de exploración, va a decir cuántos ensayos, dónde los vamos a hacer. En esto sale aquí viene, por ejemplo, distancia máxima entre puntos de reconocimiento.
Y profundidad mínima, dependiendo de si es una obra utilitaria ordinaria, que podría ser, como les digo, una casa, unos locales, etcétera. Importante que podría ser, por ejemplo, un una institución, una clínica de salud, pero sin emergencia o una esencial que podría ser un centro de atención permanente con emergencia, por ejemplo. Entonces aquí la distancia máxima.
Entre.
Sondeos es menor, o sea, ya si, por ejemplo, en una obra esencial ya son 35 m, ya tengo que hacer sí o sí otro sondeo, ¿verdad?
Yo de por sí siempre sugiero al menos hacer 2 sondeos, porque así tenemos un espejo para poder ver los resultados y aquí la profundidad también me la condiciona, pero si aparte la el sitio que me sugieren es desfavorable, es intermedio, que es lo que decían acá, ya la separación se reduce y la profundidad se amplía.
Sí, esto time normal.
Punto de reconocimiento por metros cuadrados para edificaciones va en una obra ordinaria, por ejemplo, unos locales 1500 m2 puedo hacer por un sondeo, pero si es una esencial, no puedo pasarme los 900 m2 sin otro sondeo.
¿Y así, verdad? Obviamente, si es un T 2, o sea, un sitio intermedio, reduce en esa área. Si es un sitio desfavorable, ya el profesional tendría que decir, obviamente va a agarrar el lado más y si se puede hacer o no se puede hacer, o en esta zona no se puede construir, en esta otra sí, eso puede llegar a pasar.
En cualquier caso, para obras ordinarias y esenciales se deberán realizar por lo menos 2 sondeos.
Lo que decía, el personal de geotecnia podrá seleccionar entre sondeos, o sea, sí.
Se podría decir geofísica, sondeos SPT, pozos a cielo abierto, calicatas o una combinación de esos a su criterio. O sea, yo puedo poner un BCPT y un post axial con un post, lo que hay mi criterio me diga a mí, ¿verdad? ¿Cómo es la mejor forma para investigar ese lugar? Eso va a depender de un montón de cosas que no podría juntar en una clase, la topografía.
¿Qué tan variable creo que es el suelo en esa zona o si se mira muy parejo? Ese tipo de cosas va. Si se van a poder hacer pozos o es difícil por ese tipo de cosas. Hay que colocar los puntos en el estudio técnico con sus coordenadas UTM.
Ehm.
Aquí vienen otras tablas, por ejemplo, para puentes.
Según el número de carriles, cuántos sondeos por apoyo en un puente típico de hasta 5 carriles debería haber al menos por cada apoyo un sondeo.
Aquí se pone complejo porque dependiendo de la luz libre entre apoyos del puente ya nos pide una profundidad de sondeos, o sea, prácticamente un pozo de 12 m de luz. Tenemos que hacer al menos sondeos de 15 m, ya no cualquier laboratorio podemos llegar. Miren esto que interesante, aquí aparecen algo que vimos hoy.
Es decir, si se encuentra una roca sana con RPD mayor a 80 se requieren 4 m de perforación en dicha roca, ¿verdad? Aquí no lo dice, pero me imagino que si la RQD es menor que hacer una exploración completa.
O sea, vean que ya aparecen aquí cosas en una urbanización. A veces me preguntan, pero es que mire, es vivienda en serie, ahí no voy a estar haciendo un sondeo por cada casa que se haga. Bueno, aquí de una vez dice que por cada en condominios, en urbanizaciones, en complejos de bodegas.
Una un sondeo de 6 m por cada 7000 m2 de terreno. Eso lo dice la norma con red lo tiene avalado, así que aquí tienen su su marco legal para hacer sus sondeos. ¿Otra vez aparece esto, verdad? Puede el profesional puede seleccionar entre sondeos SPT, pues hacerlo abierto o calicates.
Ajá.
¿Qué más podemos hacer en el cas, en el caso de edificios con superficies en planta superficies? Hay cositas ahí que no voy a leer, pero que ya leyéndolo despacio, pues aparecerán, por ejemplo, en el caso de edificios con superficies en plantas superiores a 5000 metros cuadrados se podrá reducir la densidad de los sondeos según lo indicado.
Hasta un 50%, o sea, ya cuando son muy grandes y te requerirían de, o sea, muy grandes ya en la propia norma.
Les dice que pueden reducir un poco, por ejemplo, también dice acá cuando el suelo es tipo t 3 de esos desfavorables que veíamos ahí, que ahí el profesional tiene que, aparte de la de los que sugiere la tabla, si miran algún punto que se da una problemática, tienen que evaluarla.
¿Qué más? Aquí nos comienza a decir todo el texto de qué es prospección, por ejemplo, sondeos mecánicos, pruebas de penetración, métodos geofísicos que acabamos de ver.
¿Qué ensayos de campo la norma permite usar? Son justo los que vimos el día de hoy, principalmente el SPT, pero aquí hay, aquí aparecen los otros ensayos que hemos visto. Miren, esto es otra cosa que apareció en la norma 2024, ¿verdad? Yo había trabajado antes con la 2018.
Y.
Por ejemplo, los no, aquí no lo dice, si no es más abajo que lo dice, que por ejemplo, antes podíamos usar la norma o la o el ensayo SPT para estimar la velocidad de onda de corte. Ahora ya solamente nos dejan utilizar estudios sísmicos. Si antes se podían usar SPTs, lo que pasa es que la SPT puede ser muy por ser correlaciones, a veces es muy variable.
Es como voy de tiempo, 10 minutos más.
Toma de muestras, por ejemplo.
La categoría A, que son las que son alteradas para características de densidad, humedad, granulometría, verdad, donde no necesitamos que el cubo se saque, sino con una bolsita con suelo. Categoría B son las que se trata de mantener la humedad.
Categoría C tiene que ser una muestra inalterada, ¿verdad? Aquí se puede ver, por ejemplo, la granolometría. Ay, perdón, al revés. La muestra A es la que la del cubo, la que se mantiene es intacta, la B es la que se mantiene la humedad, y la C es la que es alterada, la de la bolsita. Entonces para una granolometría puedo usar la tipo C.
Pero para una de resistencia tengo que usar sí o sí la tipo agra, la del cubo que no ha sido, no ha sido alterada la muestra, ¿verdad? Es básicamente lo que significa acá.
¿Qué más es la toma de muestras? Esto no lo vamos a ver ahorita aquí hable de todo lo de los macizos rocosos, habla del RQD que vimos hoy y del RMR que también lo vimos hoy, o sea, ya tienen esa herramienta también si en el momento necesitan dentro de la norma de cuando tengan que caracterizar un macizo rocoso.
Aquí estamos llegando a juntar todo lo que hemos.
visto durante estas últimas clases, para que se puede hacer para deformabilidad. Bueno, aquí comienzan a aparecer los ensayos, verdad? Por ejemplo, resistencia de corte de suelo pueden ser al menos 1 de ellos, compresión, corte directo, triaxial, ya sea cualquiera de sus 3 variantes.
En ensayo de campo pueden usarse el ensayo de placas CPT CPT de MT o PMT. Normalmente usamos el SPT, aunque creo que está agarrando cada vez más auge el CPT.

Bonilla Carlos Edmundo   1:04:36
De.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:04:45
Aquí vienen toda la normativa STM de los ensayos de campo que se pueden usar y aquí toda la normativa de a STM de los ensayos de laboratorio que se pueden usar, todos los que hemos venido viendo, porque si le salgo, aquí está la granometría, sí.
Y aquí creo que ya estamos llegando al fin del capítulo y yo creo que hasta ahí vamos a leer hoy porque ya después vienen otras partes de la norma, por ejemplo, recomendaciones de cimentación, recomendaciones de excavaciones, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí quería llegar por el tema de.
De la norma, sí.
Básicamente que dejemos este precedente, que ya es obligatorio utilizar este tipo de estudios genéricos para edificios de uso público para una casa. Si su arquitecto o ingeniero le firma, firma que utilizó las normas que diseñó, pues ahí estuvo a día de hoy, pero ya para edificios de uso público sí que le van a pedir.
Este Un estudio formal firmado por un geotinista. Sí, no sé si hay algún comentario o pregunta de esto.
Julio, adelante.

jhernandez318@gmail.com   1:05:55
Gracias ingeniero, aprovechando y bueno el repaso y pues como ya es obligatorio, pues les comento y le comento la siguiente consulta. Yo trabajo en una o NG que pues de hecho hacemos pequeñas bibliotecas escolares.
Pero son edificios muy pequeños de 8 8 m, es el más grande.
En este caso, la norma es aplicable porque es un edificio educativo y está dentro de una escuela.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:06:35
Bueno, yo creo que iba a ir del criterio de, por ejemplo, en ese caso, no sé cómo sería si sería del lado del Ministerio de Educación o no sé quién quién lo vería porque podría aplicar el y a ver, yo dependería porque ahí entraría mi criterio y yo si estuviera del otro lado ahora sí, por ejemplo, me voy por los metrajes cuadrados.
Podría ser de decir hago un estudio, un reconocimiento geotécnico o un estudio geotécnico tipo uno, verdad que si nos damos aquí a aquí a esto, pues básicamente solamente un informe de la de que se hizo una visita de campo y que se tuvo un estudio de suelos que puede ser solamente una prueba, por ejemplo.
Igual dice, quedando a criterio de autoridad competente de los estudios individuales que crea convenientes. Ahora, si lo va por el lado de la importancia, pues puede ser que sí se vaya el tipo 3. Yo le puedo decir que yo no he visto un caso como ese, lo que sí he visto son ampliaciones de escuelas. Ahí sí hemos tenido que hacer estudio tipo 3.
Pero, o sea, obviamente también, pero los estudios tipo tres o cuatro hay tamaños. O sea, yo he hecho estudios tipo tres de 15 páginas, 12 páginas que a veces hay una gran parte que son imágenes y el plano, verdad, donde se sacaron las muestras y hay estudios de 1700 páginas de donde hacen, se han analizado un montón de cosas. Entonces ahí sí que.
Va dependiendo, yo creo que eso va a depender más de quien esté en la autoridad competente en ese caso, no sé si es el Ministerio de Educación.

jhernandez318@gmail.com   1:08:07
O K, entonces la fuente primaria, digamos que debería pedir o no, sería pues la persona encargada del, no sé, de obras del Ministerio del Mineduc.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:08:07
M.
Sí, así es, así es.
Pero te digo, depende porque yo digamos, si me están diciendo que es un aula con techo liviano, por ejemplo, pues digo, no, pues ahí no va a haber mayor problema hecho de lámina, pues con este reconocimiento suficiente, esto estos 2 no los tiene que firmar un profesional geotecnista, puede ser un ingeniero, un arquitecto, entonces con eso vamos, va.

jhernandez318@gmail.com   1:08:25
Okay.
Sí, este hecho de lámina.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:08:45
Y.
Quizás lo que sí va a ir cambiando este año y espero que no se entrampen mucho los proyectos, por eso es que ya les van a pedir que diga estudio que técnico tipo uno, hay que no solamente manden porque la el ensayo de corte y directo que a veces ni tiene el título, solo estudio de suelos y tiene una gráfica ahí y pues entonces tal vez eso sí va a ir cambiando que va a formalizarse.
¿Por qué les iba a decir esto? Les iba a decir algo respecto a.
Así que ya en obras, por ejemplo, a mí de Educación, por ejemplo, en otros ministerios lo que me ha tocado es que incluso mandan una hoja en la cual el estructural tiene que firmar el geotenista, tiene que firmar el sanitarismo, tiene que firmar cuando, o sea, aparte de lo que entrega, tiene que firmar un como formulario de que sí estuvo en el proceso.

jhernandez318@gmail.com   1:09:28
Gracias, ingeniero.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:09:29
Y no tenga pena, Jorge Barrios, adelante.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:09:34
Sí, justamente iba a portar en la misma línea. Yo trabajé mucho con fondos de cooperación y recuerdo, bueno, de todos los procesos que hicimos, recuerdo 2 en particular, únicamente con la DAC como español, compañol colega, íbamos a hacer unas cajas de 6 6.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:09:37
No.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:09:54
Con cubierta de lámina, acabados básicos acá en la casa popular para comunidades aisladas y dentro de todos los requerimientos técnicos venía justamente el estudio del geotecnista, venía y el análisis estructural, la memoria de cálculo del proceso era como una agencia americana y era una careta de 6 6, algo que.
Cualquier hasta un dibujante las puede hacer, entonces justamente depende mucho de quién le está adquiriendo ese aspecto. Y luego vimos otros Alonso, también lo diseñamos, era un salón de los 2 múltiples, no, entonces ahí aparte de que nos piden ya el tipo, estoy nos pidieron un estudio de tipo uno, hay que hacer las pruebas y nos quedó al otro ingeniero que da clase de cosas en OSEC.
Y pues.
Tenía una sábana de requerimientos enorme, va. Entonces muchas veces depende de este caso, como ya está normal y justamente lo mencionaba doctora Claudia el año pasado, la con red que lo logró aprobar y ahora lo van a meter a nivel municipal. Era justamente tratar de uniformizar un poco ese tipo de estudios, o sea, porque a veces hay vigencias que le piden a uno.
El juego de planos base con las renglones de trabajo y las técnicas y otros que le piden a uno unos estudios bien raros, va. Entonces, justamente en esta línea va porque a veces uno con la experiencia, pues ay con esto y esto y esto con lo que es más que suficiente al criterio de uno, pues ya le ayuda mucho a decidir qué o qué no hacer, va.
Pero al poner al menos 1 norte para todos es lo que nos permite al menos regularzar un poco este aspecto y pues saber más o menos qué es lo que debemos entregar, porque a veces cuando entras con consejos de desarrollo piden unas cosas, uno va a la muni y pide otras cosas, uno va al Ministerio de Salud pide otro montón de cosas, están subiendo un tema nosotros de salud.
Como está privado y es la misma historia, hay que hacer esto, le mira cuando hay que hacer esto otro y cuando uno mira tiene uno como 70 que no sabe uno a cuál apuntarle. Entonces es muy orientado lo que tenemos ahora con la misma legislación.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:11:55
Gracias y algo muy importante también el marco legal, porque justo ayer me hablaba un ingeniero que me decía, mira, es que yo miro justo lo que me decía Julio creo, que me decía, es que tengo estos proyectos y yo miro que no es, yo estoy de acuerdo, que si son grandes, pero decime que le puedo decir. Yo siento que él quería que yo le dijera así como cuando dices me puedes decir a los de allá que en la norma no dice eso.
Digo, mira, yo lo que te sugiero es que en la norma veas o le digas que según eso te pido un tipo uno, por ejemplo, o un o una de obra menor. Sugiero que eso, ¿verdad? Ahora bien, eso no quiere decir que no te vayan a mandar a repetir, ¿verdad? Porque puede ser que lo que te digan es bueno, pero entonces que diga eso el informe.
Y entonces yo ya quedé con él como de mira, mándame el estudio que ya tienen y lo y lo y lo mejoramos si quieren ver así, va. Pero pues miren ustedes ahora ya tienen esta herramienta, o sea, bueno, si ya la tenían antes como para poder decir que si en algún momento dicen no es que yo no estoy de acuerdo, pues vamos al marco legal y podemos ahí entrar a ver.
Detallitos de que habla de que si mi obra es menor, que si es mayor, que si etcétera, etcétera. Hay cosas en las cuales y yo no quiero ponerme ahí porque cada quien tiene su criterio, va en las cuales yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, me ha pasado mucho con los planes de tratamiento que yo miro que es clave para mí hacer ahí un estudio técnico importante. Y otros como lo que decían aulas techos livianos que yo digo bueno, pues ahí.
No, pero pues ese tipo de cosas, no sé, ya va de que llamada a criterio y se los digo así como bien decían los compañeros, ya no solamente es a nivel, por ejemplo, consejo de desarrollo, proyectos grandes, sino a nivel municipal. Ya se están pidiendo y ya me ha tocado que inclusive de forma retroactiva algunos estudios como que reescribirlos usando los datos de los laboratorios de aquí de Xela, por ejemplo.
¿Entonces por ahí va la cosa, verdad? Yo espero que siento que este año va a ser un poquito burocrático por eso, para muchos que ustedes quizás que tengan procesos de ejecución, pero la idea es que a partir de ahora ya lo incluyan y no solamente a nivel que ya desde ya se hagan los estudios técnicos, sino también a nivel de costos y todo esto a que sepan que ya no se puede escatimar tanto costos en esa parte.
Va.
No sé si viene otro comentario, pregunta amigos.
La norma no la terminamos porque toda la otra parte en la cual ya habla de recomendaciones de excavación, de cimentación, etcétera, cuando toquemos cada uno de esos temas ya lo vamos a ver.
Esto es como la exploración, el estudio previo.
Eso no quiere decir que lo otro no lo vamos a incluir en el estudio técnico porque son recomendaciones basadas en los demás capítulos.
Bueno, entonces como ya vamos a terminar, solamente les quiero comentar algo, denme un segundito, solo quiero ver algo aquí.
A ver si así está.
Sí, miren, hola, ya nos adelantamos una.
Sí, nos adelantamos una clase, vamos, pero vamos a hacer lo siguiente, yo quiero empezar a que hagamos.
Tareas, llegamos, comenzamos a ganar algunos puntos. También me gustaría que esto lo hiciéramos ahorita antes de Semana Santa, porque pues así su descanso, yo también mi descanso, todos aprovechamos y no estamos con tantas penas de tareas. Entonces miren lo que yo les voy a compartir y ahorita se los voy a proyectar.
Y perdonen que sea así un poquito, pero es que ya no me dio tiempo de.
Determinarlos los voy a estar mandando durante el día de hoy.
Solo les voy a explicar de ahí por el WhatsApp, se los voy a explicar más a detalle. Yo les voy a mandar este temario de examen parcial.
Ya aquí nos vamos a jugar 20 puntos y yo ya lo tenía programado, si en el programa que creo que no lo subí, pero se los voy a compartir. Ya lo tenía programado para hoy, pero este es un examen para llevar, para que ustedes se entreguen en la siguiente clase, o sea, el día 21.
La idea es que todo se basa en la NSE 2.1 van a tener que leer la NSE 2.1 bueno, no leerla, sino tenerla en la mano principalmente y yo les voy a compartir acá, que es lo que estoy todavía terminando en Autocad. Ahorita lo voy a hacer en un rato, les voy a mandar una planta, una planta de conjunto. Sí, todavía estoy viendo ahí si va a ser un hospital o va a ser un centro comercial.
Pero les voy a mandar una planta en conjunto con medidas y todo.
Y yo básicamente lo que quiero es que ustedes me digan cómo harían exploración geotécnica. Entonces yo aquí les adjunto una tabla en la cual ustedes me dicen cuántos pozos de cielo abierto harían, cuántos ensayos de penetración, cuántos de caracterización de granometría. Ensayos de relleno controlado se refiere a Proctor. y.
Densidad, control de densidad.
¿Dónde harían ensayos de físico y la idea sería que en la planta ustedes pues ubicaran dónde harían los ensayos? Obviamente tiene que tener los criterios de separación. Aquí ponen la justificación y la descripción, o sea, descripción se harían puedo hacerlo abierto de profundidad de 3 m, tal y tal justificación para obtener las muestras alteradas de.
Vea, es un poco lo que quiero que hagan. Como les digo, yo quería, pero ya no me dio tiempo antes de la clase. Hoy no madrugué tanto, quería darles ya la planta terminada, pero esto lo van a encontrar aquí y ustedes van a tener que llenar esto posterior a eso también.
En esta otra tabla, yo les voy a dar algunos datos como que si se hubieran hecho las pruebas, ¿verdad? ¿Y van a ustedes a calcular cuál sería la capacidad de soporte con Tersagi para esa ese sitio, ¿verdad? Entonces, repito, yo aquí les voy a ustedes, yo les voy a mandar este archivo en un ratito donde ya van a tener la planta.
¿Y van a tener todos los datos para que ustedes hagan su interpretación? ¿Esto es individual, verdad? Y voy a abrir una tarea en Moodle para el.
Sábado también te puedo dejar para el sábado a la hora de clase.
para que ustedes pues suban ahí su tarea yo aquí les pido que no superen tres páginas porque si no imagínense cuando leo a como cuántos no sé con 30 son ustedes entonces La idea es que cada quien pues puede tener un criterio donde va a ubicar sus spt donde va a ubicar sus pozos y aquí yo aprovecho de una vez para evaluar si saben para qué sirve el ensayo verdad
Aprovecho también porque yo creo que el año pasado puso un ejercicio similar porque no voy a usar la misma planta.
La justificación aquí es tiene que ser explícita, va tiene que poner es para evaluar la resistencia, el corte, obtener los valores. Miren que le estoy dando un chivo, parámetros tal y tal. No es solamente como para obtener muestras o para ver la calidad del suelo. O sea, no vas, eso es como no dice nada.
Entonces, por si les no bajarles puntos, la idea aquí es que saquen todos buena nota, pues justifiquen bien para que lo quieren, ¿verdad? Tampoco quiero aquí que como les digo más de 3 páginas, porque si no que ustedes pudieran pasar 2 páginas solo de justificación o K entonces eso básicamente es lo que tenemos que hacer como ejercicio para la próxima semana. No sé si hay alguna pregunta o comentario, de todas formas si quieren dudas me.
escriben durante la semana no el viernes en la noche porque ya para qué Pero antes con gusto lo hacemos aquí le ponen a ustedes sus datos lo guardan en PDF y lo suben al moodle que ahí voy a abrir la tarea
Preguntas.
No.
What?
Entonces ya con esto, porque sino no vamos a hacer puntos, entonces ya con esto ya tenemos una primera actividad y no sé si hay dudas, algo más, si no nos vemos el próximo sábado a la misma hora, ¿verdad? Entonces Jorge, adelante.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:19:56
Inge con respecto al moodle, yo estaba revisando el otro día y no me aparece el.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:20:02
B.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:20:02
El curso asignado o sea era un cloud ahí.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:20:04
Ok, hagamos algo, quienes ahorita quienes ya todo bien, pues se pueden desconectar y quienes no estén en Moodle se pueden quedar conectados y de una vez los reviso para que estén asignados.
Así lo vemos.
Y.

Zamora González Kevin Norberto   1:20:17
Thank you.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:20:19
Bueno, entonces todos los demás, pues tengan un feliz fin de semana o en unas clases. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.

Zamora González Kevin Norberto   1:20:27
Gracias, ingeniero por ese dinero, amor.

Angel Mario Ajanel García   1:20:28
I'm here for the dear.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:20:29
No.

jhernandez318@gmail.com   1:20:30
Buenos días.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:20:30
Yeah, yeah.

Sapón Yax Wilson Jordán   1:20:31
Good mute.

Herrera Angelica Raquel   1:20:33
Yeah.

edvin estuardo  aguilon ralda   1:20:33
Le dije que.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:20:34
Yeah, gracias.

Avila Gómez Arnoldo   1:20:35
Is there anything?

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:20:36
Buen día.
Ahorita vamos a quedar abriendonos el muro.
Ok, está cargado.
Okay.
Sí, solo tengo 16 aquí entonces.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:21:07
Sí, cada vez estaba revisando la semana pasada y le contesté que cable, hable con mi docente, mi papá.
Qué más de que también estoy con otro curso similar.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:21:14
Y.
Okey, eso es lo que no me aparece, aquí usted dice Jorge Eduardo Barrios Heredia.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:21:21
Así es.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:21:24
A ver si no está ahí asignado porque no me deja.
No.
¿Pero y si tiene algún curso donde sí?

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:21:35
Sí, el de tipología tengo ya asignado, solo me falta este y el otro de análisis está avanzado que no me aparece ni el ni modo.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:21:35
Ninguno.
Ah, ya lo encontré.
Está.

Bonilla Carlos Edmundo   1:21:47
Buenos días, Inge, yo también estoy con el mismo inconveniente que el compañero.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:21:51
Okey, claro, ya Jorge, ya lo asigné, si puedes revisar, ya lo.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:21:55
But it can't start with that.
Ahí está ya aparece.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:22:02
Listo, ya voy a.

Dávila De León Manuel Andrés   1:22:03
Y que también yo tengo ese mismo problema, no sé si podría revisar.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:22:07
Ahorita lo vemos de una vez, solo Carlos Edmundo estoy ponía hasta hoy.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:22:12
Gracias que me llamo.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:22:14
Gracias, estamos.

Bonilla Carlos Edmundo   1:22:14
Sí, mi hijo, muchas gracias.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:22:16
¿Bueno, ahorita Carlos Carlos también ya está bonía y puede checar y quién más?

Dávila De León Manuel Andrés   1:22:24
Manuel Andrés Dávila de León.

Guzmán Rosales Juan Pablo   1:22:24
Sí, yo también dije, porfa.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:22:26
Manuel Andrés Dávila.
Dávila de León, sí.
Ahí estamos Manuel.

Dávila De León Manuel Andrés   1:22:39
Ahorita regreso, gracias.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:22:40
Hey.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:22:41
Igual in que yo no aparezco asignado.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:22:43
Thank you.

Bonilla Carlos Edmundo   1:22:51
Muchas gracias, Inge, buen fin de semana, nos vemos compañeros.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:22:52
Bueno, gracias, nos vemos. Sergio, gracias, Sergio, también ya está.

Barrios Heredia Jorge Eduardo   1:22:52
Nos vemos en qué, gracias.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:22:58
Puede checar o si confían en mí, pero sí ya.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:22:59
Ahorita, ahorita lo veo.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:23:04
¿Alguien más, Timous?

Guzmán Rosales Juan Pablo   1:23:06
Yo dije, por fa, Juan Pablo.

Fuentes Dionicio Astrid Maricela   1:23:07
Yo dije Astrid.

SERGIO RUBEN ELIAS GARCIA CUMATZ   1:23:09
Ahí estamos en que gracias.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:23:10
Bueno, Sergio Astrid, Maricela y Juan Pablo también.

López García Henry Geovany   1:23:14
Sí.
Yo también viene por una.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:23:17
Sí, ahorita vamos a Maricela Fuentes y Juan Pablo.
Guzmán Rosales, sí.
Ya Astrid dijo Juan Pablo, ya y de ahí Henry López García.

López García Henry Geovany   1:23:38
Can you love this? Ajá.

Guzmán Rosales Juan Pablo   1:23:39
Gracias, feliz día.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:23:41
Bueno, yeah.
Está Henry también.
¿Alguien más no?

López García Henry Geovany   1:23:50
Ya gracias, ingeniero, muy amable.

Fuentes Dionicio Astrid Maricela   1:23:50
Es el día.

Giovani Estuardo Tzul Pérez   1:23:50
Y que yo también.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:23:54
We know.

Giovani Estuardo Tzul Pérez   1:23:56
Y ella también, ajá.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:23:56
Geovany, bueno, Geovany Zul.

Giovani Estuardo Tzul Pérez   1:24:00
Sí.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:24:06
Is Jovan.
Eduardo Zul Pérez, ahí estamos, listo.

Giovani Estuardo Tzul Pérez   1:24:13
Gracias, gracias, sí, gracias, felicidad.

Mario Luis Cifuentes Jacobs   1:24:16
Listo, pueden checar, gracias, nos vemos.

Mario Luis Cifuentes Jacobs detuvo la transcripción